Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Г.П. Сечина

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И

МИКРО-ЭВМ

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Часть II

Нижнекамск

2018

УДК 621.38

С 33

Печатается по решению редакционно-издательского совета НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Рецензенты:

Елизаров В.И., доктор технических наук, профессор

Яковлева Е.В., доктор педагогических наук, профессор

Сечина, Г.П.

С 33 Микропроцессоры и микро-ЭВМ : учебно-методическое пособие : в 2-х частях. Часть II  / Г.П. Сечина. – Нижнекамск : НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2018. - 38 с.

Рассмотрены вопросы практического освоения методики программирования в кодах микропроцессора Intel 80х86. Приведены задания для самостоятельной работы студентов.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в технических системах»

Подготовлено на кафедре «Автоматизации технологических процессов и производств» Нижнекамского химико-технологического института КНИТУ.

УДК 621.38

© Сечина Г.П., 2018

©НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2018

Содержание

Введение…………………………………………………….4

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

- Лабораторная работа 1……………………..............5

- Лабораторная работа 2………………...……...........9

- Лабораторная работа 3……………...……….........15

- Лабораторная работа 3……………...……….........21

- Лабораторная работа 3……………...……….........28

Приложения……………………………………………….31

Литература………………...……………………………....37

Введение

Данное пособие продолжает знакомить студентов с методикой программирования в кодах микропроцессора Intel.

В пособии приведены программы способов организации условных переходов в микропроцессоре Intel, маскирования данных, представлены исследования особенностей записи и обращения к подпрограммам, методы использования стека при создании подпрограмм, способы реализации деления и умножения целых двоичных чисел.

При разработке пособия использовались работы [1;2].

лабораторные работы

Лабораторная работа 1

Организация условных переходов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение программных способов организации условных переходов в микро-ЭВМ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Флаговый регистр. Девять из 16 бит флагового регистра являются активными и определяют текущее состояние машины и результаты выполнения команд. Многие арифметические операции и команды сравнения изменяют состояние флагов. Назначение флаговых битов следующее:

Флаг	Назначение

O (Переполнение)	Указывает на переполнение старшего бита при арифметических командах.

D (Направление)	Обозначает левое или правое направление пересылки или сравнения строковых данных.

I (Прерывание)	Указывает на возможность внешних прерываний.

T (Пошаговый режим)	Обеспечивает возможность работы процессора в пошаговом режиме.

S (Знак)	Содержит результирующий знак при арифметических операциях (0 - плюс, 1 - минус).

Z (Ноль)	Показывает результат арифметических операций и операций сравнения (0 - ненулевой, 1 - нулевой результат).

A (Внешний перенос)	Содержит перенос из 3-го бита для 8-битовых данных, используется для специальных арифметических операций.

P (Контроль четности)	Показывает четность младших 8-битовых данных (1 - четное, 0 - нечетное число).

C (Перенос)	Содержит перенос из старшего бита после арифметических операций, а также последний бит при сдвигах или циклических сдвигах.

В программах флаговый регистр явно не используется, поэтому не имеется его мнемонического обозначения.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Задание: Из имеющегося массива чисел осуществить выборку тех, которые имеют четное число единиц.

Алгоритм

Программная модель

| SI |  |  | исходный массив | CX |  |  | счетчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI |  |  | результирующий массив |  |  |  |  |

Программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010C cs:010E cs:0110 cs:0111 cs:0112 cs:0114 cs:0116 cs:0118 cs:011A cs:011D cs:011F cs:0121 cs:0123 cs:0125 cs:0127 | B90900 BE1601 BF1F01 B80000 0204 7B01 AA 46 E2F5 CD20 0102 0304 050607 0809 0000 0000 0000 0000 0000 | m1 m3 | mov cx,0009 mov si,0116 mov di,011F mov ax,0000 add al,[si] jnp 0111 stosb inc si loop 0109 int 20 | счетчик – длина массива адрес исходного массива адрес результирующего массива обнулим АХ добавим к AL байт по смещению [SI] если флаг паритета сброшен, то переходим на m3 иначе сохраняем AL в память по смещению [DI] увеличим SI, чтобы он указывал на следующий байт массив исходных данных массив чисел с четным паритетом |

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материалы, изложенные в п.1 и лекции по теме «Команды перехода».

- Получить индивидуальное задание на выполнение программирования.

- Выполнить работу по программированию в соответствии с полученным заданием с практической отработкой программы.

- Оформить отчет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задание на выполнение лабораторной работы.

- Программная модель (использование РОНов и памяти при решении задачи, алгоритм и программа).

- Исходные данные, используемые при решении программы и полученные результаты.

##### 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Какие бывают команды перехода?

2.  Перечислите команды условных переходов.

3. С помощью каких регистров признаков осуществляется каждая из них?

4. Каков формат команд перехода, и к какому способу адресации они относятся?

5. По каким условиям записывается 1 в каждый из разрядов регистра состояния МП?

Лабораторная работа 2

Маскирование данных

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение программных способов маскирования данных.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Во многих случаях при выполнении программ необходимо проверять или изменять (маскировать) состояние одного или нескольких разрядов числа. Это можно осуществить с помощью следующих команд логических операций:

а) логического умножения

| Код | 1-й операнд | 2-й операнд (маска) | Изменяемые флаги |
| --- | --- | --- | --- |
| and | r r,m | r,m v | C,O,P,S,Z |

где r – операнд, ссылающийся на регистр;

m – операнд, ссылающийся на область памяти;

v – непосредственное значение операнда.

Очищает разряд числа, если в соответствующем разряде маски записан 0, иначе не изменяет его.

б) логического сложения

| Код | 1-й операнд | 2-й операнд (маска) | Изменяемые флаги |
| --- | --- | --- | --- |
| or | r r,m | r,m v | C,O,P,S,Z |

Устанавливает разряд числа в 1, если в таком же разряде маски будет записана 1, иначе не изменяет его.

в)логического «исключающего ИЛИ»

| Код | 1-й операнд | 2-й операнд (маска) | Изменяемые флаги |
| --- | --- | --- | --- |
| xor | r r,m | r,m v | C,O,P,S,Z |

Инвертирует содержимое разряда числа, если в соответствующем разряде маски записана 1, иначе не изменяет его.

Кроме того есть такая вспомогательная команда как test, которая выполняет проверку байта или слова на определенную битовую комбинацию. Действует как команда and, но не изменяет операнда.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСКИРОВАНИЯ

Задание 1: Загрузить программным путем в память число 0А и число 21. Найти слово маски такое, чтобы сумма чисел была равна 1F, поместить его в память, произвести операцию маскирования командой «лог. исключающее ИЛИ». Проверить результат.

РЕШЕНИЕ:			 0А16=1010=10102

+2116= 3310=1000012

-------------------

2В16=4310=1010112

маска 3416=5210=1101002

-------------------

1F16=3110=0111112

Программа 1

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0107 cs:0109 cs:010C cs:0110 cs:0112 cs:0115 cs:0119 cs:011B cs:011D cs:011F | BE1D01 C7040A00 8B04 BE1E01 C7042100 0304 BE1F01 C7043400 3304 CD20 0000 0000 |  | mov si,011D mov word ptr [si],000A mov ax,[si] mov si,011E mov word ptr [si],0021 add ax,[si] mov si,011F mov word ptr [si],0034 xor ax,[si] int 20 | загрузим в SI смещение на первый операнд загрузим в память по смещению [SI] первый операнд загрузим в AX из памяти первый операнд загрузим в SI смещение на второй операнд загрузим в память по смещению [SI] второй операнд добавим к AX второй операнд загрузим в SI смещение на слово маски загрузим в память по смещению [SI] слово маски «исключающее ИЛИ» для суммы в регистре AX и маски |

Задание 2: Из имеющегося массива чисел осуществить выборку тех, которые имеют единицы в 5 и 1 разрядах.

Алгоритм

Программа 2

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010B cs:010C cs:010E cs:0110 cs:0112 cs:0113 cs:0114 cs:0115 cs:0117 cs:0119 cs:011B cs:011D cs:011F cs:0120 cs:0122 cs:0124 cs:0126 | B90700 BE1901 BF2001 B311 AC 22C3 3AC3 7503 4E AC AA E2F4 CD20 1011 1213 1415 16 0000 0000 0000 0000 | m1 m3 | mov cx,0007 mov si,0119 mov di,0120 mov bl,11 lodsb and al,bl cmp al,bl jne 0115 dec si lodsb stosb loop 010B int 20 | маска загрузим байт в AL используем маску сравним результат с маской если не равен, то переходим на m3 иначе снова загружаем его в AL и сохраняем в результирующий массив |

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материалы, изложенные в п.1 и лекции по теме «Логические команды».

- Получить индивидуальное задание на выполнение программирования.

- Выполнить работу по программированию в соответствии с полученным заданием с практической отработкой программы.

- Оформить отчет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задание на выполнение лабораторной работы.

- Программная модель (использование РОНов и памяти при решении задачи, алгоритм и программа).

- Исходные данные, используемые при решении программы и полученные результаты.

##### 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Перечислите виды логических операций, выполняемые МП.

- Для каких целей используется логическая операция «XOR»?

- Какие разряды регистра состояния задействованы при выполнении логических команд?

- Куда помещается результат после выполнения команд AND, OR, XOR?

- Напишите таблицы истинности для команд «лог.И», «лог.ИЛИ», «лог.исключающее ИЛИ».

Лабораторная работа 3

Подпрограмма и стек

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование особенностей записи и обращения к подпрограммам, изучение методов использования стека при создании программ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Учитывая ограниченные возможности памяти при разработке программ, нужно стараться сделать их как можно короче. С этой целью часть программы, которые неоднократно повторяются, или программы, которые часто используются, могут быть использованы в виде подпрограмм - последовательностей команд, выполнение которых может быть вызвано из любого места программы любое количество раз. Процесс передачи управления к подпрограмме называется ее вызовом.

Для вызова подпрограмм и возврата из них используются команды CALL<A2>,<A1> и RET.

При работе с подпрограммами используется стек МП. Стек - специально организованная область ОЗУ, используемая для временного сохранения данных или адресов. Число, записанное в стек последним извлекается из него первым. По принятой структуре организации com-программ, стек размещается в конце сегмента, т.е. вершина стека размещается по адресу CS:FFFF.

Команда RET помещает в программный счетчик последнее записанное на данный момент в стеке число. После этого выполнение программы будет осуществляться с этого адреса. Любая подпрограмма должна заканчиваться командой RET.

Автоматическое сохранение и восстановление адреса основной программы при выполнении подпрограмм позволяет сделать подпрограммы вложенными, то есть осуществить вызов одной подпрограммы из другой. Уровень вложенности определяется размером стека.

Существуют также команды условного вызова подпрограмм и возврата из них. Они позволяют вызвать подпрограмму и возвратиться из нее по определенному состоянию заданных разрядов регистра признаков (аналогично командам условного перехода) без использования дополнительных команд.

Помимо команд вызова подпрограмм и возврата из них со стеком можно обмениваться информацией с помощью команд PUSH<R> (записать в стек содержание обозначенного регистра МП БИС) и POP<R> (записать данные из стека в обозначенный регистр МП БИС).

2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ВЫЗОВА И ВОЗВРАТА ИЗ ПОДПРОГРАММ, А ТАКЖЕ КОМАНД РАБОТЫ СО СТЕКОМ.

Программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0105 cs:0106 cs:0107 cs:0108 cs:0109 cs:010C cs:010E cs:0110 cs:0112 cs:0114 cs:0115 cs:0116 cs:0117 cs:0118 | E80200 CD20 9C 53 52 51 B80500 8BD8 03C0 8BD0 8BC8 59 5A 5B 9D C3 | m1 | call 0105 int 20 pushf push bx push dx push cx mov ax,0005 mov bx,ax add ax,ax mov dx,ax mov cx,ax pop cx pop dx pop bx popf ret | вызов подпрограммы сохраняем в стеке регистр флагов сохраняем в стеке регистр BX сохраняем в стеке регистр DX сохраняем в стеке регистр CX извлекаем из стека регистр CX извлекаем из стека регистр DX извлекаем из стека регистр BX извлекаем из стека регистр флагов возврат из подпрограммы |

Задание: загрузить программным путем массив чисел. Сделать выборку чисел от 2 до 6 и возвести их в квадрат.

Алгоритм

Алгоритм подпрограммы вычисления квадрата числа

Программа 2

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010A cs:010D cs:010F cs:0112 cs:0114 cs:0117 cs:0118 cs:011A cs:011C cs:011D cs:011F cs:0122 cs:0125 cs:0126 cs:0128 cs:012B cs:012D cs:012F cs:0131 cs:0133 cs:0134 cs:0135 cs:0137 cs:0139 cs:013B cs:013D cs:013F cs:0142 cs:0144 cs:0146 cs:0148 cs:014A cs:014C cs:014E cs:0150 cs:0152 cs:0154 cs:0156 cs:0158 | B90A00 BE3501 BF4901 AD 3D0200 7209 3D0600 7704 E80500 AB E2EF CD20 51 8BC8 BA0000 BB0000 43 8BC3 250100 74F8 03D3 E2F4 8BC2 59 C3 0000 0100 0200 0300 0400 050006 0007 0008 0009 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | m1 m2 sq a1 | mov cx,000A mov si,0135 mov di,0149 lodsw cmp ax,0002 jb 0118 cmp ax,0006 ja 0118 call 011C stosw loop 0109 int 20 push cx mov cx,ax mov dx,0000 mov bx,0000 inc bx mov ax,bx and ax,0001 je 0125 add dx,bx loop 0125 mov ax,dx pop cx ret | загружаем из памяти слово сравниваем его с нижней границей если меньше, то переходим на m2 сравниваем его с верхней границей если больше, то переходим на m2 вызываем подпрограмму сохраняем результат в памяти подпрограмма возводит в квадрат содержимое AX сохраняем в стеке СХ счетчик результат еще один счетчик увеличим счётчик ВХ на 1 проверяем ВХ на чётность если ВХ - чётное, то переходим на a1 добавим к результату очередное нечётное число перенесём результат в АХ восстановим СХ возврат из подпрограммы |

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материалы, изложенные в пунктах 1,2 и лекции по теме «Стек и подпрограмма».

- Выполнить программу по командам, используя режим «Отладки». После каждой команды проверить содержимое всех регистров МП.

- Заменить в программе команду POPF на команду NOP и проследить, как будет выполняться программа.

- Получить индивидуальное задание на выполнение программирования с использованием стека.

- Выполнить работу по программированию в соответствии с полученным заданием и практической отработкой программы.

- Оформить отчет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задание на выполнение лабораторной работы.

- Программная модель (использование РОНов и памяти при решении задачи, алгоритм и программа).

- Исходные данные, используемые при решении программы и полученные результаты.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Укажите порядок выполнения команды RET.

- Сравните процесс выполнения команд CALL и RET.

- В какой последовательности сохраняется и извлекается содержимое регистров МП в подпрограмме?

- Как будет выполняться программа, если вместо команды POPF в ней будет записана команда NOP?

Лабораторная работа 4

Программная реализация деления

целых двоичных чисел

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение способов программной реализации деления целых двоичных чисел.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деление двоичных чисел производится так же, как и деление десятичных чисел. Однако деление двоичных чисел осуществляется проще, так как использование только двух цифр (0 и 1) исключает в каждом цикле деления необходимость определения числа делителей, содержащихся в текущей части делимого (остатке). Для определения очередной цифры частного достаточно только сравнить текущую часть делимого с делителем.

Пусть требуется разделить однобайтное число без знака Х= 11010011 на однобайтное число без знака У=00001011. Вручную деление осуществляется следующим образом:

11010011 | 1011

1011          10011

10001

1011

1101

1011

10

Выделяется часть делимого, начиная со старшего разряда таким образом, чтобы она была не меньше делителя, и из нее вычитался делитель, а в частное записывается 1. К остатку, полученному при вычитании, сносится следующая цифра делимого и производится сравнение полученного таким образом остатка с делителем. Если остаток не меньше делителя, то в следующий более младший разряд частного записывается 1. Если остаток меньше делителя - записывается 0. Затем к остатку добавляется следующая цифра делителя и снова производится сравнение остатка с делителем для определения следующей цифры частного. Аналогично производятся операции до тех пор, пока не используются все цифры делимого. При делении заданных чисел получается частное Z=10011 и остаток f=10.

Из приведенного примера видно, что при ручном делении часть операций фиксируется на бумаге, то есть выполняется как бы явно (вычитание из текущего остатка делителя, если остаток не меньше делителя), а часть операций выполняется в уме, то есть как бы неявно (выделение текущего остатка с делителем).

При организации автоматического процесса деления все операции должны выполняться явно. Процесс деления тех же чисел с явным выполнением всех операций приведен в примере.

Здесь после образования каждого текущего остатка, полученного добавлением очередной цифры делимого к остатку, производится вычитание из текущего остатка делителя. Если результат вычитания не меньше 0, то в очередной разряд записывается 1. Если результат вычитания - меньше 0, то в очередной разряд частного записывается 0 и производится восстановление остатка путем прибавления к отрицательному остатку делителя. Затем к остатку добавляется очередная цифра делимого, и операции определения очередных цифр частного повторяются аналогично.

_     11010011 | 1011   .

1011                 00010011

1010					0

1011

11

1011

1000					0

1011

110

1011

101                         		0

1011

1101

1011

100                       		1

1011

111                   		0

1011

1000

1011

11                      		0

1011

10001

1011

1101             		1

1011

10            		1

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЫХ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ

Рассмотрим два способа реализации программирования деления с явным и неявным счетчиками.

а) с явным счетчиком

Алгоритм

Программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010C cs:010E cs:0110 cs:0113 cs:0115 cs:0118 cs:0119 cs:011B cs:011D | B80800 BA0000 BB0000 B91000 D1E0 D1D3 83EB03 7903 83C303 F5 D1D2 E2EF CD20 | m0 m1 | mov ax,0008 mov dx,0000 mov bx,0000 mov cx,0010 shl ax,1 rcl bx,1 sub bx,0003 jns 0118 add bx,0003 cmc rcl dx,1 loop 010C int 20 | делимое частное остаток счетчик сдвиг делимого влево с переносом старшего бита в остаток вычитаем из остатка делитель если результат отрицательный, то восстанавливаем остаток инвертируем флаг С получаем очередной разряд частного если деление не закончено, то идём на m0 |

б)неявным счетчиком

Алгоритм

Программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010C cs:010E cs:0110 cs:0112 cs:0114 cs:0116 cs:0117 cs:0119 cs:011B | B80800 B90300 BA0100 BB0000 D1E0 D1D3 2BD9 7902 03D9 F5 D1D2 73F1 CD20 | m0 m1 | mov ax,0008 mov cx,0003 mov dx,0001 mov bx,0000 shl ax,1 rcl bx,1 sub bx,cx jns 0116 add bx,cx cmc rcl dx,1 jnb 010C int 20 | делимое делитель частное остаток сдвиг делимого влево с переносом старшего бита в остаток вычитаем из остатка делитель если результат отрицательный, то восстанавливаем остаток инвертируем флаг С получаем очередной разряд частного если деление не закончено, то идём на m0 |

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материалы, изложенные в пунктах 1,2.

- Получить  задание на выполнение программирования.

- Выполнить работу по программированию в соответствии с полученным заданием и практической отработкой программы.

- Оформить отчет.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задание на выполнение лабораторной работы.

- Программная модель (использование РОНов и памяти при решении задачи, алгоритм и программа).

- Исходные данные, используемые при решении программы и полученные результаты.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  - На чем основан алгоритм программы деления чисел?

  - Чем отличается программы 1 и 2?

  - Каким образом организуется образование цифры частного в программах 1 и 2?

  - Объясните организацию неявного счетчика в программе 2?

Лабораторная работа 5

Программная реализация умножения

целых двоичных чисел

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение способов программной реализации умножения целых двоичных чисел.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Существует несколько алгоритмов умножения чисел. При неявном алгоритме умножение можно заменить многократным сложением, например 14*3=14+14+14. Существенный недостаток этого способа - значительная длительность процесса вычисления. При втором алгоритме умножение осуществляется в столбец. Этот алгоритм применим для умножения двоичных чисел. Пусть требуется умножить число 0110(6) на число 0011(3). Умножение в столбец производится аналогично умножению десятичных чисел:

0110 = 6

0011 = 3

0110

+0110

0000

0000

00010010 = 18

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ УМНОЖЕНИЯ ЦЕЛЫХ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ

При вычислении результата по второму алгоритму необходимо осуществить многократное суммирование со сдвигом влево множимого при одновременной проверке содержимого разрядов множителя, начиная со стороны младшего разряда. При этом, если в очередном разряде множителя записана 1, множимое добавляется к сумме и сдвигается влево на один разряд, а если в разряде записан 0, то произойдет только сдвиг множимого. Сдвиг множимого влево можно заменить сдвигом суммы вправо.

Алгоритм

Программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs:0100 cs:0103 cs:0106 cs:0109 cs:010C cs:010D cs:010F cs:0111 cs:0113 cs:0116 cs:0118 cs:0119 cs:011B cs:011C cs:011E cs:0120 | BB0500 B90100 BA0000 B80000 50 8BC3 23C1 7403 83C203 D1FA 58 D1D8 50 D1E1 73ED CD20 | m0 m1 | mov bx,0005 mov cx,0001 mov dx,0000 mov ax,0000 push ax mov ax,bx and ax,cx je 0116 add dx,0003 sar dx,1 pop ax rcr ax,1 push ax shl cx,1 jnb 010D int 20 | загрузка множителя загрузка указателя разряда обнуление DX обнуление AX проверка очередного разряда сдвиг старшего слова результата сдвиг младшего слова результата сдвиг указателя разряда если произошел перенос, то конец цикла |

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материалы, изложенные в пунктах 1,2.

- Получить  задание на выполнение программирования.

- Выполнить работу по программированию в соответствии с полученным заданием и практической отработкой программы.

- Оформить отчет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задание на выполнение лабораторной работы.

- Программная модель (использование РОНов и памяти при решении задачи, алгоритм и программа).

- Исходные данные, используемые при решении программы и полученные результаты.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Приведите примеры существующих алгоритмов умножения.

- На чем основан алгоритм работы программы умножения?

- Что такое «сдвиг влево», «сдвиг вправо»?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Варианты заданий для лабораторной работы №1

| № вар. | Исходный массив |
| --- | --- |
| 1 | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2 | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
| 3 | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
| 4 | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |
| 5 | 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 |
| 6 | 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 |
| 7 | 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 |
| 8 | 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |
| 9 | 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 |
| 10 | 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 |
| 11 | 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 |
| 12 | 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 |
| 13 | 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 |
| 14 | 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 |
| 15 | 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 |
| 16 | 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 |
| 17 | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 |
| 18 | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 |
| 19 | 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 |
| 20 | 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 |
| 21 | 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 |
| 22 | 222,223,224,225,226,227,228,229,230,231 |
| 23 | 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241 |
| 24 | 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 |
| 25 | 252,253,254,255,0,1,2,3,4,5 |

Приложение 2.

Варианты заданий для лабораторной работы №2а.

| № вар. | Первое число | Второе число | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 25 | 61 |
| 2 | 10 | 1 | 43 |
| 3 | 34 | 46 | 27 |
| 4 | 33 | 17 | 28 |
| 5 | 23 | 4 | 8 |
| 6 | 59 | 49 | 41 |
| 7 | 41 | 3 | 58 |
| 8 | 56 | 39 | 45 |
| 9 | 19 | 52 | 23 |
| 10 | 62 | 2 | 61 |
| 11 | 52 | 28 | 46 |
| 12 | 7 | 19 | 21 |
| 13 | 29 | 28 | 36 |
| 14 | 45 | 0 | 12 |
| 15 | 51 | 6 | 12 |
| 16 | 26 | 9 | 35 |
| 17 | 40 | 42 | 149 |
| 18 | 30 | 25 | 54 |
| 19 | 16 | 9 | 40 |
| 20 | 40 | 23 | 50 |
| 21 | 29 | 36 | 16 |
| 22 | 59 | 21 | 33 |
| 23 | 42 | 26 | 51 |
| 24 | 2 | 23 | 5 |
| 25 | 14 | 49 | 18 |

Приложение 3.

Варианты заданий для лабораторной работы №2б.

| № вар. | Массив чисел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 39 | 51 | 23 | 10 | 43 | 38 |
| 2 | 32 | 53 | 54 | 47 | 46 | 32 | 57 |
| 3 | 7 | 30 | 45 | 37 | 22 | 27 | 10 |
| 4 | 48 | 18 | 21 | 34 | 16 | 18 | 57 |
| 5 | 57 | 41 | 46 | 15 | 41 | 13 | 34 |
| 6 | 38 | 29 | 49 | 30 | 32 | 54 | 19 |
| 7 | 5 | 58 | 54 | 54 | 30 | 58 | 20 |
| 8 | 33 | 59 | 52 | 54 | 38 | 26 | 26 |
| 9 | 61 | 40 | 42 | 29 | 19 | 14 | 40 |
| 10 | 57 | 58 | 39 | 1 | 52 | 58 | 63 |
| 11 | 58 | 52 | 5 | 2 | 51 | 44 | 17 |
| 12 | 43 | 40 | 14 | 63 | 11 | 36 | 39 |
| 13 | 13 | 26 | 23 | 14 | 54 | 36 | 16 |
| 14 | 1 | 21 | 52 | 50 | 18 | 49 | 13 |
| 15 | 16 | 40 | 36 | 15 | 59 | 6 | 29 |
| 16 | 48 | 28 | 58 | 44 | 6 | 26 | 32 |
| 17 | 9 | 22 | 58 | 4 | 36 | 27 | 32 |
| 18 | 31 | 49 | 49 | 18 | 44 | 47 | 28 |
| 19 | 39 | 59 | 4 | 17 | 28 | 45 | 7 |
| 20 | 39 | 48 | 9 | 57 | 44 | 59 | 36 |
| 21 | 39 | 40 | 47 | 58 | 18 | 2 | 8 |
| 22 | 24 | 26 | 40 | 58 | 18 | 2 | 8 |
| 23 | 25 | 44 | 38 | 3 | 31 | 44 | 50 |
| 24 | 51 | 44 | 47 | 48 | 2 | 23 | 38 |
| 25 | 38 | 15 | 42 | 28 | 10 | 3 | 47 |

Приложение 4.

Варианты заданий для лабораторной работы №3.

| № вар. | Массив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 |
| 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 16 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 21 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 22 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 |

Приложение 5.

Варианты заданий для лабораторной работы №4.

| № вар. | Делимое | Делитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 78 | 10 |
| 2 | 125 | 15 |
| 3 | 28 | 9 |
| 4 | 118 | 15 |
| 5 | 67 | 4 |
| 6 | 193 | 6 |
| 7 | 218 | 7 |
| 8 | 220 | 14 |
| 9 | 223 | 5 |
| 10 | 237 | 14 |
| 11 | 142 | 12 |
| 12 | 50 | 11 |
| 13 | 56 | 8 |
| 14 | 40 | 6 |
| 15 | 169 | 7 |
| 16 | 69 | 6 |
| 17 | 227 | 9 |
| 18 | 5 | 2 |
| 19 | 118 | 3 |
| 20 | 32 | 15 |
| 21 | 36 | 15 |
| 22 | 205 | 11 |
| 23 | 233 | 4 |
| 24 | 22 | 11 |
| 25 | 146 | 15 |

Приложение 6.

Варианты заданий для лабораторной работы №5.

| № вар. | Множимое | Множитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 791 | 470 |
| 2 | 24330 | 28184 |
| 3 | 49113 | 15186 |
| 4 | 50384 | 38422 |
| 5 | 58132 | 15232 |
| 6 | 56731 | 40598 |
| 7 | 48685 | 9535 |
| 8 | 10868 | 31008 |
| 9 | 61462 | 31997 |
| 10 | 52607 | 22324 |
| 11 | 62177 | 2228 |
| 12 | 36173 | 15710 |
| 13 | 6761 | 62327 |
| 14 | 46810 | 36387 |
| 15 | 27843 | 2505 |
| 16 | 52527 | 46811 |
| 17 | 43760 | 33134 |
| 18 | 22792 | 56098 |
| 19 | 52725 | 44901 |
| 20 | 8752 | 33216 |
| 21 | 20918 | 26132 |
| 22 | 15607 | 21084 |
| 23 | 18806 | 45598 |
| 24 | 3949 | 30510 |
| 25 | 22318 | 13627 |

Литература

- Безуглов, Д.А. Цифровые устройства и микропроцессоры:учебное пособие.-2-е изд.-Ростов н/Д:Феникс,2008.-468 с

- Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб.для вузов/В.Г.Гусев,Ю.М.Гусев.-3-е изд.,перераб.и доп. .-М.:Высш.шк.,2005;2004.-790с

- Безуглов, Д.А. Цифровые устройства и микропроцессоры:учеб.пособие/Д.А.Безуглов,И.В.Калиенко.-Ростов н/Д.:Феникс,2006.-480 с

- Благовещенская, М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами:учеб.для вузов/М.М.Благовещенская,Л.А.Злобин.-М.:Высш.шк.,2005.-768 с.

- Сечина Г.П. Микропроцессоры и микро-ЭВМ: методические указания к лабораторным работам. Часть II / Г.П. Сечина. – Нижнекамск : Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2012.- 46 с.

- Марченко, А.Л. Основы электроники:учеб.пособие для вузов/А.Л.Марченко.-М.:ДМК,2009.-296с

Учебное издание

Сечина Галина Павловна

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И

МИКРО-ЭВМ

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Часть II

Корректор Белова И.М.

Худ. редактор Федорова Л.Г.

Сдано в набор 21.12.17.

Подписано в печать 11.01.18.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 2,2. Тираж 100 экз.

Заказ № 45.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск, 423570, ул. 30 лет Победы, д. 5а.