Министерство образования и науки РФ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Э.Н. Нуриева, Т.Р. Сафиуллина

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ПРАКТИКУМ

Часть 1

Нижнекамск

2017

УДК 544

Н 90

Печатается по решению редакционно-издательского совета НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Рецензенты:

Вдовина С.В., кандидат химических наук, доцент;

Кожевникова И.В., кандидат технических наук.

Нуриева, Э.Н.

Н 90 Физическая химия : практикум : в 2-х частях. Часть 1 /  Э.Н. Нуриева, Т.Р. Cафиуллина. – Нижнекамск : НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017. - 37 с.

Данный практикум включает в себя содержание дисциплины, примеры решения задач и контрольные задания.

Предназначен для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, промежуточному контролю.

Практикум предназначен для студентов технологических вузов, готовящих специалистов по химической и пищевой технологии, машиностроению, экологии. Также практикум предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена технического профиля.

Подготовлен на кафедре химии НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

УДК 544

©Нуриева Э.Н., Сафиуллина Т.Р., 2017

©НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017

Введение

Одной из форм овладения студентами материала курса «Физическая химия» является написание контрольной работы. С ее помощью преподавателем осуществляется контроль  за самостоятельными занятиями студентов. Проверяя контрольную работу, преподаватель выявляет допущенные в ней ошибки, указывает пути их исправления. Зачтенная преподавателем контрольная работа служит основанием для допуска к сдаче экзамена.

Цель контрольной работы – помочь студентам закрепить в памяти конкретный материал, выработать навыки самостоятельной работы с первоисточниками, учебной и справочной литературой, научить правильно оформлять письменные работы, развить логическое мышление.

Для выполнения контрольных заданий рекомендуется ознакомиться с содержанием разделов по лекциям и учебникам, обращая внимание на физическую сущность явлений, теоретические положения, математические зависимости и графический материал.

При решении задач необходимо представить уравнение в общем виде, раскрыв физический смысл входящих в уравнение величин, и преобразовать его для решения предложенной задачи.

При оформлении контрольной работы следует придерживаться следующих правил:

- все задачи должны строго соответствовать варианту и быть решены в последовательности, указанной в таблице вариантов;

- условия задач должны быть переписаны в тетрадь полностью;

- решения задач должны содержать краткие объяснения и комментарии к выполненным арифметическим действиям, ссылки на использованные при решении законы и правила;

- необходимо пользоваться современной научной химической литературой;

- все величины должны быть выражены в единицах международной системы (СИ);

- на каждой странице необходимо оставлять поля (1/4 страницы) для замечаний рецензента.

Полезно ознакомиться с решениями типовых задач, приведенными в настоящем методическом указании.

- Содержание дисциплины

Химическая термодинамика. Основные понятия: система, изолированная система. Термодинамические параметры: интенсивные и экстенсивные. I закон термодинамики. Тепловые эффекты химической реакции. Закон Гесса. Зависимость теплового эффекта от температуры. Уравнение Кирхгофа. Приближенное и точное интегрирование уравнения Кирхгофа.

II закон термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. Характеристические функции. Химический потенциал.

Химическое равновесие. Закон действующих масс. Константы равновесия в гомогенной системе. Зависимость константы равновесия Кр и Кс от температуры, уравнение изобары и изохоры Вант-Гоффа.

Зависимость константы равновесия КN от давления, уравнение Планка. Принцип Ле-Шателье.

Фазовое равновесие. Правило фаз Гиббса. Однокомпонентные системы. Уравнение Клаузиса-Клапейрона. Анализ диаграммы состояния воды. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов. Криоскопическая и эбулиоскопическая константы. Закон распределения и коэффициент распределения веществ между двумя несмешивающимися жидкостями. Экстракция.

Идеальные и неидеальные растворы. Предельно - разбавленные растворы. Закон Рауля. Различные типы диаграмм состояния «состав-Ткип» и «состав-общее давление». Анализ диаграмм. Разделение растворов на чистые компоненты путем перегонки и ректификации. Законы Коновалова.

Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и константа диссоциации электролитов. Уравнение Оствальда. Электропроводимость растворов электролитов: удельная и эквивалентная. Зависимость удельной и эквивалентной электропроводности от концентрации электролитов. Закон Кольрауша. Факторы, влияющие на электрическую проводимость. Уравнение Онзагера.

2   Примеры решения задач

Задание 1

Для реакции С3Н8 + О2   СО2  +  Н2О

Определить:

- Тепловой эффект реакции (H) при p=const и Т=298 К.

- Тепловой эффект реакции (∆U) при V= const и Т=298 К.

- Какой из них больше: (H) или (∆U)?

- Выделяется или поглощается теплота в ходе данной реакции?

- Как меняется тепловой эффект реакции (H) при увеличении температуры?

# Рассчитать тепловой эффект реакции при Т=398 К.

Для решения данной задачи необходимо предварительно ознакомиться со следующим теоретическим материалом: относительная молекулярная масса и молярная масса веществ, первый закон термодинамики, термохимия, тепловые эффекты реакции при р=const и V=const. Теплота образования веществ и связь теплового эффекта реакции с теплотами образования веществ. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры (уравнение Кирхгофа) и расчет тепловых эффектов реакции при любых температурах.

Решение

- Расставляем коэффициенты в предложенном химическом уравнении.

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О

Тепловой эффект реакции H при р=const равен сумме теплот образования конечных веществ, умноженных на соответствующие стехиометрические коэффициенты минус аналогичная сумма для исходных веществ.

## ΔН=ni⋅ΔHнон в−вобр−ni⋅ΔHисх в−вобр

## ΔH=(4∗ΔHH2Oобр.+3∗ΔHCO2обр.)−(ΔHC3H8обр.+5∗ΔHO2обр.)Для предложенной реакции:

## Теплоты образования (Нобр.) приводятся в таблицах для температуры Т=298K  1.стр. 72

HН2Ообр =-241.84 кДж/ моль, НСО2обр=-393.51 кДж/моль

НС3Н8обр=-103.9 кДж/ моль, НО2обр=0

Тепловой эффект данной реакции при Т=298 К:

Н=[4  (- 241. 84) + 3 (- 393.51)] – [-103.9 + 5 0]=

= -2043. 99 кДж

Ответ: Н= -2043.99 кДж

- ΔU=ΔH−Δn⋅RT;

- ΔU=(−2043,99)−1⋅8,314⋅10−3⋅298=−2046,47 кДж.

- Так как Н 0,то теплота в ходе данной реакции выделяется.

- Для ответа на вопрос: увеличивается или уменьшается тепловой эффект  реакции (Н) при увеличении  температуры, необходимо анализировать уравнение Кирхгофа.

d(ΔH)dT=ΔCp ,

где Ср – разность теплоемкостей конечных и исходных веществ.

Из уравнения Кирхгофа видно, что тепловой эффект (Н) растет с увеличением температуры, если Ср 0, и уменьшается с ростом температуры, если Ср0.

Ср расчитывается по уравнению

Ср=  ni∙Cркон.в-в   - ni∙Cрисх.в-в

ΔCp=(4∗CpH2O+3∗CpCO2)−(CpC3H8+5∗CpO2)и для предложенной реакции

Численные значения теплоемкостей веществ (Срi) приводятся в таблицах [1, табл. 6]:

СрН2О=33.56 Дж/( моль  К),    СрСО2=37.11 Дж/(моль  К)

СрО2=29.37 Дж/ (моль  К),     СрС3Н8=73.51 Дж/(моль * К)

Ср=(4 * 33.56 + 3 * 37.11) – (73.51 + 5 * 29.37) =

=25.260 Дж/(моль*К)

Ср=25.260Дж/(моль*К), т.е. Ср0, следовательно с ростом температуры тепловой эффект  увеличивается.

- Расчет теплового эффекта при Т=398  проводится по интегрированному уравнению Кирхгофа

Нт=Н298  + Ср (Т-298)

Для предложенной реакции

Н398  = Н298   + Ср (398 – 298)

При расчете необходимо обратить внимание на то, чтобы размерности Н и Ср соответствовали друг другу. Переводим Н298 из килоджоулей в джоули.

Н=-2043990 Дж + 25.260Дж/К (398 298 К)=2041464 Дж

Задание 2

Дана реакция С 4 Н 10 = С 4 Н6  + 2Н 2

- Написать выражение для констант равновесия Кр и Кс.

- В объеме 10 литров смешали 580г. С 4 Н 10 и 10г. водорода.

Определить состав равновесной смеси, если константа равновесия данной реакции Кс = 0.1.

- Определить направление смещения равновесия:

а) при увеличении температуры;

б) при увеличении давления;

в) при добавлении в равновесную смесь водорода.

Для решения данной задачи предварительно нужно проработать следующий материал: химическое равновесие, константа равновесия Кр и Кс, расчет состава равновесной смеси, влияние изменения внешних условий на состояние химического равновесия (принцип Ле-Шателье).

Решение

Kc=CC4H6∗CH22CC4H10 , Kp=PC4H6PH22PC4H10Запишем выражения для констант равновесия Кр и Кс.

В данных уравнениях Сi и Рi соответственно равновесные концентрации и парциальные давления веществ.

Определяем молярные массы всех веществ, участвующих в реакции.

М (С4Н10) = 4 * 12 + 1 *10 = 58 гмоль

М (С4Н6) = 4 * 12 + 1 * 6 =  54 гмоль

М (Н2) 1 * 2 = 2гмоль.

ni=miMi,Определяем число молей (ni) всех веществ в исходном состоянии:

где mi – масса i -го вещества в граммах;

Мi – молярная масса i-го вещества в г / моль.

n(C4H10)=580г58гмоль=10моль .n(H2)=10г2гмоль=5моль .

n(C4H6)=0г54гмоль=0моль .Определяем молярные концентрации веществ (Сi)

Сi=niV ,Ci(C4H10)=10моль10л=1мольлгде V – объем реакционного сосуда в литрах.

C(H2)=5моль10л=0,5мольл

С (С 4Н 6) = 0 моль / л

# Определить, в каком направлении пойдет реакция сразу после смешения С4Н10 и Н2.

Реакция пойдет в прямом направлении, так как отсутствует С4Н6, необходимый для обратной реакции.

Итак, реакция сразу после смешения идет в прямом направлении, что ведет к увеличению содержания С4Н6 и Н2 и  уменьшению количества С4Н10  во времени. Через определенное время наступает состояние химического равновесия и концентрации веществ во времени не будут меняться.

Пусть состояние равновесия наступит тогда, когда образуется Х молей С4 Н6, при этом согласно химическому уравнению образуется 2Х молей Н2 и израсходуется Х молей С4Н10. Следовательно, количество веществ в состоянии равновесия составят      n(C4H10) = 10 – x,     n(H2) = 5 + 2x,	   n (C4H6) = x

и молярные концентрации веществ будут равны

С (С4Н10) = (10 – х)/10; С (Н2) = (5 + 2х) / 10;

С (С4Н6) = х / 10                                                                  (1.1)

Kc=C(C4H6)∗C2(H2)C(C4H10)Константа равновесия  Кс для предложенной реакции имеет вид:

Необходимо обратить внимание на то, что численные значения констант равновесия рассчитаны таким образом, что в числителе всегда находятся концентрации веществ, записанных правее знака равенства химического уравнения, независимо от того в прямом или обратном направлении пойдет реакция сразу же после смешения веществ.

| Вещества | Исходное состояние |  | Состояние равновесия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n - число молей веществ (моль) | С – моляр-ные конц-ции веществ (моль/л) | n - число молей веществ (моль) | С – моляр-ные конц-ции веществ (моль/л) |
| С4Н10 | 10 | 1 | 10 – х | (10-х)/10 |
| С4Н6 | 0 | 0 | х | х/10 |
| Н2 | 5 | 0,5 | 5 + 2х | 5+2х/10 |

В уравнении для константы равновесия подставляем концентрации веществ в состоянии равновесия и численное значение константы равновесия.

0,1=x10∗(5+2x)102(10−x)10          	               (1.2)

Преобразуем полученное   уравнение в

4х3 + 20х2 + 35х – 100 =0	                        (1.3)

Данное уравнение имеет несколько решений. Для нахождения интересующего нас значения Х необходимо определить пределы, в которых может находиться Х, исходя из его физического  смысла – числа молей  С4Н6 в состоянии равновесия. Нижний предел Х=0 (вернее бесконечно малая величина). Этот случай реализуется тогда, когда равновесие наступает при израсходовании бесконечно малого количества С4Н10. Верхний предел Х = 10 (вернее, величина на бесконечно малую величину меньше, чем 10). Данный случай реализуется тогда, когда равновесие наступает практически при полном израсходовании С4Н10. Из уравнения (1.3) находим значения Х, соответствующие пределам от 0 до 10.

Подставив значения Х в уравнения (1.1) находим численные значения  равновесных концентраций. Подставив эти значения в уравнение (1.2), определяем  численные значение константы равновесия Кс. Если полученное значение Кс примерно равно значению Кс, заданному в условии задачи (Кс = 0.1), то задача решена правильно.

С (С4Н10)=(10 – 1.41)/10=0.859

С (Н2)=(5 + 21.41)/10=0.782

С (С4 Н6) = 1.41/ 10 = 0.141

# Кс = С(С4Н6) С2(Н2)/C(C4Н10) = 0.141(0.782)2/0.859 = 0.1

# Задача решена правильно, если:

а) При увеличении температуры равновесие смещается в сторону поглощения тепла. Рассчитываем тепловой эффект реакции при Т=298 К.

ΔH=ΔHC4H6обр+2∗ΔHH2обр−ΔHC4H10обр=162,21+2∗0−(−126,15)==288,36кДжТ.к.  , то тепло поглощается в ходе прямой реакции.

Следовательно, при увеличении температуры равновесие смещается в сторону образования продуктов реакции.

nконгаз=2+1=3моль; nисхгаз=1моль.б)  При увеличении давления равновесие смещается в сторону уменьшения давления, т.е. в ту сторону, где число молей (n) газообразных веществ меньше (принцип Ле-Шателье). Из химического уравнения видно, что

Следовательно, увеличение давления смещает равновесие в сторону образования исходных веществ.

в)  При добавлении в равновесную смесь водорода равновесие смещается таким образом, чтобы происходил расход водорода, т.е. в обратную сторону.

| Молярная доля C2H5OН (%) |  | Ткип,0С |
| --- | --- | --- |
| В жидкой фазе (х) | в парах(у) |  |
| 0 | 0 | 56,1 |
| 12,5 | 8,1 | 57,17 |
| 26,4 | 17,3 | 58,67 |
| 42,0 | 27,4 | 60,67 |
| 55,6 | 36,4 | 62,89 |
| 66,1 | 44,5 | 65,22 |
| 72,4 | 50,6 | 66,72 |
| 82,5 | 62,4 | 70,11 |
| 87,9 | 70,3 | 72,22 |
| 94,2 | 82,7 | 75,06 |
| 100 | 100 | 78,3 |

Задание 3

Ниже приведены данные по температурам кипения растворов этилового спирта (C2H5OH) в ацетоне данного состава (х) и составу пара (у), находящегося в равновесии с раствором.

Необходимо построить диаграмму «состав-Ткип»

Определить:

- кривые жидкости и пара;

- какие области на диаграмме гомогенные, а какие гетерогенные;

- температуры кипения чистого спирта и чистого ацетона;

- к какому типу растворов относится данная система (идеальному или азеотропному), ответ обосновать;

- температуру кипения раствора, содержащего 30 молярных доль (%) ацетона и состав первых пузырьков пара при этом;

- температуру конденсации паров, содержащих 20 молярных доль (%) спирта и состав первых капель жидкости при этом;

- можно ли получить при дистилляции или ректификации данной системы чистые вещества. Какие компоненты будет содержать дистиллят, а какие кубовый остаток?

Решение

Построим диаграмму «состав - Ткип»   для раствора этилового спирта в ацетоне.

- Температура кипения чистого спирта – 78,30С, чистого ацетона – 56,10С.

- Температура кипения раствора, содержащего 30 молярных доль (%), ацетона 680С и состав первых пузырьков пара при этом 47% С2H5OH.

- Температура конденсации паров, содержащих 20 молярных доль (%), спирта 590С и состав первых капель жидкости при этом 36% С2H5OH.

Задание 4

Определить давление паров воды над 5% (масс) водным раствором фруктозы (С6Н12О6) при температуре Т=1000С, считая раствор идеальным.

Решение

Для идеальных растворов справедливо уравнение Рауля

PH2O = PH2O0 ⋅ NН2Ож                                 (1.4)

где  РН2О– давление паров воды над водным раствором (фруктозы) при данной температуре (1000С);

РН2О0– давление паров воды над чистой водой при данной температуре (1000С);

NН2Ож– мольная доля воды в данном растворе фруктозы.

Любая жидкость закипает при той температуре, когда давление паров над жидкостью становится равным внешнему давлению. Известно, что если внешнее давление равно 1 атмосфере (105 Па) чистая вода кипит при Т=1000С. Следовательно, РН2О0= 105 Па.

Мольная доля данного компонента раствора рассчитывается по уравнению: N = nn

где  n – число молей данного компонента;

n- сумма чисел молей всех компонентов в растворе. Для данной задачи:

NH2O = nH2OnH2O + nфруктоза                       (1.5)

Пусть имеем 100 г раствора. В нем содержится 5 г фруктозы и 95 г воды. Молярная масса фруктозы М(С6Н12О6) = 180 г/моль.

Число молей определяется по уравнению:

n = mM ,

где m – масса данного компонента в граммах. В 100 г раствора содержится:

nH2O = 9518 = 5,278молей Н2О

nфруктоза = 5180 = 0,028молей фруктозы

Сумма молей n = 5,278 + 0,028 = 5,306молей.

Мольная доля воды в данном растворе из (1.5):

NН2О = 5,2785,306 = 0,995

Давление паров над 5% (масс) водным раствором из (1.4):

РН2О = РН2О0 ⋅ NН2Ож = 105Па ⋅ 0,995 = 9,95 ⋅ 104Па

Задание 5

Определить знак изменения объема, энтропии, теплоты фазового превращения и dР/dТ (или dТ/dР) для процесса:

Н2О(жидкость)  Н2О(пар)

Решение

Изменение свойств Х:

Х = Хпар. – Хжидк.

Изменение объема V:

V = Vпар. – Vжидк.  0 ,

т.к. объем пара гораздо больше объема жидкости.

Изменение энтропии

S = Sпар. – Sжидк.  0 ,

т.к. в паре беспорядок  расположения молекул больше, чем в жидкости. Теплота испарения Н  0,т.к. связи между молекулами воды в жидкости прочнее, чем связи между молекулами воды в паре, а для разрушения связи требуется энергия. Следовательно, процесс испарения идет с поглощением теплоты.

Знак dР/dТ определяем, анализируя уравнения Клаузиуса – Клапейрона:

dPdT = ΔSΔV.

Т.к. в данном случае S  0 и V  0, то dР/dТ  0. Следовательно, с ростом температуры давление паров воды над водой в жидком состоянии растет.

dTdP = ΔVΔS

dVdP  0

Следовательно, с увеличением давления температура кипения воды растет.

Задание 6

Определить температуру замерзания 4% (масс) водного раствора хлорида бария, если кажущаяся степень ионизации соли в данном растворе  = 0,95.

Решение

Известно, что растворы нелетучих веществ замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель. Понижение температуры (Т) определяется уравнением:

ΔТ = i ⋅ k⋅ g ⋅ 1000M ⋅ G ,                    (1.6)

где    k – криоскопическая постоянная, она зависит только от свойств растворителя и для водных растворов k = 1,86 0С  г/моль;

g - масса растворенного вещества (хлорида бария) в граммах в растворе;

G – масса растворителя (воды) в граммах в растворе;

М – молярная масса растворенного вещества (хлорида бария);

i – изотонический коэффициент, учитывающий увеличение числа частиц (молекул, ионов) за счет ионизации. i – рассчитывается по уравнению:

i = 1+ (-1),                    (1.7)

где   - число ионов, на которое распадается одна молекула в растворе:

ВаСl2  Ва+2 + 2Сl-

и для ВаСl2   = 3.

Следовательно, по (1.7) i = 1 + 0,95  (3-1) = 2,9

Пусть имеем 100 г раствора. В нем содержится 4 г ВаСl2 и (100 – 4) = 96 г Н2О, т.е. g = 4 г, G = 96 г.

Молярная масса ВаСl2   М(ВаСl2) = 208 г/моль и согласно (1.6):

Т = 1,860Сг/моль  2,9  4г  1000/208г/моль 96г  = 1,08 0С.

Следовательно, 4% (масс) водный раствор ВаСl2 замерзает на 1,08 0С ниже, чем чистая вода. Известно, что чистая вода замерзает при 0 0С, и данный раствор замерзает при Т = -1,08 0С.

Задание 7

По данным таблицы для раствора пропионовой кислоты, концентрацией 0,135 моль/л рассчитать эквивалентную электропроводность, константу диссоциации электролита и рН раствора с учетом значений предельной подвижности катионов водорода и пропионат-анионов.

| Электролит | Концентра-ция, С, моль/л | Удельная электро-проводность, χ·104, Ом-1·м-1 | Предельная подвижность, λ0·104, Ом-1·м2·моль-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | катиона | аниона |
| С2Н5СООН | 0,135 | 0,0479 | 315,0 | 29,5 |

Решение

λ0=λ0(Н+)+λ0(С2Н5ОО−)=315,0⋅10−4+29,5⋅10−4344,5⋅10−4 Ом−1⋅м2⋅моль−1

λ=κС=0,0479⋅10−4 Ом−1⋅м−10,135 мольл=3,55⋅10−4 Ом−1⋅м2⋅моль−1    α=λλ0=3,55⋅10−4344,5⋅10−4=0,0103

кс=α2⋅С1−α=0,01032⋅0,1351−0,0103=1,447⋅10−5

Н+=α⋅С=0,0103⋅0,135=1,39⋅10−3 мольл

рН=−lgH+=2,86.

Задание 8

Ниже приведены эквивалентные электропроводности () водных растворов электролита различных концентраций. Графически доказать, какой это электролит КСl или КОН и что является сильным электролитом.

| С (экв/л) | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  (Ом-1 см2  экв-1) | 127,3 | 126,3 | 124,4 | 122,4 |

Решение

Водные растворы электролитов проводят электрический ток, т.к. в них содержатся заряженные частицы – ионы. Способность растворов проводить электрический ток характеризуется эквивалентной электропроводимостью (). Только для сильных электролитов зависимость  от концентрации электролита в растворе (С) подчиняется уравнению Онзагера:

λ = λ0 − ΑС                                          (1.8)

где  - эквивалентная электропроводность раствора электролита с концентрацией С экв/л;

0 - эквивалентная электропроводность данного электролита при бесконечном разбавлении. Согласно Кольраушу, λ0 = λ0+ + λ0−, т.е. 0 равна сумме электропроводностей при бесконечном разбавлении ионов, на которые распадается электролит. Численные значения ионных электропроводностей приводятся в таблицах 1, стр.123.

Из уравнения (1.8) видно, что график зависимостей

 = fС является прямой линией и экстраполяции линии на оси ординат дает численное значение 0 (при С = 0).

Находим Си строим график в координатах  = fС

| С | 0,001 | 0,002 | 0.005 | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 0,0316 | 0,0447 | 0,0707 | 0,100 |

Как видно из графика (рис.1), получается прямая линия. Следовательно, приведенные данные подчиняются уравнению (1.8), т.е. данный электролит является сильным электролитом. Находим из графика  0 = 129,8.

По ионным электропроводностям 1, стр.123 рассчитываем 0 для КСl и КОН.

0(КСl) = 0(К+) + 0(Сl-) = 73,5 + 76,35 = 149,85.

0(КОН) = 0(К+) + 0(ОН-) = 73,5 + 198,3 = 271,8.

Рис.1 График зависимости  = fС

Полученные из графика значения 0 ближе к 0(КСl), следовательно, в условии задачи приведены электропроводности водных растворов КСl различных концентраций.

3  Контрольные задания

для самостоятельной работы

Если в реакции не указано агрегатное состояние вещества, то оно находится в газообразном виде.

# Задание 1

Для соответствующей реакции определить:

- Тепловой эффект реакции (Н) при Р=const и Т=298 К.

- Тепловой эффект реакции (∆U) при V= const и Т=298 К.

- Какой из них больше: H или ∆U?

- Выделяется или поглощается теплота в ходе данной реакции?

- Изменение теплового эффекта реакции с увеличением температуры (увеличивается или уменьшается Н с ростом температуры).

- Тепловой эффект реакции Н при температуре Т.

Варианты

| № п/п | Реакции | T ,K |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СО + О2 = СО2 | 398 |
| 2 | HCl + О2 = Cl2O+ Н2О | 600 |
| 3 | 2Н2О(ж) = 2Н2 + О2 | 398 |
| 4 | FeS2(кр) + О2 = FeО(кр) + SO2 | 700 |
| 5 | СО + О2 = СО2 | 500 |
| 6 | С2H6 + О2 = СО2 + Н2О | 1300 |
| 7 | SО2 + О2 = SО3 | 1100 |
| 8 | С2H6 = С2H2 + Н2 | 800 |
| 9 | PbO2(кр) + 2Н2 = Pb(кр) + 2Н2О(г) | 900 |
| 10 | SО3 = SO2 + О2 | 398 |
| 11 | СН3(ОН)ж + О2 = СО2 + Н2О | 398 |
| 12 | N2 + О2 = 2 NO | 500 |
| 13 | Fe2O3(кр) + CO = Fe(кр) + CO2 | 600 |
| 14 | N2 + H2 = NH3 | 700 |
| 15 | PbO2(кр) + CO = PbO(кр) + CO2 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | FeS2(кр) + О2 = Fe2О3(кр) + SO3 | 1000 |
| 17 | Al2O3(кр) + Cr(кр) = Cr2O3(кр) + Al(кр) | 500 |
| 18 | HCl+ О2 = Cl2O+ Н2 | 1000 |
| 19 | CrO3(кр) + H2 = Cr2O3(кр) + Н2О | 800 |
| 20 | FeS2(кр) + О2 = Fe(кр) + SO3 | 1200 |
| 21 | MnO2(кр) + H2 = MnО + Н2О | 700 |
| 22 | NO + О2 = NO2 | 1200 |
| 23 | Fe2O3(кр) + H2 = Fe(кр) + Н2О | 900 |
| 24 | CaCO3(кр) = СaO(кр) + CO2 | 1000 |
| 25 | С2H2 + О2 = СО2 + Н2О | 800 |
| 26 | CuO(кр) + CO = Cu(кр) + CO2 | 1300 |
| 27 | FeO(кр) + CO = Fe(кр) + CO2 | 400 |
| 28 | CО2 = CO + О2 | 500 |
| 29 | FeS2(кр) + О2 = Fe(кр) + SO2 | 800 |
| 30 | FeO(кр) + H2= Fe(кр) + Н2О | 700 |

Задание 2

## Для реакции А+ВС или АВ+С

В объеме V литров содержится m1 граммов первого вещества, m2 граммов второго вещества и m3 граммов третьего вещества

  - Написать выражение для констант Кр и Кс.

  - Определить состав равновесной смеси (концентрации всех веществ в состоянии равновесия), если константа равновесия данной реакции равна Кс.

  - Определить направление смещения равновесия:

а) при увеличении температуры;

б) при увеличении давления;

в) при добавлении в равновесную смесь вещества А.

| Реакция | Массы веществ, гр. |  |  | Кс | V (л) | В-во А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m1 | m2 | m3 |  |  |  |
| 1) С2H4 + Н2 = С2Н6 | 56 | 10 | 0 | 0,1 | 10 | С2H4 |
| 2) С2H4 + Н2 = С2Н6 | 0 | 8 | 30 | 2 | 0,1 | Н2 |
| 3) С2H4 + Н2 = С2Н6 | 28 | 0 | 60 | 0,2 | 1 | С2Н6 |
| 4) Н2 + Сl2 = 2HCl | 10 | 142 | 0 | 0,6 | 10 | Н2 |
| 5) Н2 + Сl2 = 2HCl | 0 | 184 | 73 | 10 | 0,1 | Сl2 |
| 6) Н2 + Сl2 = 2HCl | 8 | 0 | 146 | 0,7 | 1 | HCl |
| 7) С4H10 = С4H8 + Н2 | 116 | 224 | 0 | 0,4 | 10 | С4H10 |
| 8) С4H10 = С4H8 + Н2 | 0 | 224 | 6 | 3 | 0,1 | С4H8 |
| 9) С4H10 = С4H8 + Н2 | 232 | 0 | 10 | 0,3 | 1 | Н2 |
| 10) 2НF = Н2 + F2 | 40 | 10 | 0 | 0,5 | 10 | НF |
| 11) 2НF = Н2 + F2 | 0 | 8 | 76 | 0,8 | 0,1 | Н2 |
| 12) 2НF = Н2 + F2 | 80 | 0 | 152 | 0,9 | 1 | F2 |
| 13) С2H2 + Н2 = С2Н4 | 52 | 10 | 0 | 10 | 10 | С2H2 |
| 14) С2H2 + Н2 = С2Н4 | 0 | 8 | 56 | 1 | 0,1 | Н2 |
| 15) С2H2 + Н2 = С2Н4 | 104 | 0 | 122 | 4 | 1 | С2Н2 |
| 16) С2H4 = С2H2 + Н2 | 56 | 52 | 0 | 6 | 10 | С2H4 |
| 17) С2H4 = С2H2 + Н2 | 0 | 104 | 8 | 3 | 0,1 | С2H4 |
| 18) С2H4 = С2H2 + Н2 | 112 | 0 | 10 | 5 | 1 | Н2 |
| 19) N2 + О2 = 2 NO | 56 | 128 | 0 | 6 | 10 | N2 |
| 20) N2 + О2 = 2 NO | 112 | 0 | 60 | 7 | 0,1 | О2 |
| 21) N2 + О2 = 2 NO | 0 | 64 | 30 | 8 | 1 | NO |
| 22) 2 NO = N2 + О2 | 90 | 56 | 0 | 9 | 10 | NO |
| 23) 2 NO = N2 + О2 | 180 | 0 | 64 | 0,2 | 0,1 | N2 |
| 24) 2 NO = N2 + О2 | 0 | 112 | 128 | 0,1 | 1 | О2 |
| 25) 2НCl = Н2 + Cl2 | 73 | 4 | 0 | 1 | 10 | НCl |
| 26) 2НCl = Н2 + Cl2 | 146 | 0 | 71 | 0,4 | 0,1 | Н2 |
| 27) 2НCl = Н2 + Cl2 | 0 | 10 | 142 | 0,1 | 1 | Cl2 |
| 28) С5H12 = С5H10 + Н2 | 144 | 140 | 0 | 0,3 | 10 | С5H12 |
| 29) С5H12 = С5H10 + Н2 | 288 | 0 | 10 | 0,4 | 0,1 | С5H10 |
| 30) С5H12 = С5H10 + Н2 | 0 | 280 | 20 | 10 | 1 | Н2 |

##### Задание 3

Ниже в таблице приведены данные по температурам кипения растворов (Ткип), состоящих из веществ А и В, Х – мольная доля (%) вещества А в растворе, У – мольная доля (%) вещества А в парах.

- Построить диаграмму состояния «состав-температура кипения».

- Определить:

- кривые жидкости и пара;

- какие области на диаграмме гомогенные, а какие гетерогенные;

- температуру кипения чистых веществ А и В;

- к какому типу растворов относится данная система (идеальному или азеотропному), ответ обосновать;

- температуру кипения раствора, содержащего 30 мольных доль (%) вещества А, и состав первых пузырьков пара при этом;

- температуру конденсации паров, содержащих 20 мольных доль (%) вещества В, и состав первых капель жидкости при этом;

| № п/п | В-во А | В-во В |  | Зависимость мольной доли вещества А (%) в парах (У) от мольной доли вещества А в жидкости (Х) при заданной температуре (Ткип). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дихлор этан | Бензол | Х У Т | 0 0 80,09 | 5,0 4,5 80,27 | 10,0 9,1 80,42 | 20,0 18,4 80,76 | 30,0 27,8 81,09 | 50,0 47,4 81,77 | 70,0 67,8 82,45 | 80,0 78,3 82,79 | 100 100 83,48 |
| 2 | Уксус. кислота | Вода | Х У Т | 0 0 100 | 10 7,1 100,6 | 20 13,9 101,3 | 40 28,4 103,2 | 60 46,7 105,8 | 80 69,7 110,1 | 90 83,5 113,8 | 95 90,6 115,4 | 100 100 118,1 |

- можно ли получить при дистилляции или ректификации данной системы чистые вещества. Какие компоненты будет содержать дистиллят, а какие кубовый остаток?

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Уксус. кислота |  | Бензол | Х У Т |  | 0 0 80,2 | 35,5 15,0 84,7 | 54,6 22,5 88,9 | 61,9 25,8 90,8 | 75 35,6 96,2 | 80,8 42,2 99,4 | 87,3 52,2 103,7 | 91,1 61,2 106,8 | 100 100 118,7 |  |
| 4 |  | Этилен-гликоль |  | Вода | Х У Т |  | 0 0 100 | 30 0,5 101 | 50 1,8 103,2 | 70 2,6 106,3 | 80 4,0 110,8 | 90 8,5 120,5 | 93 10,5 125,5 | 95 15,5 130,1 | 100 100 197,0 |  |
| 5 |  | Бензол |  | Толуол | Х У Т |  | 0 0 110,05 | 10 20,8 105,31 | 20 37,2 101,46 | 40 61,9 95,05 | 60 79,1 89,75 | 80 91,2 84,99 | 90 94,9 82,68 | 95 97,9 81,43 | 100 100 80,13 |  |
| 6 |  | C4H8O |  | C4H10 | Х У Т |  | 0 0 107,8 | 10,2 35,1 99 | 30,6 70,6 85,4 | 60,7 90,7 72,4 | 70,6 94,2 69,5 | 80,4 96,6 66,9 | 90,2 98,6 65,0 | 95 99,0 64,0 | 100 100 63,3 |  |
| 7 |  | Дихлор этан |  | Бензол | Х У Т |  | 0 0 80,1 | 10 9,1 80,4 | 30 27,8 81,1 | 50 47,4 81,8 | 70 67,8 82,4 | 80 78,3 82,8 | 90 89 83,1 | 100 100 83,5 |  |  |
| 8 |  | Этанол |  | Этил-ацетат | Х У Т |  | 0 0 77,1 | 5 8,6 76 | 10 16,3 74,7 | 46 46 71,8 | 70 61,1 72,8 | 80 69,5 73,9 | 90 81,3 75,5 | 100 100 78,3 |  |  |
| 9 |  | C3H6O |  | C5H8O3 | Х У Т |  | 0 0 104,5 | 14 34 94,01 | 22 47 89,03 | 37 70 78,1 | 45,4 79 72,5 | 64,5 91 65,1 | 85 97,5 59,2 | 93,8 99,2 57,5 | 100 100 56 |  |
| 10 |  | C4H6O2 |  | C13H12 | Х У Т |  | 0 0 159,8 | 9,2 48,1 145,2 | 23,4 70,7 132,1 | 53,9 88,5 119,7 | 56,0 88,8 119,3 | 69,5 92,0 116,3 | 80,4 94,1 114,3 | 100 100 110,9 |  |  |
| 11 |  | C3H6O |  | C4H8O2 | Х У Т |  | 0 0 59,4 | 5,69 12,62 57 | 24,97 42,75 51,7 | 30,2 49,0 50,5 | 60,75 77,18 44,4 | 73,86 86,01 42,2 | 86,7 93,2 40,6 | 94,7 97,3 39,7 | 100 100 39,3 |  |
| 12 |  | Ацетон |  | Вода | Х У Т |  | 0 0 100 | 4,1 58,5 76,5 | 12,0 75,6 66,2 | 30,0 80,9 61,1 | 44,4 83,2 60,0 | 53,8 84,0 59,5 | 79,3 90 57,4 | 85 91,8 57,1 | 100 100 56,2 |  |
| 13 |  | Этило-вый спирт |  | Ацетон | Х У Т |  | 0 0 56,10 | 12,5 8,1 57,17 | 26,4 17,3 58,67 | 42,0 27,4 60,67 | 55,6 36,4 62,89 | 72,4 50,6 66,76 | 87,9 70,3 72,22 | 94,2 82,7 75,08 | 100 100 78,3 |  |
| 14 |  | CCl4 |  | Хлоро-форм | Х У Т |  | 0 0 60,8 | 20 11,5 62,6 | 30 19 63,9 | 50 36,5 66,9 | 70 48 68,6 | 80 73,5 72,6 | 90 86,6 74,6 | 100 100 76,8 |  |  |
| 15 |  | Пропи- ловый спирт |  | Вода | Х У Т |  | 0 0 100 | 2 21,6 92 | 4 32 90,5 | 10 37,2 88,5 | 70 55,1 89,0 | 80 54,1 90,5 | 85 70,4 91,5 | 90 77,8 92,8 | 100 100 97,3 |  |
| 16 |  | Серо-углерод |  | CCl4 | Х У Т |  | 0 0 76,7 | 2,96 8,23 74,9 | 6,15 15,55 73,1 | 14,35 33,25 68,6 | 25,85 49,50 63,8 | 53,18 74,70 55,3 | 66,30 82,90 52,3 | 86,04 93,20 48,50 | 100 100 46,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CCl4 | Этил-aцетат | Х У Т | 0 0 74,10 | 0,5 0,8 74,01 | 7,3 10,0 73,30 | 15,9 20,2 72,76 | 28,0 32,4 72,20 | 69,3 67,5 71,81 | 79,2 76,5 72,12 | 89,4 87,1 72,57 | 100 100 73,40 |
| 18 | Бензол | Толуол | Х У Т | 0 0 110,05 | 10 20,8 105,31 | 20 37,2 101,46 | 40 61,9 95,05 | 60 79,1 89,75 | 80 91,2 84,99 | 90 93,9 82,68 | 95 96,9 81,43 | 100 100 80,13 |
| 19 | Фурфу-рол | Вода | Х У Т | 0 0 100 | 2 8 98,07 | 9,2 9,2 97,9 | 70 9,5 98,7 | 90 19 109,5 | 94 64 146 | 96 81 154,8 | 98 90 158,8 | 100 100 161,7 |
| 20 | Мети-ловый спирт | Вода | Х У Т | 0 0 100 | 10 42,2 87,7 | 20 58,6 81,6 | 30 66,3 78,1 | 40 72,4 75,5 | 60 82,8 71,1 | 70 87,7 69,1 | 90 96,0 65,9 | 100 100 64,5 |
| 21 | CCl4 | Этил-ацетат | Х У Т | 0 0 74,10 | 7,3 10,0 73,30 | 15,9 20,2 72,76 | 28,0 32,4 72,20 | 69,3 67,5 71,81 | 79,2 76,5 72,12 | 89,4 87,1 72,57 | 100 100 73,40 |  |
| 22 | Серо-углерод | Ацетон | Х У Т | 0 0 56,2 | 1,9 8,32 54 | 4,76 18,5 51,4 | 13,4 35,1 46,6 | 18,58 44,3 44,0 | 29,12 52,75 41,4 | 87,99 76,0 40,5 | 96,83 88,6 43,5 | 100 100 46,3 |
| 23 | Этило-вый спирт | Ацетон | Х У Т | 0 0 77,10 | 5,0 8,6 76,0 | 10,0 16,3 74,7 | 20,0 27,4 73,0 | 70,0 61,1 72,8 | 80,0 69,5 73,9 | 90,0 81,3 75,5 | 95,0 89,8 76,6 | 100 100 78,3 |
| 24 | Дихлор-этан | Бензол | Х У Т | 0 0 80,09 | 5,0 4,5 80,27 | 10,0 9,1 80,42 | 20,0 18,4 80,76 | 30,0 27,8 81,09 | 50,0 47,4 81,77 | 70,0 67,8 82,45 | 80,0 78,3 82,79 | 100 100 83,48 |
| 25 | Уксус. кислота | вода | Х У Т | 0 0 100 | 10 7,1 100,6 | 20 13,9 101,3 | 40 28,4 103,2 | 60 46,7 105,8 | 80 69,7 110,1 | 90 83,5 113,8 | 95 90,6 115,4 | 100 100 118,1 |
| 26 | Уксус. кислота | Бензол | Х У Т | 0 0 80,2 | 35,5 15,0 84,7 | 54,6 22,5 88,9 | 61,9 25,8 90,8 | 75 35,6 96,2 | 80,8 42,2 99,4 | 87,3 52,2 103,7 | 91,1 61,2 106,8 | 100 100 118,7 |
| 27 | Этилен- гликоль | вода | Х У Т | 0 0 100 | 30 0,5 101 | 50 1,8 103,2 | 70 2,6 106,3 | 80 4,0 110,8 | 90 8,5 120,5 | 93 11,5 125,5 | 95 15,5 130,1 | 100 100 197,0 |
| 28 | Бензол | Толуол | Х У Т | 0 0 110,1 | 10 20,8 105, | 20 37,2 101,4 | 40 61,9 95,05 | 60 79,1 89,75 | 80 91,2 84,99 | 90 95,9 82,68 | 95 97,9 81,43 | 100 100 80,13 |
| 29 | C4H8O | C4H10 | Х У Т | 0 0 107,8 | 10,2 35,1 99 | 30,6 70,6 85,4 | 60,7 90,7 72,4 | 70,6 94,2 69,5 | 80,4 96,6 66,9 | 90,2 98,6 65,0 | 95 99,0 64,0 | 100 100 63,3 |
| 30 | Дихлор- этан | Бензол | Х У Т | 0 0 80,1 | 10 9,1 80,4 | 30 27,8 81,1 | 50 47,4 81,8 | 70 67,8 82,4 | 80 78,3 82,8 | 90 89 83,1 | 100 100 83,5 |  |

Задание 4

Определить давление паров воды над Х% (масс) водным раствором А при температуре Т=1000С, считая раствор идеальным.

| № п/п | Х% (масс) | Водный раствор А |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Ацетон (СН3СОСН3) |
| 2 | 3 | Метанол (СН3ОН) |
| 3 | 3 | Глюкоза (С6Н12О6) |
| 4 | 4 | Уксусная кислота (СН3СООН) |
| 5 | 6 | Пропиловый спирт (С3Н7ОН) |
| 6 | 2 | Этиловый спирт (С2Н5ОН) |
| 7 | 3 | Сахар (С12Н22О11) |
| 8 | 6 | Фруктоза (С6Н12О6) |
| 9 | 5 | Синильная кислота (НСN) |
| 10 | 4 | Изопропиловый спирт (С3Н8О) |
| 11 | 2 | Муравьиная кислота (НСООН) |
| 12 | 3 | Оксид серы (Vl) (SO3) |
| 13 | 4 | Перекись водорода (Н2О2) |
| 14 | 3 | Бром (Br2) |
| 15 | 3 | Этиловый спирт (С2Н5ОН) |
| 16 | 5 | Глюкоза (С6Н12О6) |
| 17 | 3 | Ацетон (СН3СОСН3) |
| 18 | 5 | Изопропиловый спирт (С3Н8О) |
| 19 | 4 | Оксид серы (Vl) (SO3) |
| 20 | 3 | Муравьиная кислота (НСООН) |
| 21 | 5 | Уксусная кислота (СН3СООН) |
| 22 | 2 | Метанол (СН3ОН) |
| 23 | 2 | Бром (Br2) |
| 24 | 3 | Синильная кислота (НСN) |
| 25 | 5 | Перекись водорода (Н2О2) |
| 26 | 5 | Этиловый спирт (С2Н5ОН) |
| 27 | 6 | Муравьиная кислота (НСООН) |
| 28 | 6 | Изопропиловый спирт (С3Н8О) |
| 29 | 5 | Глюкоза (С6Н12О6) |
| 30 | 4 | Перекись водорода (Н2О2) |

Задание 5

Определить знак изменения объема, энтропии, теплоты фазового превращения и dР/dТ (или dТ/dР) для процесса А:

| №п/п | Процесс А |
| --- | --- |
| 1 | Н2О(пар)  Н2О(жидкость) |
| 2 | Н2О(пар)  Н2О(кристалл) |
| 3 | Н2О(жидкость)  Н2О(кристалл) |
| 4 | Н2О(кристалл)  Н2О(пар) |
| 5 | Н2О(кристалл)  Н2О(жидкость) |
| 6 | SO3 (жидкость)  SO3 (пар) |
| 7 | SO3 (жидкость)  SO3 (кристалл) |
| 8 | СН3ОН(пар)  СН3ОН(жидкость) |
| 9 | СН3ОН(пар)  СН3ОН(кристалл) |
| 10 | СО2 (кристалл)  СО2 (пар) |
| 11 | СО2 (кристалл)  СО2 (жидкость) |
| 12 | Н2S (жидкость)  Н2S (пар) |
| 13 | Н2S (жидкость)  Н2S (кристалл) |
| 14 | Н2S (пар)  Н2S (жидкость) |
| 15 | SO3 (жидкость)  SO3 (пар) |
| 16 | Н2О(пар)  Н2О(жидкость) |
| 17 | СО2 (кристалл)  СО2 (пар) |
| 18 | Н2S (жидкость)  Н2S (пар) |
| 19 | Н2О(кристалл)  Н2О(жидкость) |
| 20 | Н2О(жидкость)  Н2О(кристалл) |
| 21 | Н2S (жидкость)  Н2S (кристалл) |
| 22 | СО2 (кристалл)  СО2 (жидкость) |
| 23 | СН3ОН(пар)  СН3ОН(кристалл) |
| 24 | Н2S (пар)  Н2S (жидкость) |
| 25 | Н2О(жидкость)  Н2О(кристалл) |
| 26 | Н2О(пар)  Н2О(жидкость) |
| 27 | SO3 (жидкость)  SO3 (кристалл) |
| 28 | Н2S (жидкость)  Н2S (пар) |
| 29 | СО2 (кристалл)  СО2 (пар) |
| 30 | SO3 (жидкость)  SO3 (пар) |

Задание 6

Определить температуру замерзания Х% (масс) водного раствора А, если кажущаяся степень ионизации соли в данном растворе  = У.

| № п/п | Х% (масс) | Водный раствор А |  = У |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Сульфат натрия | 0,95 |
| 2 | 4 | Хлорид натрия | 0,90 |
| 3 | 3 | Хлорид бария | 0,92 |
| 4 | 2 | Хлорид алюминия | 0,94 |
| 5 | 3 | Сульфат алюминия | 0,96 |
| 6 | 4 | Сульфат меди (ll) | 0,95 |
| 7 | 5 | Фосфат натрия | 0,92 |
| 8 | 6 | Карбонат калия | 0,94 |
| 9 | 4 | Иодид калия | 0,96 |
| 10 | 5 | Сульфат железа (III) | 0,92 |
| 11 | 5 | Хлорид натрия | 0,95 |
| 12 | 4 | Иодид бария | 0,92 |
| 13 | 3 | Бромид меди (II) | 0,94 |
| 14 | 6 | Нитрат кальция | 0,95 |
| 15 | 5 | Нитрат железа (III) | 0,90 |
| 16 | 5 | Иодид бария | 0,92 |
| 17 | 6 | Хлорид натрия | 0,90 |
| 18 | 4 | Сульфат алюминия | 0,96 |
| 19 | 2 | Фосфат натрия | 0,92 |
| 20 | 3 | Сульфат меди (ll) | 0,95 |
| 21 | 3 | Карбонат калия | 0,94 |
| 22 | 6 | Иодид калия | 0,96 |
| 23 | 2 | Сульфат железа (III) | 0,92 |
| 24 | 6 | Хлорид натрия | 0,95 |
| 25 | 2 | Иодид бария | 0,92 |
| 26 | 2 | Сульфат натрия | 0,95 |
| 27 | 5 | Хлорид натрия | 0,90 |
| 28 | 6 | Хлорид бария | 0,92 |
| 29 | 3 | Хлорид алюминия | 0,94 |
| 30 | 6 | Сульфат алюминия | 0,96 |

Задание 7

По данным таблицы для приведенного электролита с указанной концентрацией рассчитать эквивалентную электропроводность раствора, константу диссоциации электролита и рН раствора с учетом значений предельной подвижности соответствующих электролиту катионов и анионов. Все данные приведены для 180С.

| Вариант | Электролит | Концентра-ция, С, моль/л | Удельная электро-проводность, χ·104, Ом-1·м-1 | Предельная подвижность, λ0·104, Ом-1·м2·моль-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | катиона | аниона |
| 1 | СН3СООН | 0,050 | 0,0318 | 315 | 34 |
| 2 | СН3СООН | 0,167 | 0,0584 | 315 | 34 |
| 3 | СН3СООН | 0,837 | 0,1225 | 315 | 34 |
| 4 | СН3СООН | 1,688 | 0,1526 | 315 | 34 |
| 5 | СН3СООН | 2,546 | 0,1619 | 315 | 34 |
| 6 | СН3СООН | 3,415 | 0,1605 | 315 | 34 |
| 7 | С2Н5СООН | 0,135 | 0,0479 | 315 | 29,5 |
| 8 | С2Н5СООН | 0,678 | 0,0925 | 315 | 29,5 |
| 9 | С2Н5СООН | 1,376 | 0,1113 | 315 | 29,5 |
| 10 | С2Н5СООН | 2,062 | 0,1099 | 315 | 29,5 |
| 11 | NH4OH | 0,0001 | 0,00066 | 64 | 174 |
| 12 | NH4OH | 0,0005 | 0,0019 | 64 | 174 |
| 13 | NH4OH | 0,001 | 0,0028 | 64 | 174 |
| 14 | NH4OH | 0,005 | 0,0066 | 64 | 174 |
| 15 | NH4OH | 0,010 | 0,096 | 64 | 174 |
| 16 | СН3СООН | 0,050 | 0,0318 | 315 | 34 |
| 17 | СН3СООН | 0,167 | 0,0584 | 315 | 34 |
| 18 | СН3СООН | 0,837 | 0,1225 | 315 | 34 |
| 19 | СН3СООН | 1,688 | 0,1526 | 315 | 34 |
| 20 | СН3СООН | 2,546 | 0,1619 | 315 | 34 |
| 21 | СН3СООН | 3,415 | 0,1605 | 315 | 34 |
| 22 | С2Н5СООН | 0,135 | 0,0479 | 315 | 29,5 |
| 23 | С2Н5СООН | 0,678 | 0,0925 | 315 | 29,5 |
| 24 | С2Н5СООН | 1,376 | 0,1113 | 315 | 29,5 |
| 25 | С2Н5СООН | 2,062 | 0,1099 | 315 | 29,5 |
| 26 | NH4OH | 0,0001 | 0,00066 | 64 | 174 |
| 27 | NH4OH | 0,0005 | 0,0019 | 64 | 174 |
| 28 | NH4OH | 0,001 | 0,0028 | 64 | 174 |
| 29 | NH4OH | 0,005 | 0,0066 | 64 | 174 |
| 30 | NH4OH | 0,010 | 0,096 | 64 | 174 |

Задание 8

Ниже приведены зависимости эквивалентной электропроводности  электролитов от концентрации при Т=25 0С. Графически доказать, какой это электролит: а) КОН или НСl;  б) LiOH или NaOH, и что является сильным электролитом.

8а-соответствует четной цифре зачетной книжки

8б-соответствует нечетной цифре зачетной  книжки

а)

| С (экв/л) | 0,001 | 0,005 | 0,020 | 0,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  (Ом-1 см2  экв-1) | 130,51 | 127,5 | 121,4 | 115,2 |

б)

| С (экв/л) | 0,020 | 0,040 | 0,070 | 0,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  (Ом-1 см2  экв-1) | 233,9 | 225,1 | 217,5 | 213,4 |

Задание 9

Дать обоснованный ответ на вопрос, соответствующий номеру варианта:

- Химическая термодинамика и ее особенности.

- Термодинамическая система.

- Термодинамические параметры. Интенсивные и экстенсивные.

- Термодинамические процессы. Равновесные и неравновесные.

- I-ый закон термодинамики. Математическое выражение и формулировка.

- Теплота, работа. Состояние системы. Функция состояния и функция процесса.

- Связь между энтальпией (Δ Н) и внутренней энергией (Δ U).

- Тепловой эффект. Закон Гесса.

- Теплоемкость. Истинная теплоемкость. Удельная и мольная теплоемкости.

- Теплота образования. Определение тепловых эффектов по теплоте образования.

- Экспериментальное определение теплоты образования. Калориметр.

- Теплота сгорания. Определение теплового эффекта по теплоте сгорания.

- Зависимость тепловых эффектов от температуры. Уравнение Кирхгофа.

- Приближенное и точное интегрирование уравнения Кирхгофа.

- II-ой закон термодинамики. Математическое выражение и формулировки.

- Энтропия и термодинамическая вероятность.

- Процессы в неизолированных системах. Энергия Гиббса и энергия  Гельмгольца.

- Химическое равновесие. Закон действующих масс. Константа равновесия.

- Зависимость константы равновесия Кр и Кс от температуры. Уравнение Вант-Гоффа. Анализ.

- Зависимость константы равновесия КN  от давления. Принцип Ле-Шателье.

- Фазовое равновесие. Фаза, компонент, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса.

- Давление пара твердых и жидких тел. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона. Диаграмма состояния воды.

- Растворы. Идеальные и неидеальные. Закон Рауля.

- Законы Коновалова. Диаграммы состояния "состав-температура кипения" и "состав-общее давление".

- Повышение температуры кипения раствора. Эбулиоскопия.

- Понижение температуры замерзания раствора. Криоскопия.

- Перегонка и ректификация.

- Растворы электролитов. Сильные и слабые. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.

- Удельная и эквивалентная электропроводности. Зависимость их от концентрации электролита. Уравнение Кольрауша.

- Процессы в неизолированных системах. Энергия Гиббса и Гельмгольца.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Краткий справочник физико-химических величин / под ред. А.А. Равделя и А.М.Пономаревой. 10-е изд. испр. и доп. - СПб. : "Иван Федоров", 2002. - 240с.

- Киреев, В.А. Краткий курс физической химии / В.А. Киреев. - изд. 5-е. - М. : Химия, 1978. - 624 с.

- Зимон, А.Д. Физическая химия : учебник для вузов / А.Д. Зимон. - М. : Агар, 2003. - 320 с.

- Краткий курс физической химии : учебное пособие для вузов / С.М. Кочергин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая      школа, 1978. - 312 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Содержание дисциплины | 5 |
| 2. Примеры решения задач | 6 |
| 3. Контрольные задания для самостоятельной работы | 22 |
| ЛИТЕРАТУРА | 35 |

Учебное издание

Нуриева Эльвира Нурисламовна

кандидат педагогических наук, доцент

Сафиуллина Татьяна Рустамовна

кандидат химических наук, доцент

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ПРАКТИКУМ

Часть 1

Корректор Габдурахимова Т.М.

Худ. редактор Федорова Л.Г.

Сдано в набор 17.11.2017.

Подписано в печать 20.11.2017.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 2,4. Тираж 100.

Заказ №25.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Нижнекамск, 423570,

ул. 30 лет Победы, д. 5а.