Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Г.П. Сечина

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И

МИКРО-ЭВМ

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

## К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ЧАСТЬ I

Нижнекамск

2012

УДК 621.38

С 33

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

Рецензенты:

Саримов Н.Н., кандидат физико-математических наук;

Изотов П.В.,  нач. АСУТП завода «Этилен».

Сечина, Г.П.

С 33 Микропроцессоры и микро-ЭВМ : методические указания к лабораторным работам. Часть I  /  Г.П. Сечина. – Нижнекамск : Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2012. -  39 с.

Рассмотрены вопросы практического освоения методики программирования в кодах микропроцессора Intel 80х86. Приведены задания для самостоятельной работы студентов.

Предназначены для лабораторного обеспечения курсов «Микропроцессорные средства» по специальности 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и «Микропроцессоры и микро-ЭВМ» для специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств».

Подготовлены на кафедре автоматизации технологических процессов и производств Нижнекамского химико-технологического института КГТУ.

УДК 621.38

© Сечина Г.П., 2012

© Нижнекамский химико-технологический

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………….4

1. Рекомендации по освоению методики программирования…...5

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ						2.1. Лабораторная работа 1…………………………………7	2.2. Лабораторная работа 2………………………………..10	2.3. Лабораторная работа 3………………………………..17

Приложения	………………………………………………...…….24

Литература………………………………………………………....39

Введение

Данное пособие представляет собой введение в методику программирования в кодах микропроцессора Intel 80х86.

В первом разделе пособия приводятся рекомендации по вопросам практического освоения методики программирования.

Во втором разделе рассматриваются непосредственно лабораторные работы, общие сведения и задания для самостоятельной работы. Приведены программы сложения простых чисел и длинных чисел, а также программы пересылки массива информации из одной области памяти в другие и выборки из массива длинных чисел данного интервала.

В конце каждой лабораторной работы студентам предлагается ответить на контрольные вопросы.

В пособии имеются приложения, включающие в себя варианты заданий к лабораторным работам.

При разработке пособия использовались работы [1,2].

1. Рекомендации по освоению методики программирования

При выполнении лабораторных работ для ввода данных в память компьютера и их пошагового выполнения можно пользоваться системной утилитой debug.exe, однако рекомендуется использовать программы Str2Hex.exe и TD.exe, которые находятся в каталоге MPS_on_PC.

Программа Str2Hex.exe предназначена для преобразования текстовых файлов, содержащих тексты программ в машинных кодах (шестнадцатиричные числа), в программы типа .com.

- Для получения com-программы вышеуказанным образом необходимо: Загрузить Norton Commander (Dos Navigator, Far Manager или т.п.).

- Перейти в каталог MPS_on_PC.

- Создать текстовый файл. Для этого:

  - Нажать <Shift> + <F4>;

  - Ввести имя создаваемого файла и нажать <Enter>;

  - Ввести текст программы в машинных кодах (шестнадцатиричные числа);

Примечание: Допускается в конце каждой строки вводить комментарии, которые отделяются от текста основной программы символом ';'.

- Нажать <Esc> и ответь 'Да' на предложение сохранить файл;

- Преобразовать текстовый файл в программу типа .com. Для этого: Набрать в командной строке команду: Str2Hex.exe <имя_вашего_файла>

- Загрузить созданную программу в отладчик Turbo Debugger (td.exe). Для этого наберите в командной строке команду: td.exe <имя_com-файла>

- Нажимая клавишу <F7>, проследите за пошаговым выполнением программы.

Примечание: Для получения дополнительной информации, обратитесь к встроенной справке.

- Для выхода из TD нажмите <Alt> + <X>.

2.1 Лабораторная работа 1

Изучение работы микропроцессора Intel 80х86

Цель работы: приобрести практические навыки работы с микропроцессором Intel 80x86, изучить возможности устройства Intel 80x86, практически освоить режимы его работы.

Продолжительность лабораторного занятия - 4 часа.

Самостоятельная подготовка - 4 часа.

2.1.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

  - Изучить и практически освоить представление чисел в двоичной и шестнадцатиричной системах счисления.

  - Изучить назначение и структуру процессора Intel 80x86.

  - Изучить методику использования программы-отладчика.

  - Изучить последовательность действий при выполнении программы в пошаговом режиме и режиме с остановом по контрольным точкам.

  - Вычислить выражение: N = n * 9, где n - Ваш номер в журнале преподавателя. Полученное в результате перемножения число представить в шестнадцатиричной и двоичной системах счисления.

  - Ознакомиться с приведенной в таблице 1 программой сложения трех чисел.

  - Согласно приведенному выше примеру сложить число, полученное Вами при выполнении операции перемножения (пункт 1.5) с числами N1 и N2 (см. Приложение 1). Порядок выполнения операции сложения записать в виде программы и оформить в виде таблицы.

В программе нахождения суммы трех чисел для Intel 80x86 использованы следующие обозначения и исходные данные:

0002 - первое слагаемое

0003 - второе слагаемое

0005 - третье слагаемое

100 - адрес начала программы

Таблица 1 - Программа сложения ряда чисел на Intel 80x86

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | B80200 | Mov ax,0002 | Загрузка первого слагаемого в регистр аккумулятор АХ |
| 103 | B90300 | Mov cx,0003 | Загрузка второго слагаемого в регистр аккумулятор СХ |
| 106 | BA0500 | Mov dx,0005 | Загрузка третьего слагаемого в регистр аккумулятор DХ |
| 109 | 03C1 | Add ax,cx | ax=ax+cx |
| 010B | 03C2 | Add ax,dx | Ax=ax+dx |
| 010D | CD20 | Int 20 | Окончание программы |

2.12. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Краткое описание цели работы и результатов самостоятельной подготовки к лабораторному занятию.

2. Тексты программ выполнения лабораторной работы.

2.13. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое микро-ЭВМ?

2. Что такое микропроцессор? Его существенные отличия от микро-ЭВМ.

3. Какие области памяти доступны программисту?

4. Какие адреса памяти относятся к ПЗУ и ОЗУ?

5. В чем заключается принципиальное отличие ПЗУ от ОЗУ?

6. Что происходит при попытке записи данных в ПЗУ?

7. Сохраняется ли в памяти Intel 80X86  программа после выключения источника питания?

8. Что такое программа-отладчик и ее функции?

2.2 Лабораторная работа 2

Изучение арифметических команд и

команд пересылки данных

Цель работы: изучить команды пересылки данных и арифметические команды, способы адресации данных при выполнении простых программ по нахождению суммы ряда чисел и сложении (вычитании) с переносом (заемом).

Продолжительность лабораторного занятия - 4 часа. Самостоятельная подготовка - 4 часа.

2.2.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.1. Ознакомиться с настоящим описанием.

1.2. Изучить способы адресации данных Intel 80x86:

1)  непосредственная;

2) прямая;

3) косвенная;

4) регистровая.

1.3. Изучить назначение разрядов регистра флагов (признаков) Intel 80x86, а также группу арифметических команд.

1.4. В соответствии с заданием, выдаваемым преподавателем, подготовить данные с указанием для каждой вновь изучаемой команды ее характеристики:

1) шестнадцатиричный код;

2) мнемокод;

3) формат команды;

4) используемый способ адресации;

5) действие, выполняемое командой;

6) влияние   результата   выполнения   команды   на   регистр признаков.

2.2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задачи, решаемые на ЭВМ, не сводятся к обработке отдельного элемента данных с помощью одной операции. Напротив, они требуют   обработки многих элементов данных (например, массива или блока данных), которые занимают отдельные ячейки памяти. Программа может выполнять одну и ту же операцию над содержимым ячеек, причем выполнять ее многократно с помощью программных циклов.

Например, необходимо найти сумму ряда чисел. При этом задача состоит в том, чтобы осуществить суммирование нескольких чисел сразу. Эти числа могут представлять собой совокупности входных сигналов, находящихся под управлением системы, число изделий (или число сообщений), изготовленных (или принятых) за определенный промежуток времени. Предположим, что сумма не превышает 65535 и для ее хранения достаточно одной 16-битовой ячейки памяти.

В программе суммирования ряда чисел для Intel 80x86 использованы следующие исходные данные и обозначения:

0117 – адрес ячейки памяти, где указана длина массива.

cx - счетчик, указатель длины массива.

bx - адресный указатель данных.

ах - регистр-аккумулятор.

0119 - адрес ячейки памяти, где хранится первый элемент массива.

100 – адрес начала программы.

Таблица 2 - Программа сложения ряда чисел

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Метка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | BE1701 | mov si,0117 |  | Загрузка счётчика |
| 0103 | AD | Lodsw |  |  |
| 0104 | 8BC8 | Mov cx,ax |  |  |
| 0106 | BB1901 | Mov bx,0119 |  | Загрузка адресного указателя |
| 0109 | 2BC0 | Sub ax,ax |  | Обнуление ax |
| 010B | 0307 | Add ax,[bx] |  | Сложение элемента массива с ax |
| 010D | 49 | Dec cx |  | Уменьшение счётчика |
| 010E | 7405 | Je 0115 |  | Сложение элементов закончено? |
| 0110 | 83C302 | Add bx,0002 |  | Переход к следующему адресу |
| 0113 | EBF6 | Jmp 010B |  | Организация цикла |
| 0115 | CD20 | Int 20 | M1 | Окончание программы |
| 0117 | 0300 |  |  | Данные (длина массива) |
| 0119 | 0100 |  |  | Данные (длина массива) |
| 011B | 0200 |  |  | Данные (длина массива) |
| 01D | 0300 |  |  | Данные (длина массива) |

Исходные данные см. Приложение 2.

В большинстве случаев точность вычислений, обеспечиваемая одной ячейкой памяти, недостаточна. Поэтому рассмотрим арифметику для чисел, занимающих несколько ячеек. Задача состоит в том, чтобы сложить два числа длиной более 16 бит каждое. Исходные числа располагаются в области памяти таким образом, что сначала идут младшие разряды, а затем более старшие. Полученную  сумму необходимо поместить в те ячейки памяти, где хранилось первое число

В программе суммирования двух длинных чисел для Intel 80x86 использованы следующие исходные данные и обозначения:

0003 - длина чисел в байтах;

cx - счетчик, указатель длины чисел;

di - адресный указатель первого слагаемого;

0115 - адрес ячейки памяти, где хранится младший байт первого числа;

si - адресный указатель второго слагаемого;

011B - адрес ячейки памяти, где хранится младший байт второго числа;

100 - адрес начала программы.

Таблица 3 - Программа сложения длинных чисел

| Адрес | Машин-ный код | Мнемокод | Метка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | B90300 | mov cx,0003 |  | Загрузка счётчика |
| 103 | BF1501 | mov di,0115 |  | Загрузка адресного указателя 1-го числа |
| 106 | BE1B01 | mov si,011B |  | Загрузка адресного указателя 2-го числа |
| 109 | 8B05 | mov ax,[di] | M1 | Загрузка 1-го операнда в ax |
| 010B | 1304 | adс ax,[si] |  | Сложение |
| 010D | AB | stosw |  | Запоминание результата сложения |
| 010E | 46 | inc si |  | Увеличение si на 1 |
| Адрес | Машин-ный код | Мнемокод | Метка | Комментарий |
| 010F | 46 | inc si |  | – “ – “ – |
| 110 | 49 | dec cx |  | Уменьшение счётчика на единицу |
| 111 | 75F6 | jne 0109 |  | Организация цикла |
| 113 | CD20 | int 20 |  | Окончание программы |
| 115 | FF |  |  | Данные |
| 116 | FF |  |  | Данные |
| 117 | FF |  |  | Данные |
| 118 | FF00 |  |  | Данные |
| 011A | 0001 |  |  | Данные |
| 011C | 0000 |  |  | Данные |
| 011E | 0000 |  |  | Данные |
| 120 | 0000 |  |  | Данные |

Исходные данные см. Приложение 3.

2.2.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

По заданию преподавателя подготовить  и выполнить программы сложения (вычитания) ряда чисел и сложения длинных чисел с переносом (заемом). Исходные данные необходимо взять из Приложений 2 и 3 соответственно.

2.2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Краткое описание цели работы и результатов самостоятельной подготовки к лабораторному занятию.

2. Тексты программ выполнения лабораторной работы.

2.2.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое команда МП?

2. Что такое система команд МП?

3. Назовите группы команд Intel 80x86?

4. Из каких частей состоит команда МП?

5. Что такое мнемокод?

6. Назовите способы адресации памяти в Intel 80x86, приведите примеры команд с соответствующими способами адресации.

7. Для чего служат команды пересылки данных?

8. Назовите значения разрядов регистра признаков Intel 80x86?

9. Какие разряды формируются при выполнении команды пересылки данных?

10. После выполнения команды пересылки данных из регистра bx в регистр cx (МОV cx,bx) сохраняются ли исходные данные в регистре bx?

11. Приведите примеры команд пересылки данных с прямой, косвенной, регистровой адресацией.

12. В каких байтах располагаются младшие и старшие разряды адреса в командах, содержащих адрес ячейки памяти?

13. В ячейке памяти с адресом 1314 находится число F4, Какие команды можно применить для записи его в регистр cx?

14. В регистре dx находится число Е4. Какие команды можно использовать для записи его в ячейку памяти с адресом 1147?

15. В каких регистрах МП Intel 80x86 может храниться адрес ячейки памяти?

16. Для чего служат арифметические (логические команды)?

17. Данные какой длины может обрабатывать МП Intel 80x86?

18. Где хранятся операнды, и куда помещается результат после выполнения арифметических (логических) команд?

19. Какие разряды в регистре признаков формируются при выполнении арифметических (логических) команд?

20. Для чего применяются команды положительного и отрицательного приращения (INC/DEC)?

21. Как выполняется команда сравнения двух чисел? Где формируется результат выполнения этой команды?

22. Как выполняются команды простого и циклического сдвига содержимого аккумулятора?

2.3 Лабораторная работа 3

Обработка массивов информации и

организация циклов

Цель работы: Освоить методику программирования в кодах микропроцессора Intel 80x86 при обработке массивов, выполнении и отладке программ на устройстве Intel 80x86.

Продолжительность лабораторного занятия 4 часа. Самостоятельная подготовка - 4 часа.

2.3.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.1. Ознакомиться с настоящим описанием.

1.2. Изучить    группу    команд    передачи    управления Intel 80x86.

1.3.  Изучить рекомендуемую литературу [1; 2;  3]  и разделы    конспекта лекций по программированию в кодах МП Intel 80x86.

1.4. В    соответствии    с    вариантом   задания,    выдаваемого    преподавателем,  составить  программу  в  кодах  МП Intel 80x86   и подготовить на нее полную документацию, включающую в себя:

- схему алгоритма;

- распределение памяти;

- текст программы в кодах МП Intel 80x86.

1.5. Результаты      выполнения     самостоятельной     работы представить в виде отчета.

2.3.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

При программировании часто возникает необходимость в пересылке массива данных из одной области памяти в другую. Такая операция может понадобиться при инициализации элементов массива, при пересылке или формировании строки данных, выводимой на экран дисплея.

Рассмотрим следующую задачу. Массив чисел расположен в области памяти, начиная с адреса  NNNN, и состоит из N элементов. Необходимо переслать массив в другую область памяти, начиная с  адреса DDDD. В программе для МП Intel 80x86  в качестве адресного    регистра используются регистры si и di. Необходимо учитывать, что при каждом проходе программа должна изменять содержимое обоих адресных регистров.

В программе пересылки массива из одной области памяти в другую использованы следующие исходные данные и обозначения:

0002 - количество элементов массива;

cx - счетчик, указатель длины массива;

si - адресный указатель исходного массива;

010D  -  адрес ячейки  памяти,  где хранится  первое числе исходного массива;

di - адресный указатель результирующего массива

0111 - адрес ячейки памяти, с которой начинается результирующий массив;

100 - адрес начала программы.

Таблица 4 - Пересылка массива информации из одной

##### области памяти в другую

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | B90200 | mov cx,0002 | Загрузка счётчика |
| 0103 | BE0D01 | mov si,010D | Загрузка адресного указателя исходного массива |
| 0106 | BF1101 | mov di,0111 | Загрузка адресного указателя результирующего массива |
| 0109 | F2A5 | repnz movsw | Пересылка данных |
| 010B | CD20 | int 20 | Окончание программы |
| 010D | FF |  | Данные |
| 010E | FF |  | Данные |
| 010F | FF |  | Данные |
| 0110 | FFAAAAAA |  | Данные |
| 0114 | AA |  | Данные |

Исходные данные см. Приложение 4.

В ряде случаев возникает необходимость выбрать из массива информации данные, представляющие собой ряд максимальных, либо минимальных величин. Предположим, что необходимо написать программу для решения следующей задачи. Дан массив А1, состоящий из N однобайтовых чисел. Необходимо переписать из массива А1 в массив В1 все числа в диапазоне от Н1 до Н2.

В программе выборки из массива чисел заданного интервала использованы следующие исходные данные и обозначения:

000A - количество элементов исходного массива;

cx - счетчик, указатель длины исходного массива;

si - адресный указатель исходного массива;

0119 - адрес ячейки памяти, где хранится первое число исходного массива;

di - адресный указатель результирующего массива;

012C - адрес ячейки памяти, куда будет записано первое число результирующего массива;

0002 - нижний предел диапазона выборки;

0006 - верхний предел диапазона выборки;

100 - адрес начала программы.

Таблица 5 - Выборка из массива данных чисел заданного интервала

| Адрес | Машин-ный код | Мнемокод | Метка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | B90A00 | mov cx,000A |  | Загрузка счётчика |
| 0103 | BE1901 | mov si,0119 |  | Загрузка адресного ук-ля исходного массива |
| 0106 | BF2C01 | mov di,012C |  | Загрузка адресного ук-ля результирующего массива |
| 0109 | AD | lodsw |  | Выборка числа из массива А1 |
| 010A | 3D0200 | cmp ax,0002 |  | Сравнение с нижним пределом |
| 010D | 7206 | jb 0115 |  | Переход на метку М1, если число < 0002 |
| 010F | 3D0600 | cmp ax,0006 |  | Сравнение с верхним пределом |
| 0112 | 7701 | ja 0115 |  | Переход на метку М2, если число > 0006 |
| 0114 | AB | stosw |  | Запись числа, попавшего в интервал |
| 0115 | E2F2 | loop 0109 |  | Организация цикла |
| 0117 | CD20 | int 20 |  | Окончание программы |
| 0119 | 0000 |  |  | Данные |
| 011B | 0100 |  |  | Данные |
| 011D | 0200 |  |  | Данные |
| 011F | 0300 |  |  | Данные |
| 0121 | 0400 |  |  | Данные |
| 0123 | 050006 |  |  | Данные |
| 0126 | 0007 |  |  | Данные |
| 0128 | 0008 |  |  | Данные |
| 012A | 0009 |  |  | Данные |
| 012C | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 012E | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 130 | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 132 | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 134 | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 136 | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 0138 | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 013A | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 013C | 0000 |  |  | Поле для записи числа |
| 013E | 0000 |  |  | Поле для записи числа |

Исходные данные см. Приложение 5.

2.3.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

По заданию   преподавателя   подготовить   и   выполнить

программы пересылки массива информации из одной области памяти в другую и выбрать из массива данных числа заданного интервала.

Исходные   данные   необходимо   взять   из   Приложений   4 и 5 соответственно.

2.3.4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Краткое описание цели работы и  результатов самостоятельней подготовки к лабораторному занятию.

2. Тексты программ выполнения лабораторной работы.

2.3.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.	Назовите назначение разрядов регистра признаков МП Intel 80x86?

2.	По каким условиям записывается 1 в каждый из разрядов регистра признаков МП Intel 80x86?

3.	Какие функции выполняют команды перехода?

4.	Какие существуют способы изменения последовательности выполнения команд?

5.	Как осуществляется выполнение команды перехода?

6.	В каких байтах располагаются младшие и старшие разряды в командах перехода?

7.	По алгоритму задачи необходимо принять решение «больше»? Какими командами можно это реализовать?

8.	По алгоритму задачи необходимо принять решение «равно»? Какими командами можно это реализовать?

9.	Как организуется цикл в системе команд МП Intel 80x86?

10. 	Какое максимальное число команд может быть в теле цикла?

11. 	Какое максимальное число команд имеет параметр цикла?

12. 	Как организуется работа с массивами?

Приложения

1. Варианты заданий к лабораторной работе № 1

| № п/п | 1-ое слагаемое | 2-ое слагаемое | 3-ое слагаемое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0009 | 2A4D | 631E |
| 2 | 0012 | EF6E | 0938 |
| 3 | 001B | 0D2C | 858B |
| 4 | 0024 | 55BA | 38DC |
| 5 | 002D | 9058 | 0D0C |
| 6 | 0036 | B89E | 358A |
| 7 | 003F | A721 | 2BA2 |
| 8 | 0048 | 4D36 | 15E9 |
| 9 | 0051 | 26F1 | 6C4F |
| 10 | 005A | 3CCD | 3C9A |
| 11 | 0063 | B771 | 2F81 |
| 12 | 006C | 2604 | A694 |
| 13 | 0075 | 57E2 | 4CEA |
| 14 | 007E | 5361 | 8387 |
| 15 | 0087 | ADF8 | 3F6E |
| 16 | 0090 | 3190 | 2244 |
| 17 | 0099 | B29D | 048E |
| 18 | 00A2 | 4F85 | 6E54 |
| 19 | 00AB | A869 | 32DF |
| 20 | 00B4 | 8597 | 1C1D |
| 21 | 00BD | A98A | 51E5 |
| 22 | 00C6 | 7F14 | 2094 |
| 23 | 00CF | CEC3 | 033C |
| 24 | 00D8 | 29A8 | 579E |
| 25 | 00E1 | 4372 | 2703 |

2. Варианты заданий к лабораторной работе № 2

| № п/п | Исходный ряд чисел |
| --- | --- |
| 1 | 046E,05E7,240F,3031,0820,1AF9,1F32 |
| 2 | 0931,4C05,3388,207A,10FB,0867,045D |
| 3 | 22CC,18C0,2489,0566,165A,35BB,2030 |
| 4 | 0967,0DE8,002B,6ABB,229A,3B3C,1732 |
| 5 | 1D0D,3914,1093,1324,06ED,0887,34EA |
| 6 | 1A5B,488C,000E,026B,30BF,106A,00B7 |
| 7 | 242C,0693,4D4F,2825,0DF3,3234,18E6 |
| 8 | 46D4,0984,45E8,0872,0D16,1158,3276 |
| 9 | 1033,06D8,02BD,74A4,038F,43B1,04F5 |
| 10 | 2EEE,1F3F,2A8D,2551,1E1C,0002,0A7A |
| 11 | 2537,0339,217D,54D9,1FDB,0032,0003 |
| 12 | 1D09,310F,103B,2563,07F8,546B,0246 |
| 13 | 1DED,06AF,6FCB,1899,1799,2798,0EED |
| 14 | 1081,2A1D,1BF1,3F90,3DCD,08CD,160D |
| 15 | 0627,1DB4,1C39,1860,0DF5,1946,2F86 |
| 16 | 4354,0F0F,20FE,49AB,24EE,149E,0051 |
| 17 | 152B,1AF0,0F95,3F40,6FC2,0413,05EA |
| 18 | 24A1,2AAA,08A7,0863,2E1E,1C70,23D0 |
| 19 | 0A00,119E,42E8,0875,2309,22A0,08E0 |
| 20 | 02AE,38C5,0136,2369,14C1,52B0,3258 |
| 21 | 3C94,0A89,2073,08F2,0DB2,2A88,3D49 |
| 22 | 12D2,0128,57B0,217B,3A2D,0E99,0CFF |
| 23 | 14A0,0B17,17AE,1971,1C3B,270C,14CD |
| 24 | 05E8,3198,0DAF,0BEE,0BFD,477B,2430 |
| 25 | 2CD0,2A84,11DF,1D28,1FC7,2F94,1B24 |

3. Варианты заданий к лабораторной работе № 2

| № п/п | 1-ое слагаемое | 2-ое слагаемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | D4241C879DAB | DB893E0731C5 |
| 2 | 14B24F878A00 | C8804A82661C |
| 3 | B23CCD13CC0F | 4BFA71E5F1B2 |
| 4 | 088BB20A9635 | B3F59D213819 |
| 5 | 63599097F0DC | 26FC7651829B |
| 6 | 6C186C6EF7CB | 6C96DA2F5B89 |
| 7 | 1A48269F6625 | E4FFFDBF8B6F |
| 8 | 5D6D9039AEF9 | 820DEBE78C8C |
| 9 | 43ECE23D1FD2 | 23B3E1532C35 |
| 10 | 174291286446 | 986C92E74E01 |
| 11 | 6A80C9DD04AE | 86ABBA91A754 |
| 12 | 0B552168FB5A | 5D954BE52779 |
| 13 | 69B794532210 | 8D4C5D819B45 |
| 14 | 53B03825B43B | 5DCDBF87A32E |
| 15 | 6455FB87AA29 | 28FD82561B36 |
| 16 | 109587FE899B | B5945E3367AB |
| 17 | 47B1374A7EEF | 2311010B288F |
| 18 | 36FF17C53AD3 | BA06EA01D356 |
| 19 | 3C8E6EB84E89 | 1FA28C853490 |
| 20 | DF76F5DD4A94 | D7B37B6B581D |
| 21 | 8D307B7D26FC | F01215625845 |
| 22 | 73913AE9B10A | 6F4F8F9AA3D6 |
| 23 | 852ED0435357 | 4A1F4252C167 |
| 24 | 62CB381DBC11 | 35A415DC4937 |
| 25 | 7ACA989E5E6A | 2AB5010D8AC2 |

4. Варианты заданий к лабораторной работе № 3

| № п/п | Исходный массив |
| --- | --- |
| 1 | D424,1C87,9DAB,DB89,3E07,31C5,14B2,4F87,8A00 |
| 2 | C880,4A82,661C,B23C,CD13,CC0F,4BFA,71E5,F1B2 |
| 3 | 088B,B20A,9635,B3F5,9D21,3819,C3D7,A7A7,FAF4 |
| 4 | 9AC0,0C85,D2CE,6359,9097,F0DC,26FC,7651,829B |
| 5 | AA82,63D5,CF4A,8BDE,DA7D,EEE1,6C18,6C6E,F7CB |
| 6 | 6C96,DA2F,5B89,1A48,269F,6625,E4FF,FDBF,8B6F |
| 7 | C965,3DE9,594F,530B,1236,BC89,E701,1515,C1EB |
| 8 | 5F81,B7A7,5C15,5D6D,9039,AEF9,820D,EBE7,8C8C |
| 9 | 43EC,E23D,1FD2,23B3,E153,2C35,2623,B274,82BA |
| 10 | E41A,57D0,8A8C,6980,5C3C,498A,315B,0635,B3D5 |
| 11 | F5B5,21D0,7233,A723,FCAC,FD94,1580,3CAB,3736 |
| 12 | 597B,54E3,9BC4,1742,9128,6446,986C,92E7,4E01 |
| 13 | 994D,C04A,95A0,AD54,DA35,F4FF,33C5,31C9,04F1 |
| 14 | DFB3,1C47,EC07,6A80,C9DD,04AE,86AB,BA91,A754 |
| 15 | 0B55,2168,FB5A,5D95,4BE5,2779,69B7,9453,2210 |
| 16 | 8D4C,5D81,9B45,D690,2172,8E2F,312C,B261,DCC1 |
| 17 | 53B0,3825,B43B,5DCD,BF87,A32E,6455,FB87,AA29 |
| 18 | 28FD,8256,1B36,1095,87FE,899B,B594,5E33,67AB |
| 19 | 47B1,374A,7EEF,2311,010B,288F,D596,08A0,E004 |
| 20 | 481B,7272,DB33,AA1C,0554,2623,A062,F76B,85B1 |
| 21 | 4CBE,0806,686B,A173,6D29,F909,95E5,8385,08B6 |
| 22 | 0F79,B738,D8B1,36FF,17C5,3AD3,BA06,EA01,D356 |
| 23 | CCEA,BE87,F67E,9255,887D,E017,3C8E,6EB8,4E89 |
| 24 | 1FA2,8C85,3490,7F8D,148D,240B,438F,9341,D360 |
| 25 | DF76,F5DD,4A94,D7B3,7B6B,581D,77E4,DD57,82B6 |

5. Варианты заданий к лабораторной работе № 3

| № п/п | Исходный массив | Нижний Предел | Верхний предел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D424,1C87,9DAB,DB89,3E07,31C5,14B2 | 24C3 | 4433 |
| 2 | C880,4A82,661C,B23C,CD13,CC0F,4BFA | 5624 | 5B3D |
| 3 | 088B,B20A,9635,B3F5,9D21,3819,C3D7 | 7DBA | 8041 |
| 4 | 9AC0,0C85,D2CE,6359,9097,F0DC,26FC | 38CB | 6F52 |
| 5 | AA82,63D5,CF4A,8BDE,DA7D,EEE1,6C18 | 61F0 | 652E |
| 6 | 6C96,DA2F,5B89,1A48,269F,6625,E4FF | 7BA1 | E2FB |
| 7 | C965,3DE9,594F,530B,1236,BC89,E701 | 0E69 | 1306 |
| 8 | 5F81,B7A7,5C15,5D6D,9039,AEF9,820D | 5CEA | A93D |
| 9 | 43EC,E23D,1FD2,23B3,E153,2C35,2623 | 5089 | 9DB5 |
| 10 | E41A,57D0,8A8C,6980,5C3C,498A,315B | 300 | 0587 |
| 11 | F5B5,21D0,7233,A723,FCAC,FD94,1580 | 0CF6 | 3C18 |
| 12 | 597B,54E3,9BC4,1742,9128,6446,986C | 1B3C | 5963 |
| 13 | 994D,C04A,95A0,AD54,DA35,F4FF,33C5 | 00EB | 2FA5 |
| 14 | DFB3,1C47,EC07,6A80,C9DD,04AE,86AB | 706F | AC03 |
| 15 | 0B55,2168,FB5A,5D95,4BE5,2779,69B7 | 1361 | 91A2 |
| 16 | 8D4C,5D81,9B45,D690,2172,8E2F,312C | 80ED | 9582 |
| 17 | 53B0,3825,B43B,5DCD,BF87,A32E,6455 | 7D16 | BC2F |
| 18 | 28FD,8256,1B36,1095,87FE,899B,B594 | 1B0E | 42D0 |
| 19 | 47B1,374A,7EEF,2311,010B,288F,D596 | 064B | 0732 |
| 20 | 481B,7272,DB33,AA1C,0554,2623,A062 | 6EA4 | D3DB |
| 21 | 4CBE,0806,686B,A173,6D29,F909,95E5 | 045A | 7FF2 |
| 22 | 0F79,B738,D8B1,36FF,17C5,3AD3,BA06 | A385 | C614 |
| 23 | CCEA,BE87,F67E,9255,887D,E017,3C8E | 20B5 | 6A9C |
| 24 | 1FA2,8C85,3490,7F8D,148D,240B,438F | 42BD | 50D4 |
| 25 | DF76,F5DD,4A94,D7B3,7B6B,581D,77E4 | 6C8B | D494 |

6. Система команд для pс

ОПЕРАЦИИ НАД ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ

#### ПЕРЕСЫЛКА ДАННЫХ И АДРЕСОВ

Пересылка данных без преобразования:

MOV	Пересылка операнда

PUSH	Запись операнда в стек

PUSHA	Запись в стек содержимого всех регистров

POP	Чтение операнда из стека

POPA	Чтение из стека содержимого всех регистров

XCHG	Обмен между регистрами или памятью и регистром

XLAT	Преобразование кодов

BSWAP	Перестановка байтов

Пересылка данных с преобразованием:

MOVSX	Пересылка байта или слова с расширением знака

MOVZX	Пересылка байта или слова с расширением нулями

Ввод-вывод данных:

IN	Ввод операнда из порта в аккумулятор

OUT	Вывод операнда из аккумулятора в порт

Загрузка адреса и селектора:

LEA	Загрузка эффективного адреса ЕА в регистр

LDS	Загрузка селектора в регистр DS

LES	Загрузка селектора в регистр ES

LFS	Загрузка селектора в регистр FS

LGS	Загрузка селектора в регистр GS

LSS	Загрузка селектора в регистр SS

#### АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Сложение:

ADD	Сложение операндов

ADC	Сложение операндов с признаком CF (перенос)

XADD	Обмен операндами и сложение

INC	Инкремент операнда

AAA	ASCII-коррекция результата сложения

DAA	Десятичная коррекция результата сложения

Вычитание:

SUB	Вычитание операндов

SBB	Вычитание операндов с признаком CF (заем)

DEC	Декремент операнда

CMP	Сравнение операндов

CMPXCHG Сравнение и обмен операндами

NEG	Изменение знака операнда (с переводом в дополнительный код)

AAS	ASCII-коррекция результата вычитания

DAS	Десятичная коррекция результата вычитания

Умножение:

MUL	Беззнаковое умножение

IMUL	Знаковое (целочисленное) умножение

AMM	ASCII-коррекция результата умножения

Деление:

DIV	Беззнаковое деление

IDIV	Знаковое (целочисленное) деление

AAD	ASCII-коррекция результата деления

Изменения разрядности путем расширения знака:

CBW	Преобразование байта (AL) в слово (AX)

CWDE	Преобразование слова (АХ) в двойное слово (ЕАХ)

CWD	Преобразование слова (АХ) в двойное слово (DX, AX)

CDQ	Преобразование двойного слова (ЕАХ) в учетверенное слово (EDX, EAX)

#### ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДВИГИ

Логические операции:

NOT	Инверсия операнда (логическое НЕ)

AND	Конъюнкция операндов (логическое И)

OR	Дизъюнкция операндов (логическое ИЛИ)

XOR	Неравнозначность операндов (исключающее ИЛИ)

TEST	Логическое сравнение операндов (установка признаков ZF, SF, PF)

Сдвиги:

SHL/SAL	Сдвиг влево

SHR	Логический сдвиг вправо

SAR	Арифметический сдвиг вправо

SHLD	Двухоперандный сдвиг влево

SHRD	Двухоперандный сдвиг вправо

ROL	Циклический сдвиг влево

ROR	Циклический сдвиг вправо

RCL	Циклический сдвиг влево через перенос (CF)

RCR	Циклический сдвиг вправо через перенос (CF)

Операции с битами:

ВТ	Проверка бита

BTS	Проверка и установка бита

BTR	Проверка и сброс бита

ВТС	Проверка и инверсия бита

BSF	Прямое сканирование битов

BSR	Обратное сканирование битов

Операции со строками символов:

LODS	Загрузка символа в аккумулятор

STOS	Запись символа из аккумулятора

INS	Ввод символа

OUTS	Вывод символа

MOVS	Пересылка символа

CMPS	Сравнение символов

SCAS	Сканирование строки символов

ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

#### УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Безусловная передача управления:

JMP	Безусловный переход

CALL	Вызов подпрограммы

RET	Возврат из подпрограммы

Условные переходы без учета знака:

JA/JNBE	Переход, если выше (не ниже и не равно)

JAE/JNB/JNC	Переход, если (CF)=0: выше или равно (не ниже)

JB/JNAE/JC	Переход, если (CF)=1: ниже (не выше и не равно)

JBE/JNA	Переход, если ниже или равно (не выше)

JE/JZ	Переход, если равно (нуль): (ZF)=1

JNE/JNZ	Переход, если не равно (не нуль): (ZF)=0

JP/JPE	Переход, если четность: (PF)=1

JNP/JPO	Переход, если нечетность: (PF)=0

Условные переходы с учетом знака:

JG/JNLE	Переход, если больше (не меньше и не равно)

JGE/JNL	Переход, если больше или равно (не меньше)

JL/JNGE	Переход, если меньше (не больше и не равно)

JLE/JNG	Переход, если меньше или равно (не больше)

JS	Переход, если отрицательно: (SF)=1

JNS	Переход, если положительно (SF)=0

JO	Переход, если переполнение: (OF)=1

JNO	Переход, если нет переполнения (OF)=0

Условная установка байта:

SETA/SETNBE	Установка, если выше (не ниже и не равно)

SETAE/SETNB	Установка, если выше или равно (не ниже)

SETB/SETNAE	Установка, если ниже (не выше и не равно)

SETBE/SETNA	Установка, если ниже или равно (не выше)

SETE/SETZ	Установка, если равно (нуль): (ZF)=1

SETNE/SETNZ	Установка, если не равно (не нуль): (ZF)=0

SETP/SETPE	Установка, если четность: (PF)=1

SETNP/SETPO	Установка, если нечетность: (PF)=0

SETG/SETNLE	Установка, если не больше (не меньше и не равно)

SETGE/SETNL	Установка, если больше или равно (не меньше)

SETL/SETNGE	Установка, если меньше (не больше и не равно)

SETLE/SETNG	Установка, если меньше и не равно (не больше)

SETS	Установка, если отрицательно: (SF)=1

SETNS	Установка, если положительно: (SF)=0

SETO	Установка, если переполнение: (OF)=1

SETNO	Установка, если нет переполнения: (OF)=0

Прерывания:

INT	Прерывание

INT0	Прерывание по переполнению: (OF)=1

INT3	Прерывание в контрольной точке

IRET	Возврат из подпрограммы прерывания

CLI	Запрещение прерываний

STI	Разрешение прерываний

Организация циклов:

LOOP	Реализация циклов, пока (ECX)≠0

LOOPE/LOOPZ	Реализация циклов, пока (ECX)≠0 или (ZF)=1

LOOPNE/LOOPNZ	Реализация циклов, пока (ECX)≠0 или (ZF)=0

JCXZ (JECXZ)	Реализация циклов, пока (СХ)=0 или (ЕСХ)=0

Операции над признаками:

LAHF	Загрузка признаков в регистр АН

SAHF	Запись содержимого АН в регистр признаков

PUSHF	Запись содержимого регистра признаков в стек

POPF	Чтение содержимого регистра признаков из стека

CLC	Сброс признака переноса: (CF)=0

STC	Установка признака переноса: (CF)=1

CMC	Инвертирование признака переноса (СF)

CLD	Сброс признака направления: (DF)=0

CTD	Установка признака направления: (DF)=1

#### ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

BOUND	Проверка границ массива

ENTER	Обращение к процедуре

LEAVE	Выход из процедуры

#### ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПАМЯТИ

SGDT	Запись содержимого регистра таблицы глобальных дескрипторов

SLDT	Запись содержимого регистра таблицы локальных дескрипторов

SIDT	Запись содержимого регистра таблицы дескрипторов прерываний

STR	Запись содержимого регистра задачи

LGD	Загрузка регистра таблицы глобальных дескрипторов

LLDT	Загрузка регистра таблицы локальных дескрипторов

LIDT	Загрузка регистра таблицы дескрипторов прерываний

LTR 	Загрузка регистра задачи

CLTS	Сброс признака переключения задачи: (TS)=0

ARPL	Коррекция запрошенного уровня привилегий

LAR	Загрузка прав доступа

LSL	Загрузка границы сегмента

VERR	Проверка доступности сегмента при чтении

VERRW	Проверка доступности сегмента при записи

LMSW	Загрузка слова состояния машины (MSW)

SMSW	Запись слова состояния машины (MSW)

#### УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОРОМ

NOP	Отсутствие операции

HLT	Останов

MOV	Пересылка содержимого управляющих, отладчиков, тестирующих регистров

WAIT	Ожидание до поступления сигнала BUSY=1

INVD	Аннулирование содержимого кэш-памяти

WBINVD	Обратная запись и аннулирование кэш-памяти

INVLPG	Аннулирование входа в таблицу страниц

#### ПРЕФИКСЫ

LOCK	Блокировка магистрали

SEG	Замена сегмента

AS	Изменение разрядности адреса

OS	Изменение разрядности операнда

REP, 	Повторение операций со строками символов

REPE/REPZ,

REPNE/REPNZ

##### ОПЕРАЦИИ НАД ЧИСЛАМИ С

##### ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ

#### ПЕРЕСЫЛКА ДАННЫХ

FLD	Загрузка вещественного числа

FILD	Загрузка целого числа

FBLD	Загрузка двоично-десятичного числа

FST	Запись в память вещественного числа

FIST	Запись в память целого числа

FSTP	Запись в память вещественного числа с выталкиванием из стека

FISTP	Запись в память целого числа с выталкиванием из стека

FBSTP	Запись в память двоично-десятичного числа с выталкиванием из стека

FXCH	Обмен данными между регистрами стека

FLDZ	Загрузка нуля +0.0

FLD1	Загрузка единицы +1.0

FLDPI	Загрузка π (пи)

FLDL2T	Загрузка log2 10

FLDL2E	Загрузка log2 e

FLDLG2	Загрузка lg 2

FLDLN2	Загрузка ln 2

#### АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

FADD	Сложение вещественных чисел

FADDP	Сложение вещественных чисел с выталкиванием из стека

FIADD	Сложение целых чисел

FSUB	Вычитание вещественных чисел

FSUBP	Вычитание вещественных чисел с выталкиванием из стека

FSUBR	Обратное вычитание вещественных чисел

FSUBRP	Обратное вычитание вещественных чисел с выталкиванием из стека

FISUB	Вычитание целых чисел

FISUBR	Обратное вычитание целых чисел

FMUL	Умножение вещественных чисел

FMULP	Умножение вещественных чисел с выталкиванием из стека

FIMUL	Умножение целых чисел

FDIV	Деление вещественных чисел

FDIVP	Деление вещественных чисел с выталкиванием из стека

FDIVR	Обратное деление вещественных чисел

FDIVRР	Обратное деление вещественных чисел с выталкиванием из стека

FIDIV	Деление целых чисел

FIDIVR	Обратное деление целых чисел

#### ОПЕРАЦИИ СРАВНЕНИЯ

FCOM	Сравнение вещественных чисел

FCOMP	Сравнение вещественных чисел с выталкиванием из стека

FCOMPP	Сравнение вещественных чисел с двойным выталкиванием из стека

FICOM	Сравнение целых чисел

FICOMP	Сравнение целых чисел с выталкиванием из стека

FTST	Сравнение с нулем

FUCOM	Сравнение неупорядоченных чисел

FUCOMP	Сравнение неупорядоченных чисел с выталкиванием из стека

FUCOMPP	Сравнение неупорядоченных чисел с двойным выталкиванием из стека

FXAM	Анализ вещественного числа

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

FSQRT	Вычисление квадратного корня

FSCALE	Масштабирование (изменение порядка числа)

FXTRACT	Выделение мантиссы и порядка

FPREM	Нахождение частичного остатка от деления

FPREM1	Нахождение частичного остатка в стандарте IEEE

FRNDINT	Округление до целого числа

FABS	Получение абсолютного значения

FCHS	Изменение знака числа

FSIN	Вычисление синуса

FCOS	Вычисление косинуса

FSINCOS	Вычисление синуса и косинуса

FPTAN	Вычисление частичного тангенса

FPATAN	Вычисление частичного арктангенса

F2XM1	Вычисление функции 2Х - 1

FYL2X	Вычисление функции Y·log2 X

FYL2XP1	Вычисление функции Y·log2 (X + 1)

#### ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

FINIT	Инициализация FPU

FSTWAX	Передача слова состояния в регистр АХ

FSTSW	Передача слова состояния в память

FLDCW	Загрузка управляющего слова

FCLEX	Сброс флагов в регистре состояния SR

FSTENV	Запись в память содержимого вспомогательных регистров

FLDENV	Загрузка содержимого вспомогательных регистров

FSAVE	Запись в память содержимого вспомогательных регистров и арифметического стека

FRSTOR	Загрузка содержимого вспомогательных регистров и арифметического стека

FINCSTP	Инкремент содержимого указателя стека

FDECSTP	Декремент содержимого указателя стека

FFREE	Освобождение регистра ST(i)

FWAIT (WAIT) Ожидание готовности процессора с плавающей точкой

Литература

- Саримов, Н.Н.  Программирование для процессора Intel. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электронные вычислительные машины» / Н.Н.Саримов. – Казань: Казан. матем. общ-во, 1999. - 86 с.

- Крикун, Н.Г. Микропроцессоры и микро-ЭВМ: Метод, указания / Н.Г. Крикун, Р.Н. Гайнуллин, А.Р. Герке, С.М. Вайнер, В.А. Фафурин. – Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 1996. - ч. 1. 25 с.

- Овечкин, Ю.А.  Микропроцессоры: Справочное пособие / Ю.А. Овечкин. Л.: Судостроение, 1987. - 519 с.

- Гилмор, Ч. Введение в микропроцессорную технику / Ч.  Гилмор. -  М.: Мир, 1984. - 331 с.

- Преснухин, Л.Н. Микропроцессоры / Л.Н. Преснухина. М.: Высшая школа, 1986. - Т. 3.350 с.

- Богумирский, С.П. Руководство пользователя ПЭСМ в 2-х томах / С.П.  Богумирский. - СП: «Ассоциация OLIKO», 1992. - 764 с.

- Мячев, И.С. Интерфейсы средств вычислительной техники / И.С. Мячев. -  М.: Радио и связь, 1993. - 254 с.

- Бродин, В.Б. Микропроцессор i486. Архитектура, программирование, интерфейс / В.Б. Бродин, И.И. Шагурин. - М.: «Диалог-мифи», 1993. - 240 с.

Учебное издание

Сечина Галина Павловна

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И

МИКРО-ЭВМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ЧАСТЬ I

Корректор Габдурахимова Т.М.

Худ.редактор Федорова Л.Г.

Сдано в набор 02.05.2012

Подписано в печать 04.06.2012.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл.печ.л. 2,4. Тираж 100.

Заказ №33.

НХТИ (филиал) ФГОУ ВПО «КНИТУ»,

г.Нижнекамск, 423570, ул.30 лет Победы, д.5а.