Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

А.Т. Галимова, А.А. Сагдеев

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Нижнекамск

2017

### УДК 536.7

### Г 15

### Печатается по решению редакционно-издательского совета НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Рецензенты:

Биктагиров В.В., кандидат химических наук, доцент

Гайфутдинов А.Н., кандидат технических наук, доцент

Галимова, А.Т.

Г 15 Техническая термодинамика : учебное пособие / А.Т. Галимова, А.А. Сагдеев. – Нижнекамск : НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017. – 84 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех форм обучения технических направлений, обучающихся в учреждениях высшего образования по программам бакалавриата, изучающих дисциплину «Техническая термодинамика», «Термодинамика», «Теплотехника». Рассмотрены теоретические основы термодинамических процессов, даны варианты индивидуальных заданий и контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов. Приведены материалы и задания к практическим занятиям.

Подготовлено на кафедре «Техники и физики низких температур» НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

### УДК 536.7

###  Галимова А.Т., Сагдеев А.А. 2017

###  НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017

ЗАНЯТИЕ 1

Основные термодинамические параметры состояния.

Основные законы идеальных газов

Термодинамическое состояние тела при отсутствии силовых полей (гравитационного, электромагнитного) может быть определено тремя основными параметрами: удельный объем, абсолютная температура и давление.

- Удельный объем,   – это отношение объема однородного вещества к его массе, м3 /кг. Величина обратная удельному объему называется плотностью ρ, кг/м3; υ = 1/ρ.

- Температура, характеризуя степень нагретости тел, представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения его молекул, т.е. температура характеризует среднюю интенсивность движения молекул: чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура тела. Абсолютная температура всегда положительная величина, так при Т = 0 К прекращается тепловое движение молекул.   T К = 273,15 + t °С .

- Давление с точки зрения молекулярно-кинетической теории есть средний результат ударов молекул газа, находящихся в непрерывном хаотическом движении о стенки сосуда, в котором заключен газ. Давление представляет собой отношение силы, действующей по нормали на единицу поверхности.

Единицы измерения давления:

; 1 кПа = 103 Па; 1 МПа = 106 Па; 1 бар = 105 Па.

В технической системе за единицу давления используют техническую    атмосферу   1 ат  =  0,981 бар  =  1 кгс/см2   =    = 10000 кгс/м2 = 735,6 мм.рт.ст.

Атмосферное давление или 1 физическая атмосфера: 1 атм=1,013 бар = 1,0332 кгс/см2 = 10332 кгс/м2 =760 мм.рт.ст.

Для измерения давлений применяют барометры и манометры, для измерения разрежения – вакуумметры. Барометрами измеряют атмосферное давление, а манометрами – давление, превышающее атмосферное, т.е. избыточное.

Термодинамическим параметром является только абсолютное давление, которое отсчитывается от абсолютного нуля давления, т.е.:

- в случае избыточного давления – Рабс = Р0 + Ризб.

- в случае вакуума – Рабс = Р0 – Рразр.

Избыточное давление (Ризб) и давление разряжения (Рразр) не являются параметрами состояния, т.к. они при одном и том же абсолютном давлении (Рабс) могут принимать различные значения в зависимости от величины атмосферного давления (Р0).

Идеальным газом называется газ, в котором отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между молекулами, а объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа. Все реальные газы при высоких температурах и низких давлениях почти полностью подходят под понятие «идеальный газ». Идеальные газы полностью подчиняются законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака.

- Закон Бойля-Мариотта гласит: при постоянной температуре объем, занимаемый газом, изменяется обратно пропорционально его давлению: ; ; . Процесс называется изотермический.

- Закон Гей-Люссака гласит: при постоянном давлении объемы одного и того же количества идеального газа изменяются прямо пропорционально абсолютным температурам:  . Процесс называется изобарный.

Для газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, имеет место следующая зависимость, полученная на основе закона Авогадро:

,

где М – молярная масса газа, или Мυ = const. Величина Мυ – представляет   собой   объем   1 кмоля  газа.  Для   нормальных   условий  (tн = 0 °C, Pн = 101325 Па) объем 1 кмоля всех идеальных газов равен 22,4 м3/кмоль. Плотность газа при нормальных условиях определяется из равенства ρн = М/22,4 (кг/м3); υн = 22,4/М (м3/кг).

Характеристическое уравнение идеального газа или уравнение состояния Клапейрона связывает между собой основные параметры состояния - давление, объем и температуру:

PV = mRT или Pυ = RT

А для 1 кмоля газа уравнение состояния Клапейрона – Менделеева имеет вид:

PVm = RmT,

где P – давление газа, Па; V – объем газа, м3; m – масса газа, кг; R – удельная газовая постоянная, Дж/(кг·К); Rm – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); Vm – объем 1 кмоля газа, м3/кмоль.

Численное значение универсальной газовой постоянной Rm при нормальных условиях равно 8314 Дж/(кмоль·К).

Величину удельной газовой постоянной можно определить из уравнения:

R = 8314/M,  Дж/(кг·К),

где М – молярная масса газа или масса 1 кмоля, кг/кмоль.

Пользуясь характеристическим уравнением для двух состояний, можно получить выражение для определения любого параметра при переходе от одного состояния к другому, если известны значения основных параметров:

P1 V1/T1 = P2V2 /T2

Это уравнение можно применить для приведения объема к «нормальным условиям»:

PV/T = PнVн/Tн

Контрольные задания

Задача 1.1. В сосуде объемом V имеется газ массой m. Определить удельный объем и плотность газа. Варианты задания представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

| № варианта | V, м3 | m , кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 1,5 |
| 2 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | 2,5 | 4,0 |
| 5 | 3,0 | 5,0 |
| 6 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | 4,0 | 7,0 |
| 8 | 4,5 | 8,0 |
| 9 | 5,0 | 9,0 |
| 10 | 5,5 | 9,5 |

Задача 1.2. Определить абсолютное давление в сосуде, если показания манометра составляют Ризб, а барометрическое давление равно Р0. Абсолютное давление выразить в МПа. Варианты задания представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

| № варианта | Ризб, кгс/см2 | Р0, мм.рт.ст |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,7 | 743 |
| 2 | 2,1 | 730 |
| 3 | 2,25 | 731 |
| 4 | 1,89 | 740 |
| 5 | 3,5 | 775 |
| 6 | 4,3 | 752 |
| 7 | 5,2 | 765 |
| 8 | 6,9 | 750 |
| 9 | 8,7 | 720 |
| 10 | 12,9 | 715 |

Задача 1.3. Определить удельный объем газа, если абсолютное давление воздуха составляет Р, а температура равна t. Варианты задания представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

| № варианта | газ | Р, МПа | t, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 2,3 | 270 |
| 2 | азот | 2,4 | 275 |
| 3 | кислород | 2,5 | 280 |
| 4 | водород | 2,8 | 290 |
| 5 | окись углерода | 2,7 | 295 |
| 6 | двуокись углерода | 2,6 | 300 |
| 7 | метан | 2,3 | 315 |
| 8 | сернистый газ | 2,5 | 305 |
| 9 | водяной пар | 2,8 | 310 |
| 10 | этан | 2,2 | 275 |

Задача 1.4. В цилиндрическом сосуде, имеющем внутренний диаметр 0,6 м, высоту 2,4 м, находится газ при температуре t и избыточном давлении 0,765 МПа. Барометрическое давление составляет 101858 Па. Определить массу газа. Варианты задания представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

| № варианта | газ | t,°C |
| --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 18 |
| 2 | азот | 20 |
| 3 | кислород | 40 |
| 4 | водород | 50 |
| 5 | окись углерода | 60 |
| 6 | двуокись углерода | 30 |
| 7 | метан | 45 |
| 8 | сернистый газ | 35 |
| 9 | водяной пар | 25 |
| 10 | этан | 55 |

Задача 1.5. В сосуде объемом 0,5 м3 находится газ при избыточном давлении Ризб и температуре t. Сколько кг газа нужно откачать из сосуда, чтобы разряжение в нем составило 56 кПа при условии, что температура в сосуде не изменится. Атмосферное давление равно 768 мм.рт.ст. Варианты задания представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

| № варианта | газ | Ризб, МПа | t, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 0,22 | 29,0 |
| 2 | азот | 1,25 | 35,0 |
| 3 | кислород | 0,32 | 100 |
| 4 | водород | 0,55 | 120 |
| 5 | окись углерода | 0.40 | 200 |
| 6 | двуокись углерода | 0,45 | 130 |
| 7 | метан | 0,50 | 150 |
| 8 | сернистый газ | 0,65 | 70,0 |
| 9 | водяной пар | 0,70 | 90,0 |
| 10 | этан | 0,20 | 120 |

ЗАНЯТИЕ 2

Смесь идеальных газов

Газовые смеси используют в технике в качестве рабочего тела (например, воздух, продукты сгорания). Под газовой смесью понимается смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, которое называется парциальным (частичным). Газовая смесь идеальных газов подчиняется закону Дальтона, который гласит: общее давление смеси газа равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих смесь:

Парциальное давление – это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме, при той же температуре, что и в смеси.

Газовая смесь может быть задана тремя способами: массовыми, объемными и молярными долями.

- Массовой долей g называется отношение массы отдельного газа к общей массе смеси:

; ;,

где Mсм – масса всей смеси; M1,M2,...Mn – массы отдельных газов.

Сумма массовых долей равна единице:

Сумма масс всех газов равна массе смеси:

- Объемной долей r называется отношение парциального объема отдельного газа к объему смеси:

; ; ,

где  – объем всей смеси;  – парциальные объемы отдельных газов.

Парциальным объемом называется объем, который занимал бы этот газ, если бы его температура и давление равнялись температуре и давлению смеси газов.

,

- Задание смеси молярными долями равнозначно заданию ее объемными долями:

,

где  – количество молей отдельного газа;  – количество молей смеси.

Для перевода массовых долей в объемные пользуются формулой:

,

где Мi  – молярная масса i- того компонента смеси.

Перевод объемных долей в массовые производится по формуле:

Плотность смеси ρсм находится из выражения:

Удельный объем смеси представляет величину обратную плотности смеси:

Значение молекулярной массы газовой смеси можно получить по формуле:

или через массовый состав:

Газовую постоянную смеси газов Rсм  можно выразить через газовые постоянные отдельных компонентов, входящих в смесь, либо через молекулярную массу смеси:

Между массовыми, объемными долями и газовой постоянной существуют зависимости:

,

Контрольные задания

Задача 2.1. Определить среднюю молекулярную массу сухого атмосферного воздуха по известному объемному составу. Варианты задания представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| № варианта | Объемные доли смеси (атмосферного воздуха), % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СО2 | N2 | О2 |
| 1 | 20 | 50 | 30 |
| 2 | 50 | 50 | – |
| 3 | 30 | 50 | 20 |
| 4 | 79 | – | 21 |
| 5 | 50 | 15 | 35 |
| 6 | – | 30 | 70 |
| 7 | 25 | 15 | 60 |
| 8 | 45 | 15 | 40 |
| 9 | 55 | 20 | 25 |
| 10 | 30 | – | 70 |

Задача 2.2. По известному объемному составу газовой смеси и ее параметрам – давлению Р1 и температуре t1 определить: среднюю молекулярную массу и газовую постоянную смеси; плотность и удельный объем при заданных и нормальных условиях; парциальное давление N2. Варианты задания представлены в табл. 2.2

Таблица 2.2

| № варианта | Объемные доли газовой смеси, % |  |  |  | Р1, МПа | t1, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО2 | Н2О | N2 | О2 |  |  |
| 1 | – | 10 | 72 | 18 | 0,12 | 140 |
| 2 | 20 | – | 68 | 12 | 0,14 | 160 |
| 3 | 25 | 15 | 60 | – | 0,16 | 180 |
| 4 | 15 | – | 75 | 10 | 0,11 | 220 |
| 5 | – | 12 | 65 | 23 | 0,15 | 170 |
| 6 | – | 18 | 50 | 32 | 0,17 | 230 |
| 7 | 32 | 13 | 55 | – | 0,19 | 240 |
| 8 | – | 8 | 62 | 30 | 0,16 | 260 |
| 9 | 10 | – | 79 | 11 | 0,18 | 280 |
| 10 | 25 | 15 | 60 | – | 0,18 | 230 |

ЗАНЯТИЕ 3

Теплоемкость газов

Во всех тепловых расчетах, связанных с определением количества тепла, большое значение имеет теплоемкость рабочего тела. Удельной теплоемкостью тела называют отношение теплоты, полученной единицей количества вещества при бесконечно малом изменении его состояния, к изменению температуры. Так как количество теплоты зависит от характера процесса, то и теплоемкость системы также зависит от условий протекания процесса.

В термодинамике различают следующие шесть видов теплоемкости газов:

- массовая изобарная, СP [кДж/кг·град],

- массовая изохорная,  Сυ [кДж/кг·град],

- объемная изобарная, С´P [кДж/мн3⋅град],

- объемная изохорная, С´υ [кДж/мн3⋅град],

- мольная изобарная, μСP [кДж/кмоль·град],

- мольная изохорная, μСυ [кДж/кмоль·град].

Массовая теплоемкость показывает количество тепла, необходимое для нагрева 1 кг газа на 1 градус в изобарном (СP) или изохорном (Сυ) процессах.

Мольная теплоемкость показывает количество тепла, необходимое для нагрева 1 киломоля газа на 1 градус в изобарном (μСP) или изохорном (μСυ) процессах.

Объемная теплоемкость показывает количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 газа при нормальных условиях на 1 градус в изобарном (С´P) или изохорном (С´υ) процессах.

Между указанными теплоемкостями существует следующая связь:

где υн  – удельный  объем   газа   при   нормальных   условиях,  м3/кг;  μ – молекулярная масса газа, кг/кмоль.

В общем виде связь между теплоемкостями  СP  и Сυ  устанавливает уравнение Майера:

где R – газовая постоянная, кДж/(кг·град).

Объем идеального газа, приведенный к нормальным условиям, определяется из соотношения:

где Рн–давление при нормальных условиях, Рн=101325 Па=760 мм.рт.ст; Тн – температура при нормальных условиях, Тн =273,15 К; Pt ,Vt Тt – рабочие давление, объем и температура газа.

Теплоемкость газов широко используется в инженерных расчетах различных машин и аппаратов. Например, для расчета количества тепла Q, необходимого для нагревания газов при:

- изобарном нагреве газа массой m

,

- изохорном нагреве газа массой m

,

- изобарном нагреве газа объемом Vн, приведенного к нормальным условиям

,

- изохорном нагреве газа того же объема

,

- изобарном нагреве М киломолей газа

,

- изохорном нагреве М киломолей газа

,

где t1 и t2 – начальная и конечная температуры газа.

Кроме того, теплоемкость используется для расчета изменения внутренней энергии, энтальпии, энтропии и т.д.

Элементы молекулярно-кинетической теории теплоемкости

Существуют следующие способы определения теплоемкости газов:

- теоретический расчет;

- из таблиц теплофизических свойств газов;

- экспериментальный метод.

Теоретический метод определения теплоемкости основывается на классической молекулярно-кинетической теории идеального газа. Согласно которой газ состоит из недеформируемых молекул, между которыми отсутствуют силы взаимодействия. При этом каждая молекула обладает лишь энергией поступательного и вращательного движения.

Внутренняя энергия газа, согласно гипотезе Максвелла – Больцмана, равномерно распределена по степеням свободы поступательного и вращательного движения молекул. Числом степеней свободы молекулы называется количество независимых координат, определяющих ее положение в пространстве. Известно, что одноатомный газ имеет три степени свободы поступательного движения, двухатомный – три поступательного и два вращательного движения, то есть пять степеней свободы. Молекулы трех- и многоатомных газов имеют три степени свободы поступательного движения и три степени свободы вращательного движения, всего шесть.

Согласно молекулярно-кинетической теории мольные теплоемкости идеальных газов рассчитываются по формулам:

где i – число степеней свободы молекулы; μR = 8,314 кДж/кмоль·град – универсальная газовая постоянная.

Наряду с простотой молекулярно-кинетическая теория теплоемкости имеет существенные недостатки. Она не учитывает температурную зависимость теплоемкости и не применима для реальных газов. Следовательно, эта теория дает удовлетворительные результаты расчета   только   для  идеальных  газов  при  температурах,  близких к 0 °С. Кроме того, расхождение расчетных значений с экспериментальными данными для трех- и многоатомных газов объясняется тем, что в молекулах этих газов необходимо учитывать не только поступательное и вращательное движение, но и колебательное движение атомов в самой молекуле, энергия которых в кинетической теории газов не учитывается. Учет энергии колебательного движения атомов в молекуле дается квантовой теорией теплоемкостей.

Наиболее точные значения теплоемкостей идеальных газов в зависимости от температуры приводятся в специальных таблицах теплофизических свойств.

Контрольные задания

Задача 3.1. Рассчитать количество тепла, которое необходимо для изобарного нагрева 5 м3 газа, находящегося под давлением Р при начальной температуре t1 до t2 = 700 °С. Теплоемкость газа определить из теплофизических таблиц как среднюю арифметическую для начальной и конечной температур газа. Варианты задания представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № варианта | газ | t1, °C | P, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 100 | 0,1 |
| 2 | азот | 400 | 0,4 |
| 3 | кислород | 300 | 0,3 |
| 4 | водород | 500 | 0,5 |
| 5 | окись углерода | 150 | 0,15 |
| 6 | двуокись углерода | 200 | 0,2 |
| 7 | азот | 450 | 0,45 |
| 8 | сернистый газ | 350 | 0,4 |
| 9 | водяной пар | 250 | 0,25 |
| 10 | кислород | 600 | 0,6 |

Теплоемкости различных газов в зависимости от температуры даны в приложении 3.

Задача 3.2. Воздух, имеющий начальные параметры P1, V1 и t1, нагревается при постоянном объеме до t2. Определить массу воздуха и количество подводимой теплоты. Варианты задания представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| № варианта | V1, м3 | t1, °C | t2, °C | P, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 50 | 250 | 0,5 |
| 2 | 0,4 | 100 | 300 | 1 |
| 3 | 0,5 | 150 | 350 | 1,5 |
| 4 | 0,6 | 200 | 400 | 2 |
| 5 | 0,7 | 250 | 450 | 2,5 |
| 6 | 0,8 | 300 | 500 | 3 |
| 7 | 0,9 | 350 | 550 | 3,5 |
| 8 | 1,0 | 400 | 600 | 4 |
| 9 | 1,1 | 450 | 650 | 4,5 |
| 10 | 1,2 | 500 | 700 | 5 |

Задача 3.3. Рассчитать массовую изобарную теплоемкость газа согласно молекулярно-кинетической теории.

Сравнить полученный результат с табличным значением теплоемкости при 0 0С и объяснить возможные причины расхождения. Варианты задания представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| № варианта | газ |
| --- | --- |
| 1 | воздух |
| 2 | азот |
| 3 | кислород |
| 4 | водород |
| 5 | окись углерода |
| 6 | двуокись углерода |
| 7 | метан |
| 8 | сернистый газ |
| 9 | водяной пар |
| 10 | этан |

Молекулярные массы различных газов даны в приложении 2.

Задача 3.4. В цилиндре с поршнем, первоначальный объем которого  равен V, находится идеальный газ при температуре t1. В изобарном  процессе  при  абсолютном  давлении Рабс = 0,65 МПа  от  газов отводится  теплота.   В   конце  процесса  температура  снижается до t2 = 0 °С. Определить работу расширения в кДж. Варианты задания представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| № варианта | t1, °С | V, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 275 | 5000 |
| 2 | 234 | 3500 |
| 3 | 147 | 3800 |
| 4 | 368 | 2800 |
| 5 | 353 | 1800 |
| 6 | 267 | 1200 |
| 7 | 143 | 1500 |
| 8 | 280 | 1650 |
| 9 | 164 | 1400 |
| 10 | 126 | 1300 |

ЗАНЯТИЕ 4

Первый закон термодинамики

Первый закон термодинамики является частным случаем общего закона сохранения и превращения энергии применительно к процессам, протекающим в термодинамических системах. Закон сохранения и превращения энергии гласит, что в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной.

Аналитическое выражение первого закона термодинамики в дифференциальном виде для любого тела имеет вид:

,

где dQ – количество тепла, сообщенного извне рабочему телу массой М кг; dU – изменение внутренней энергии рабочего тела; dL – работа, совершенная рабочим телом по преодолению внешнего давления, либо «внешняя работа», работа расширения.

Каждый из трех членов этого уравнения может быть в зависимости от характера изменения состояния положительным, отрицательным или равным нулю.

Для бесконечно малого изменения состояния 1 кг любого газа уравнение принимает вид:

dq = du + dl, так как dl = P·dυ, то dq = du + Pdυ

Для конечного изменения состояния последние уравнения имеют вид:

и

Согласно первому закону термодинамики подведенная к рабочему телу энергия в форме теплоты расходуется на изменение внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы.

Величина работы расширения для 1 кг газа определяется из уравнения:

,

Изменение внутренней энергии идеального газа для любого процесса при бесконечно малом изменении состоянии:

В теплотехнических расчетах обычно требуется знать изменение внутренней энергии, а не ее абсолютное значение; поэтому начало отсчета (0°С или 0 К) для конечного результата  не имеет значения.

При изменении температуры процесса в интервале от t1 до t2, получаем формулу:

,

где  – средняя массовая теплоемкость при постоянном объеме в пределах температур от t1 до t2.

Гиббсом в термодинамику введено выражение , которое является параметром состояния  и называется «энтальпия». Энтальпия – энергия расширенной системы (тела и окружающей среды). В этом и заключается физический смысл энтальпии. Таким образом, основное уравнение первого закона через энтальпию имеет вид:

Для идеальных газов , следовательно:

В теплотехнических расчетах обычно требуется знать изменение энтальпии, а не ее абсолютное значение, поэтому начало отсчета (0 К или 0 °С) для конечного результата (dh) не имеет значения. Количество тепла в процессе при постоянном давлении можно определить как разность энтальпии конечного и начального состояния: .

Контрольные задания

Задача 4.1. Определить изменение внутренней энергии газа массой 20 кг, если температура его в результате нагрева повысилась от t1 до t2. Варианты задания представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| № варианта | газ | t1, °C | t2, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 25 | 500 |
| 2 | азот | 100 | 600 |
| 3 | кислород | 50 | 700 |
| 4 | водород | 150 | 800 |
| 5 | окись углерода | 200 | 900 |
| 6 | двуокись углерода | 0 | 1000 |
| 7 | кислород | 25 | 400 |
| 8 | окись углерода | 100 | 300 |
| 9 | воздух | 150 | 700 |
| 10 | водород | 200 | 800 |

Задача 4.2. Газ объемом V, находящийся в нормальных условиях, нагревается до температуры t °C. Определить количество тепла, затраченного на нагрев газа. Температурную зависимость считать линейной. Варианты задания представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

| № варианта | газ | V, л | t, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | воздух | 300 | 290 |
| 2 | азот | 350 | 280 |
| 3 | кислород | 250 | 300 |
| 4 | водород | 240 | 180 |

Окончание таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | окись углерода | 150 | 190 |
| 6 | двуокись углерода | 180 | 200 |
| 7 | метан | 200 | 250 |
| 8 | сернистый газ | 240 | 220 |
| 9 | водяной пар | 330 | 210 |
| 10 | этан | 300 | 180 |

Задача 4.3. В закрытом сосуде объемом V находится газ при нормальных условиях. В результате нагрева температура газа повысилась до t °С. Определите давление в нагретом сосуде, изменение внутренней энергии газа, работу расширения и полезную работу, количество теплоты. Температурную зависимость теплоемкости считать постоянной. Варианты решений представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

| № варианта | газ | V, л | t,°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 1200 | 170 |
| 2 | азот | 1100 | 140 |
| 3 | кислород | 1000 | 200 |
| 4 | водород | 1400 | 170 |
| 5 | окись углерода | 1800 | 150 |
| 6 | двуокись углерода | 1300 | 160 |
| 7 | метан | 1400 | 140 |
| 8 | сернистый газ | 1500 | 180 |
| 9 | водяной пар | 1700 | 190 |
| 10 | этан | 1600 | 110 |

ЗАНЯТИЕ 5

Основные термодинамические процессы идеальных газов

Основными термодинамическими процессами являются:

- Изохорный процесс, при V = const;

- Изобарный процесс, при P = const;

- Изотермический процесс, при T = const;

- Адиабатный процесс, при s = const;

- Политропный процесс, протекающий при постоянной теплоемкости; тогда первые четыре процесса могут рассматриваться как частные случаи политропного процесса, изменение параметров которого подчиняется уравнению политропы:

,

где n – показатель политропы.

Изохорный процесс

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса выражается уравнением:

Изменение внутренней энергии Δuυ, кДж/кг:

Если в процессе участвует М кг или Vн м3 газа, то количество тепла или изменение внутренней энергии газа определяется по формуле:

,

где Vн – объем газа при нормальных условиях, м3.

В изохорном процессе газ работы не совершает (L = 0 кДж).

Изобарный процесс

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса:

Работа 1 кг газа:

Для газа массой М кг работа расширения:

Если в процессе при Р = const участвует М кг или Vн м3 газа, то количество теплоты подсчитывается по формуле:

Изменение внутренней энергии:

Изотермический процесс

Зависимость между начальными и конечными параметрами определяется по формуле:

или

Работа 1 кг идеального газа определяется из уравнений:

,

Если в процессе принимает участие М кг газа, то полученные из формул значения необходимо увеличить в М раз.

Так как в изотермическом процессе t = соnst,  то для идеального газа изменение внутренней энергии равно нулю: Δu = 0 кДж/кг.

В изотермическом процессе количество тепла, сообщаемого газу или отнимаемое от газа численно равно  работе расширения или полезной работе газа:

Теплота, участвующая в изотермическом процессе, равна произведение изменения энтропии  на абсолютную температуру Т:

Адиабатный процесс

В адиабатном процессе связь между основными параметрами выражается уравнением:

,

где – показатель адиабаты.

Зависимость между начальными и конечными параметрами в адиабатном процессе может быть выражена через все основные параметры состояния:

между Р и υ                                     ,

между Т и υ                                      ,

между Р и υ

Работа 1 кг газа определяется по следующим формулам:

,

Адиабатный процесс – процесс без подвода и отвода тепла, т.е. . Следовательно, уравнение 1 закона термодинамики для адиабатного процесса имеет вид:

,

следовательно,

Или для конечного процесса:

Таким образом, изменение внутренней энергии газа и работа адиабатного процесса численно равны по величине и противоположны по знаку.

Изменение внутренней энергии идеального газа в адиабатном процессе может быть также выражено уравнением:

Контрольные задания

Какие процессы называются изобарными, изотермическими, изохорными, адиабатными? Напишите уравнения этих процессов. Изобразите эти процессы в Pυ- и Ts-диаграммах.

Задача 5.1. Воздух объемом V1 и начальным абсолютным давлением P1, был сжат до конечного давления Р2. Определите конечный объем, работу расширения, считая процесс сжатия: а) адиабатным; б) изотермическим. Варианты задания представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| № варианта | V, м3 | P1, МПа | Р2, кгc/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0,6 | 20,4 |
| 2 | 9 | 0,8 | 23,8 |
| 3 | 8 | 0,7 | 26,0 |
| 4 | 7 | 0,5 | 30,6 |
| 5 | 6 | 0,4 | 34,0 |
| 6 | 5 | 0,9 | 29,0 |
| 7 | 3 | 0,8 | 22,0 |
| 8 | 6 | 0,7 | 29,9 |
| 9 | 9 | 0,5 | 25,0 |
| 10 | 8 | 0,7 | 24,0 |

Задача 5.2. При адиабатном сжатии V азота с температурой t1 объем газа уменьшается в n раз. Определите изменение внутренней энергии и энтальпии газа, если масса газа равна М. Варианты задания представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

| № варианта | V, м3 | n, раз | t, °С | M, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 19 | 2 |
| 2 | 9 | 3 | 20 | 3 |
| 3 | 8 | 4 | 18 | 4 |
| 4 | 7 | 5 | 16 | 5 |
| 5 | 6 | 3 | 17 | 6 |
| 6 | 5 | 6 | 16 | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 15 | 3 |
| 8 | 6 | 4 | 12 | 5 |
| 9 | 9 | 3 | 13 | 6 |
| 10 | 8 | 5 | 17 | 2 |

Задача 5.3. Воздух, объемом V, с начальным давлением Р1  и температурой t1 сжимается при постоянной температуре до конечного давления Р2 . Определить конечный объем, затраченную на сжатие работу и количество тепла, которое необходимо отвести от газа. Варианты задания представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| № варианта | V, м3 | Р1, бар | Р2, МПа | t, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0,5 | 0,6 | 18 |
| 2 | 4 | 0,6 | 0,7 | 19 |
| 3 | 5 | 0,7 | 0,5 | 17 |
| 4 | 6 | 0,9 | 0,4 | 14 |
| 5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 15 |
| 6 | 2 | 0,4 | 0,7 | 13 |
| 7 | 7 | 0,6 | 0,5 | 17 |
| 8 | 8 | 0,6 | 0,4 | 20 |
| 9 | 4 | 0,5 | 0,3 | 21 |
| 10 | 6 | 0,3 | 0,2 | 23 |

ЗАНЯТИЕ 6

Второй закон термодинамики. Энтропия идеального газа

Второй закон термодинамики определяет направление термодинамического процесса и  устанавливает условия превращения теплоты в работу, а также определяет условия получения максимальной работы.

2 закон термодинамики можно сформулировать в виде следующих постулатов:

- Клаузис: «Теплота не может переходить от холодного тела к более нагретому сама собой даровым способом (без компенсации)»

- Томсон: «Не вся теплота, полученная в тепловом двигателе от источника теплоты, может перейти в работу»

- Оствальд: «Осуществление вечного двигателя второго рода невозможно», т.е. двигателя, который способен целиком превращать в работу всю теплоту, полученную только от одного источника.

Аналитическое выражение второго закона термодинамики для бесконечно малого обратимого процесса имеет вид:

,

где dS – бесконечно малое приращение энтропии системы; Т – абсолютная температура источника тепла.

Для бесконечно малого необратимого процесса второй закон может быть представлен в виде неравенства:

Тогда для обратимого процесса dQ = TdS, а так как согласно первому закону термодинамики dQ = dU + PdV, то уравнение принимает вид:

Основным уравнением для определения изменения энтропии в обратимом процессе является выражение:

Для газов, находящихся в нормальных условиях  принято считать значение энтропии равным нулю, то есть S0 = 0.

Разность энтропий между двумя произвольными состояниями газа 1 и 2 определяют по следующим формулам, при условии, что теплоемкость газа остается постоянной:

,

Контрольные задания

Дайте формулировку второго закона термодинамики. Приведите формулы для расчета изменения энтропии в изохорном, изобарном, изотермическом, адиабатном и политропном процессах.

Задача 6.1. Определить энтропию 1 кг кислорода при давлении, равном Р, и температуре t. Теплоемкость считать постоянной. Варианты задания представлены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| № варианта | Р, бар | t, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 230 |
| 2 | 7,1 | 235 |
| 3 | 7,2 | 240 |
| 4 | 7,4 | 260 |
| 5 | 7,5 | 255 |
| 6 | 7,6 | 275 |
| 7 | 7,8 | 280 |
| 8 | 7,9 | 290 |
| 9 | 8,0 | 285 |
| 10 | 8,2 | 275 |

Задача 6.2. Воздух объемом V, находящийся в нормальных условиях, сжимается до конечной температуры t. Определить значение энтропии в конце каждого процесса при условии, что сжатие производится: а) по изохоре; б) по адиабате; в) по политропе с показателем политропы  n = 2,2. Значение энтропии при нормальных условиях считать равным нулю, а теплоемкость воздуха считать постоянной. Варианты  задания представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

| № варианта | t,°С |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 380 |
| 2 | 390 |
| 3 | 400 |
| 4 | 420 |
| 5 | 440 |
| 6 | 410 |
| 7 | 420 |
| 8 | 430 |
| 9 | 450 |
| 10 | 460 |

Задача 6.3. В процессе политропного расширения воздуха температура его уменьшилась от начальной температуры t1 до конечной температуры t2. Начальное давление воздуха равно Р1, а масса воздуха равна М. Определить изменение энтропии в этом процессе, если количество подведенной к воздуху теплоты равно Q. Варианты  задания представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.3

| № варианта | t1,°C | t2,°C | P1, бар | M, кг | Q, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | –32 | 5,5 | 1,8 | 80 |
| 2 | 23 | –34 | 5,3 | 2,0 | 90 |
| 3 | 25 | –35 | 4,5 | 3,0 | 85 |
| 4 | 24 | –38 | 5,6 | 3,2 | 95 |
| 5 | 26 | –35 | 5,8 | 4,0 | 94 |
| 6 | 28 | –30 | 5,9 | 2,9 | 87 |
| 7 | 27 | –33 | 4,8 | 3,0 | 90 |
| 8 | 29 | –31 | 4,9 | 3,3 | 100 |
| 9 | 30 | –37 | 4,0 | 4,0 | 120 |
| 10 | 32 | –36 | 4,4 | 4.4 | 132 |

ЗАНЯТИЕ 7

Реальные газы. Водяной пар

Реальные газы отличаются от идеальных тем, что молекулы этих газов имеют размеры, соизмеримые с расстоянием между ними и связаны между собой силами взаимодействия. Из-за наличия сил взаимодействия и так как молекулы имеют конечные объемы, к ним не могут быть применимы законы идеальных газов. Практическое применение нашли следующие законы:

- ,

где А и В – вериальные коэффициенты, зависящие   от температуры. Это уравнение можно рассматривать как упрощенное уравнение Боголюбова-Майера.

- Наиболее простым и верным является уравнение Ван-дер-Ваальса:

,

где  – поправка на давление,  b – поправка на собственный объем молекулы.

Водяной пар получил большое применение во всех областях народного хозяйства. Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием. Испарением называют процесс парообразования, происходящий при любой температуре с открытой поверхности. С повышением температуры интенсивность испарения возрастает. Кипение – это процесс парообразования при постоянной температуре и давлении со свободной поверхности жидкости и внутри ее. Конденсация – это обратный кипению процесс, происходящий при постоянной температуре и постоянном давлении.

При парообразовании в закрытом сосуде молекулы жидкости вылетают в свободное пространство над ней и заполняют его, при этом часть молекул возвращается в жидкость. Наконец наступает равновесие между молекулами покинувшими жидкость и вернувшимися обратно. В этот момент в пространстве находится максимально возможное число молекул. Пар принимает наибольшую плотность для данной температуры. Такой пар называется насыщенным. При изменении температуры меняется плотность пара, давление тоже, равновесие нарушается. Если в таком паре присутствуют мелкодисперсные частицы жидкой фазы, то он называется влажным; если в нем отсутствуют такие мелкодисперсные частицы жидкой фазы, то он называется сухим. Массовая доля сухого насыщенного пара во влажном называется степенью сухости и обозначается:

,

где mп – масса сухого насыщенного пара во влажном, mп + mв – масса влажного пара, степень сухости которого меняется от 0 до 1. Если сухой пар нагреть при постоянном давлении, то его температура будет возрастать. Такой пар называется перегретым.

Для теплотехнических расчетов необходимо знать параметры состояния жидкой и парообразной фаз. Для кипящей воды x = 0, удельный объем υ' м3/кг и Тн – температура кипения или насыщения. Последние два параметра можно взять из теплофизических таблиц.

Для влажного насыщенного пара:

- удельный объем:

,

- энтальпия влажного пара:

,

где r - теплота парообразования;

- внутренняя энергия пара:

Для сухого насыщенного пара:

энтальпия сухого пара равна:

внутренняя энергия сухого пара:

Контрольные задания

Покажите на Рυ-, Тs-, hрррррррррррs-диаграммах области воды, влажного сухого и перегретого пара, пограничные кривые жидкости и сухого насыщенного пара. Как меняется температура кипения жидкости при повышении давления?

Задача 7.1. Сколько воды содержится во влажном насыщенном паре, если его степень сухости равна x, а масса пара составляет М. Варианты  задания представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

| № варианта | x | М, кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,1 | 2 |
| 2 | 0,4 | 3 |
| 3 | 0,5 | 6 |
| 4 | 0,3 | 4 |
| 5 | 0,8 | 5 |
| 6 | 0,9 | 8 |
| 7 | 0,7 | 6 |
| 8 | 0,6 | 4 |
| 9 | 0,4 | 5 |
| 10 | 0,9 | 6 |

Задача 7.2. В паровом котле объемом V находится вода массой М и пар при давлении Р и температуре, равной температуре насыщения. Определить массу воды и массу сухого насыщенного пара, находящегося в котле. Варианты  задания представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

| № варианта | V, м3 | М, кг | Р, бар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,0 | 3000 | 31 |
| 2 | 12,5 | 3100 | 32 |
| 3 | 13,5 | 3400 | 33 |
| 4 | 14,0 | 3450 | 34 |
| 5 | 15,0 | 2500 | 35 |
| 6 | 14,0 | 2300 | 36 |
| 7 | 13,5 | 2700 | 37 |
| 8 | 17,0 | 4000 | 38 |
| 9 | 16,0 | 4500 | 39 |
| 10 | 15,5 | 3500 | 40 |

Задача 7.3. Влажный пар имеет при давлении Р бар степень сухости x1. Какое количество тепла необходимо сообщить 1 кг пара, чтобы довести его степень сухости при постоянном давлении до х2. Варианты  задания представлены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

| № варианта | Р, бар | х1 | х2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,0 | 0,2 | 0,70 |
| 2 | 12,5 | 0,1 | 0,75 |
| 3 | 13,0 | 0,3 | 0,65 |
| 4 | 14,0 | 0,4 | 0,60 |
| 5 | 13,5 | 0,5 | 0,90 |
| 6 | 15,0 | 0,4 | 1,00 |
| 7 | 15,5 | 0,3 | 0,95 |
| 8 | 16,0 | 0,4 | 0,90 |
| 9 | 16,5 | 0,1 | 0,80 |
| 10 | 17,0 | 0,2 | 0,75 |

ЗАНЯТИЕ 8

Влажный воздух

Влажным воздухом называют смесь сухого воздуха и водяного пара. Так как расчеты, связанные с влажным воздухом, выполняются при давлениях, близких к атмосферному, и парциальное давление в нем невелико, то к нему можно применять все законы идеальных газов например, уравнение Клапейрона:

,

а также закон Дальтона:

где Рв – давление влажного воздуха, Рс – парциальное давление сухого воздуха, Рп – парциальное давление водяного пара.

Абсолютной влажностью воздуха называют массу водяного пара, содержащуюся в 1 м3 влажного воздуха при данном парциальном давлении и температуре воздуха.

Относительной влажностью называют отношение абсолютной влажности воздуха при данной температуре к его максимально возможной абсолютной влажности при той же температуре:

,

где ρп – плотность пара при его давлении и температуре, ρmax –максимально возможная плотность пара при этом же давлении и температуре в состоянии насыщения. Относительная влажность может быть приближенно найдена из уравнения:

,

где Pн – давление насыщения водяного пара при температуре влажного воздуха.

Влагосодержанием влажного воздуха называют отношение массы водяного пара во влажном воздухе к массе сухого воздуха в нем:

, г/кг

или ,

где Рб – барометрическое давление влажного воздуха.

Процесс нагревания влажного воздуха совершается при неизменном влагосодержании, т.е. при d = const.

Расход теплоты, полученного воздухом в калорифере, в процессе нагревания определяется по формуле:

,

где h1, h2 – соответственно энтальпии до нагрева влажного воздуха и  после нагрева влажного воздуха, кДж/кг; МВ – масса сухого воздуха, кг.

Идеальный процесс адиабатного испарения влаги, когда не учитываются потери теплоты в окружающую среду и расход теплоты на подогрев жидкости, происходит при неизменной энтальпии влажного воздуха, h = const. Процесс испарения влаги из высушиваемого материала происходит обычно в сушильной камере за счет теплоты отдаваемой воздухом, то есть воздух увлажняется и его относительная влажность возрастает. Пределом  охлаждения  воздуха является  температура  мокрого  термометра tМ, которую находят на диаграмме как температуру точки пересечения линий h = const с кривой насыщения φ=100%.

При реальном процессе сушки адиабатность процесса испарения нарушается, т.е. h  const.

Количество влаги испаренной в сушилке нагретым воздухом определяется по следующей формуле:

,

где МП – масса водяного пара, г; d1 и d3 – соответственно влагосодержания до нагрева влажного воздуха и после высушивания влажного воздуха, г/кг сух.воз.

Точкой росы tp называют наименьший предел охлаждения  ненасыщенного влажного воздуха при постоянном влагосодержании (или парциальном давлении водяного пара), чтобы он стал насыщенным.

Контрольные задания

Что называется насыщенным и ненасыщенным влажным воздухом, назовите основные параметры влажного воздуха, напишите основное уравнение состояния влажного воздуха.

Задача 8.1. Определить с помощью hd-диаграммы влажного воздуха недостающие параметры влажного воздуха в процессе его нагревания от температуры t1 до температуры t2, с последующей сушкой воздуха до температуры t3. Процесс сушки считать идеальным. Варианты  задания представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

| № вари анта | t1,°С | t2,°С | t3,°С | h2,кДж/кг | φ1,% | φ2,% | φ3,% | d1,г/кг | d3,г/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 15 | 54 | 30 |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 16 | 55 | 31 |  | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 17 | 56 | 36 |  | 17 |  |  |  |  |
| 4 | 18 | 57 | 34 |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 19 | 58 | 35 |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 20 | 59 | 33 |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 21 | 60 | 30 |  | 25 |  |  |  |  |
| 8 | 22 | 61 | 32 |  | 18 |  |  |  |  |

Окончание табл. 8.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 23 | 62 | 36 |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 24 | 63 | 31 |  | 25 |  |  |  |  |

Задача 8.2. Для сушки используется воздух с температурой t1 и относительной влажностью φ1. В калорифере воздух нагревается до температуры t2  и направляется в сушилку, откуда выходит с температурой t3. Определить конечное влагосодержание и расход воздуха и тепла, затраченного на испарение 1 кг влаги. Варианты  задания представлены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

| № варианта | t1, °С | φ1, % | t2, °С | t3, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 40 | 40 | 20 |
| 2 | 12 | 45 | 45 | 25 |
| 3 | 14 | 50 | 50 | 35 |
| 4 | 8 | 60 | 60 | 40 |
| 5 | 10 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 11 | 40 | 40 | 20 |
| 7 | 8 | 45 | 45 | 25 |
| 8 | 12 | 55 | 55 | 30 |
| 9 | 13 | 45 | 45 | 20 |
| 10 | 14 | 40 | 40 | 25 |

Задача 8.3. Воздух массой mв с температурой tв и относительной влажностью φв увлажняется насыщенным водяным паром массой mп с парциальным давлением Рн. Определить конечные параметры увлажненного воздуха (hк, dк). При решении задачи  применить таблицы теплофизических свойств водяного пара и hd-диаграмму влажного воздуха. Варианты  задания представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.3

| № варианта | mв, кг | tв, °С | φв, % | mп, кг | Рн, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 18 | 15 | 1,5 | 0,20 |
| 2 | 410 | 19 | 20 | 1,6 | 0,30 |
| 3 | 420 | 20 | 25 | 1,9 | 0,15 |
| 4 | 430 | 22 | 18 | 2,0 | 0,18 |
| 5 | 440 | 24 | 15 | 1,5 | 0,22 |
| 6 | 410 | 25 | 18 | 1,4 | 0,30 |
| 7 | 430 | 18 | 22 | 1,2 | 0,50 |
| 8 | 425 | 25 | 28 | 1,0 | 0,22 |
| 9 | 375 | 24 | 30 | 1,8 | 0,30 |
| 10 | 400 | 20 | 25 | 1,6 | 0,25 |

ЗАНЯТИЕ 9

Истечение газов и паров

В технике имеется большая группа машин,  работа которых производится за счет внешней кинетической энергии рабочего тела. Это паровые и газовые турбины, реактивные двигатели, ракеты и др.

В процессах изменения состояния движущегося с конечной скоростью газа теплота расходуется не только на изменение внутренней энергии и совершение телом внешней работы, но и на приращение внешней кинетической энергии газа при его перемещении по каналу. Тогда уравнение первого закона термодинамики для движущегося потока газа в дифференциальной форме имеет вид:

,

где dq – подведенное от внешних источников тепло; du – изменение удельной внутренней энергии газа; dl' – работа проталкивания;  – располагаемая работа или изменение внешней кинетической энергии тела.

Изменение кинетической энергии рабочего тела может происходить как в трубах постоянного сечения, так и в специальных каналах переменного сечения, называемых соплами (если происходит расширение канала) и диффузорами (если происходит сужение канала). Если при перемещении газа по каналу происходит его расширение с уменьшением давления и увеличением скорости, то такой канал называется соплом. При прохождении газа через диффузор происходит его сжатие с увеличением давления и уменьшением скорости.

При решении задач, связанных с истечением газа через сопла (насадки), чаще всего приходится определять критическую скорость истечения и расход газа, т.е. количество газа, вытекающего в единицу времени. В этих случаях необходимо прежде всего найти отношение Р2/Р1, где Р2 – давление среды на выходе из сопла; Р1 – давление среды на входе в сопло. Полученное числовое значение Р2/Р1 сравнивают с так называемым критическим отношением давлений:

,

и равным соответственно:

- для одноатомных газов при ;

- для двухатомных газов при ;

- для трехатомных газов при

Если адиабатное истечение происходит при соотношении , то теоретическая скорость у устья суживающегося сопла определяется по формуле:

Теоретическая скорость газа также может быть найдена по формуле:

,

где h1 и h2 – энтальпия газа в начальном и конечном состоянии,  кДж/кг.

Расход газа М определяется по формуле:

,

где f – выходное сечение сопла, м2.

Если же адиабатное истечение газа происходит при  то теоретическая скорость газа в устье суживающегося сопла будет равна критической скорости и определится из уравнения:

Для двухатомных газов  или .

Расход газа в этом случае будет максимальным и для двухатомных газов:

Для трехатомных газов:

Во всех перечисленных формулах следует брать давление в Па, а удельный объем в м3/кг.

Контрольные задания

Напишите первый  закон термодинамики для потока движущегося газа. Что называется критической скоростью и критическим давлением? Как изменяется скорость потока, давление, температура, энтропия газа после дросселирования? Какой параметр не меняется и почему? В чем заключается физический смысл дросселирующего эффекта Джоуля-Томпсона?

Задача 9.1. Воздух из резервуара с постоянным давлением P1 и температурой t1  вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром dвн. Определить скорость истечения воздуха и его секундный расход. Наружное давление принять равным 1 бар. Процесс расширения газа считать адиабатным. Варианты задания представлены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

| № варианта | Р1, бар | t1, °С | dвн, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 14 | 7 |
| 2 | 95 | 15 | 6 |
| 3 | 98 | 17 | 8 |
| 4 | 100 | 16 | 4 |
| 5 | 97 | 18 | 6 |
| 6 | 93 | 19 | 4 |
| 7 | 89 | 15 | 8 |
| 8 | 85 | 12 | 9 |
| 9 | 95 | 10 | 6 |
| 10 | 100 | 20 | 5 |

Задача 9.2. В резервуаре, заполненном кислородом, поддерживают давление Р1. Газ вытекает через суживающееся сопло в среду с давлением Рср. Начальная температура кислорода t1. Определить теоретическую скорость истечения, если площадь выходного сечения сопла равна f. Найти также теоретическую скорость истечения кислорода, его расход, если истечение будет происходить в атмосферу (барометрическое давление принять равным 1 бар). В обоих случаях истечение  считать  адиабатным.  Варианты задания представлены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

| № варианта | Р1, бар | t1,°С | Рср, МПа | f, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 90 | 4,0 | 17 |
| 2 | 42 | 91 | 4,2 | 16 |
| 3 | 45 | 93 | 4,4 | 19 |
| 4 | 57 | 95 | 4,5 | 20 |
| 5 | 41 | 87 | 4,6 | 21 |
| 6 | 42 | 88 | 4,7 | 23 |
| 7 | 46 | 85 | 4,3 | 35 |
| 8 | 48 | 73 | 4,4 | 19 |
| 9 | 46 | 79 | 4,8 | 18 |
| 10 | 47 | 90 | 4,6 | 20 |

Задача 9.3. Давление воздуха при движении его по трубопроводу понижается вследствие местных сопротивлений от Р1  до Р2. Начальная температура воздуха составляет t1. Определить изменение температуры и энтропии в данном процессе. Варианты задания представлены в табл. 9.3.

Таблица 9.3

| № варианта | Р1, бар | Р2, бар | t1, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 5,0 | 18 |
| 2 | 7,2 | 5,1 | 19 |
| 3 | 7,3 | 5,2 | 17 |
| 4 | 7,5 | 5,2 | 15 |
| 5 | 7,4 | 5,7 | 16 |
| 6 | 7,2 | 5,6 | 20 |
| 7 | 7,1 | 5,5 | 21 |
| 8 | 7,4 | 5,3 | 19 |
| 9 | 7,8 | 5,2 | 18 |
| 10 | 7,7 | 5,4 | 16 |

Задача 9.4. Водяной пар, находящийся при давлении Р1 и температуре t1 дросселируется до конечного давления P2. Определить температуру пара в конце дросселирования и изменение температуры перегрева пара. Варианты задания представлены в табл. 9.4.

Таблица 9.4

| № варианта | Р1, бар | Р2, бар | t1,°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 12 | 240 |
| 2 | 19 | 11 | 250 |
| 3 | 18 | 10 | 230 |
| 4 | 16 | 9 | 200 |
| 5 | 17 | 7 | 190 |
| 6 | 15 | 6 | 180 |
| 7 | 19 | 9 | 220 |
| 8 | 17 | 8 | 240 |
| 9 | 18 | 7 | 230 |
| 10 | 16 | 5 | 210 |

ЗАНЯТИЕ 10

Теоретические циклы паротурбинных установок (ПТУ)

Паротурбинные установки отличаются от двигателей внутреннего сгорания тем, что продукты сгорания топлива являются только промежуточным теплоносителем, а рабочим телом служит пар какой-либо жидкости, чаще всего водяной пар.

В ПТУ химическая энергия топлива при его сжигании превращается во внутреннюю энергию продуктов сгорания, которая затем в виде теплоты передается воде и пару в котле и пароперегревателе. Полученный пар направляется в паровую турбину, где теплота преобразуется в механическую работу, а затем в электроэнергию в электрогенераторе. Отработавший пар направляется в конденсатор, откуда конденсат пара насосом подается в отстойник, из которого забирается питательным насосом и сжимается в компрессоре, затем через подогреватель направляется в паровой котел.

Идеальный цикл Карно для водяного пара

Рис. 10.1.  Идеальный цикл Карно

Как известно, наиболее совершенным циклом является идеальный цикл Карно, который представлен на рис. 10.1.

Термический к.п.д. цикла Карно, где в качестве рабочего тела используют насыщенный пара, определяют по уравнениям:

,

,

Идеальный цикл Ренкина

За основной цикл в паротурбинной установке принят идеальный цикл Ренкина. В этом цикле осуществляется полная конденсация водяного пара в конденсаторе, поэтому вместо громоздкого компрессора применяется питательный водяной насос, имеющий более высокий к.п.д. Возможность применения перегретого пара позволяет повысить среднеинтегральную температуру подвода теплоты, что также способствует повышению к.п.д. Идеальный цикл Ренкина представлен на рис. 10.2.

Рис. 10.2. Идеальный цикл Ренкина  с перегретым паром

Термический к.п.д. цикла  Ренкина определяется по уравнению:

,

где  q1 – подвод теплоты в паровом котле, подогревателе и пароперегревателе определяется по формуле:

,

отвод теплоты в конденсаторе q2:

Полезная работа цикла равна работе паровой турбины без работы, затраченной на привод насоса:

Для приближенных расчетов к.п.д. цикла Ренкина определяется

по формуле:

Термический к.п.д. равен отношению адиабатного теплопадения к энтальпии перегретого пара минус энтальпия кипящей воды при давлении в конденсаторе и вычисляется по таблицам либо по hs- диаграмме.

При расчете паротурбинных установок требуется знать массовый удельный расход пара в кг на 1 МДж:

,

где h1, h2  – энтальпии пара на входе и выходе пара из турбины.

Контрольные задания

Задача 10.1. Паросиловая установка работает по циклу Ренкина. Параметры начального состояния: температура равна t1, давление равно Р1,  давление в конденсаторе – Р2. Определить термический к.п.д. цикла. Варианты задания представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

| № варианта | t1,°C | Р1, МПа | Р2, бар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 290 | 1,0 | 0,025 |
| 2 | 280 | 1,5 | 0,050 |
| 3 | 300 | 2,0 | 0,045 |
| 4 | 180 | 3,0 | 0,030 |
| 5 | 190 | 2,5 | 0,025 |
| 6 | 200 | 2,3 | 0,350 |
| 7 | 250 | 2,3 | 0,019 |
| 8 | 220 | 2,4 | 0,025 |
| 9 | 210 | 1,8 | 0,018 |
| 10 | 180 | 1,9 | 0,015 |

Примечание: решить задачу, используя hs- диаграмму

Задача 10.2. Путем сравнительного расчета доказать, что применение пара с высокими начальными параметрами и низким конечным давлением в цикле Ренкина повышает к.п.д. Варианты задания представлены в табл. 10.2

Таблица 10.2

| № варианта | Р1, МПа | t1,°C | Р2, кПа | P1', МПа | t1', °C | P2', кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 290 | 80 | 7,0 | 450 | 3 |
| 2 | 3,0 | 280 | 70 | 6,0 | 500 | 2 |
| 3 | 2,2 | 300 | 60 | 5,5 | 480 | 5 |
| 4 | 2,5 | 280 | 50 | 6.8 | 520 | 4 |
| 5 | 3,5 | 390 | 65 | 13 | 470 | 5 |
| 6 | 4,0 | 400 | 75 | 7,5 | 600 | 6 |
| 7 | 4,5 | 350 | 70 | 8,0 | 560 | 2 |
| 8 | 5,0 | 320 | 45 | 10 | 550 | 4 |
| 9 | 4,8 | 310 | 55 | 11 | 450 | 3 |
| 10 | 3,6 | 480 | 65 | 12 | 490 | 2 |

Примечание: решить задачу, используя hs-диаграмму и теплофизические таблицы.

Задача 10.3. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с перегретым паром при начальных параметрах: Р1, t1, и конечном давлении Р2. Определить термический к.п.д. цикла и удельный расход пара. Варианты задания представлены в табл. 10.3.

Таблица 10.3

| № варианта | Р1, МПа | t1,°C | Р2, бар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 390 | 0,080 |
| 2 | 3,0 | 380 | 0,070 |
| 3 | 2,2 | 300 | 0,060 |
| 4 | 2,5 | 370 | 0,050 |
| 5 | 2,2 | 390 | 0,065 |
| 6 | 2,0 | 370 | 0,075 |
| 7 | 2,1 | 350 | 0,070 |
| 8 | 1,8 | 320 | 0,045 |
| 9 | 2,6 | 310 | 0,055 |
| 10 | 2,4 | 280 | 0,065 |

Примечание: решить задачу, используя hs-диаграмму и аналитические уравнения.

ЗАНЯТИЕ 11

Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Впервые идею о создании ДВС выдвинул С. Карно. В 1860 г. Ленуар разработал ДВС, работающий на газе. В 1877 г. немецкий инженер Отто создал ДВС, в котором в качестве топлива использовался бензин. А спустя 10 лет Дизель создал ДВС, работающий на керосине. В 1904 г. русский инженер Тринклер создал бескомпрессорный ДВС.

Машины, в которых топливо сжигается непосредственно в цилиндре под поршнем, называются двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Все современные поршневые двигатели внутреннего сгорания разделяются на три группы:

- с быстрым сгоранием топлива при постоянном объеме (цикл Отто);

- с постепенным сгоранием топлива при постоянном давлении (цикл Дизеля);

- со смешанным сгоранием топлива: частично при постоянном объеме и частично при постоянном давлении (цикл Тринклера).

Основными характеристиками или параметрами любого цикла ДВС являются следующие безразмерные величины:

  - степень сжатия ε = υ1/υ2,, представляющая собой отношение начального удельного объема рабочего тела к его удельному объему в конце сжатия;

  - степень повышения давления λ = Р3/Р2,  представляющая собой отношение величин давления в конце и в начале изохорного процесса подвода теплоты;

  - степень предварительного расширения, или степень изобарного расширения, ρ = υ3/υ2, представляющая собой отношение объемов в конце и в начале изобарного процесса подвода теплоты.

Цикл поршневых ДВС с изохорным подводом тепла

Идеальный термодинамический цикл ДВС, работающий с быстрым сгоранием топлива при постоянном объеме, состоит из двух изохор и двух адиабат. На рис.11.1 изображен цикл в Pυ- , Ts- диаграммах.

К.п.д. цикла, полагая Сυ  = const и показатель адиабаты k = const, определяют по формуле:

Количество подведенной теплоты:

,

а количество отведенной теплоты:

,

где T1, T2, T3, T4 –  температура в характерных точках цикла.

Рис. 11.1. Цикл ДВС с изохорным подводом теплоты

Тогда термический к.п.д. цикла описывается формулой:

Если выразить температуры T2, T3, T4 через T1, термический к.п.д. цикла с подводом тепла при постоянном объеме равен:

Таким образом, термический к.п.д. тем больше, чем больше степень сжатия в компрессоре. Однако, неограниченное увеличение степени сжатия может привести к преждевременному самовоспламенению горючей смеси и к возрастанию скорости сгорания топлива, что может привести к детонации двигателя, резко снижающей экономичность двигателя. Поэтому в двигателях с подводом теплоты при υ = = const нельзя применять высокие степени сжатия, такие двигатели имеют низкие к.п.д.

Теоретическая полезная удельная работа рабочего тела l' зависит от взаимного расположения процессов расширения и сжатия рабочего тела. Увеличение средней разности давлений между линиями расширения и сжатия позволяет уменьшить размеры цилиндра двигателя. Если обозначить среднее давление через Р1, то:

Давление Р1 называют средним индикаторным давлением, при котором поршень в течение одного хода совершает работу теоретического цикла:

Учитывая характер процессов расширения и сжатия:

Цикл ДВС с изобарным подводом теплоты

Изучение циклов с подводом теплоты при постоянном объеме показало, что для повышения экономичности двигателя, необходимо применять высокие степени сжатия. Но это увеличение ограничивается температурой самовоспламенения горючей смеси. Если же производить раздельное сжатие топлива и воздуха, то это ограничение отпадает. Воздух имеет настолько высокую температуру при большом сжатии, что топливо самовоспламеняется без всяких специальных запальных приспособлений. Наконец, раздельное сжатие воздуха  и топлива позволяет применять высокие степени сжатия (до 20) и использовать любое жидкое тяжелое и дешевое топливо – нефть, мазут, смолы.

Такими достоинствами обладают двигатели, работающие с постепенным сгоранием топлива при постоянном давлении.

Рассмотрим идеальный цикл двигателя с постепенным сгоранием топлива при постоянном давлении. На рис. 11.2 изображен цикл на Pυ-, Ts- диаграммах.

Газообразное рабочее тело с рабочими параметрами P1, υ1, T1  cжимается по адиабате  1-2; затем телу по изобаре 2-3 сообщается некоторое количество теплоты q1 . От точки 3 рабочее тело расширяется по адиабате 3-4. И, наконец, по изохоре 4-1 рабочее тело возвращается  в первоначальное состояние, при этом в теплоприемник отводится теплота q2.

Характеристиками цикла являются степень сжатия ε = υ1/υ2,   и степень предварительного расширения ρ = υ3 /υ2 .

Рис. 11.2. Цикл ДВС с изобарным подводом теплоты

Термический к.п.д. любого цикла (в общем виде) может быть представлен формулой:

Количество подведенной теплоты:

,

а количество отведенной теплоты:

Тогда термический к.п.д. цикла составляет:

Выражая температуры T4, T3, T2, через начальную T1,  термодинамический к.п.д цикла ДВС с подводом теплоты при Р = const равен:

Из уравнения следует, что термический к.п.д. цикла зависит от степени сжатия ε, показателя адиабаты k и степени предварительного расширения ρ.

С увеличением степени сжатия ε и показателя адиабаты k термический к.п.д. цикла увеличивается, а с увеличением степени предварительного расширения ρ – уменьшается.

Теоретическая полезная удельная работа l', которую производит рабочее тело за один цикл, равна разности работ расширения и сжатия:

Цикл ДВС со смешанным подводом теплоты

Двигатели с постепенным сгоранием топлива при Р = const имеют некоторые недостатки: сложность конструкции и недостаточную экономичность.

Этих недостатков лишен двигатель Тринклера: жидкое топливо топливным насосом подается через топливную форсунку в головку цилиндра в виде мельчайших капелек. Попадая в нагретый воздух, топливо самовоспламеняется и горит в течение всего периода, пока открыта форсунка: сначала при постоянном объеме, затем при постоянном давлении.

Идеальный цикл со смешанным подводом теплоты изображен на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Цикл ДВС со смешанным подводом теплоты

Рабочее  тело  с параметрами Р1, υ1, T1  cжимается по адиабате 1-2 до точки 2; затем по изохоре 2-3 к рабочему телу подводится первая доля теплоты q1'. По изобаре 3-4 подводится вторая доля теплоты q1''. От точки 4 рабочее тело расширяется по адиабате 4-5. И, наконец, по изохоре 5-1 рабочее тело возвращается  в первоначальное состояние, при этом в теплоприемник отводится теплота q2. Характеристиками цикла являются степень сжатия ε = υ1/υ2, степень повышения давления λ = Р3/Р2,  степень предварительного расширения ρ = υ4 /υ3 .

Термический к.п.д. цикла при условии, что теплоемкости Сυ, СР и показатель адиабаты k постоянны и определяется по формуле:

Первая доля подведенного тепла:

Вторая доля подведенного тепла:

Количество отведенной теплоты:

Термический к.п.д. с учетом характера образующих идеальный цикл процессов:

Если допустить, что λ = 1, то цикл со смешанным подводом тепла превращается в цикл с изобарным подводом тепла, а если допустить что ρ = 1, то цикл со смешанным подводом тепла превращается в цикл с изохорным подводом тепла.

Полезная удельная работа l' равна разности работ расширения и сжатия:

Контрольные задания

Задача 11.1. Для идеального цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме определить параметры всех основных точек, полезную удельную работу, удельное количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла, если даны Р1, T1, ε, λ. Рабочим телом служит воздух, теплоемкость воздуха считать постоянной. Варианты задачи представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

| № варианта | Р1, МПа | T1, К | ε = υ1/υ2 | λ = Р3/Р2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,06 | 300 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 0,07 | 305 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | 0,08 | 310 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | 0,09 | 315 | 3,9 | 3,9 |
| 5 | 0,1 | 320 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 0,11 | 325 | 4,1 | 4,1 |
| 7 | 0,12 | 330 | 4,2 | 4,2 |
| 8 | 0,13 | 335 | 4,3 | 4,3 |
| 9 | 0,14 | 340 | 4,4 | 4,4 |
| 10 | 0,15 | 345 | 4,5 | 4,5 |

Примечание: при  выполнении задачи  необходимы следующие базовые знания по темам: а) основные термодинамические параметры; б) основные процессы идеальных газов; в) цикл ДВС с изохорным подводом тепла.

Задача 11.2. Для идеального цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении определить параметры во всех основных точках цикла, полезную удельную работу, удельное количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла, если даны Р1, T1, ε, ρ. Рабочим телом служит воздух, теплоемкость воздуха считать постоянной. Варианты задачи представлены в табл. 11.2.

Таблица 11.2

| № варианта | Р1, МПа | T1, К | ε = υ1/υ2,, | ρ = υ3/υ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,06 | 300 | 16 | 1,6 |
| 2 | 0,07 | 305 | 17 | 1,7 |
| 3 | 0,08 | 310 | 18 | 1,8 |
| 4 | 0,09 | 315 | 19 | 1,9 |
| 5 | 0,1 | 320 | 20 | 2,0 |
| 6 | 0,11 | 325 | 21 | 2,1 |
| 7 | 0,12 | 330 | 22 | 2,2 |
| 8 | 0,13 | 335 | 23 | 2,3 |
| 9 | 0,14 | 340 | 24 | 2,4 |
| 10 | 0,15 | 345 | 25 | 2,5 |

Примечание: при  выполнении задачи  необходимы знания по  следующим темам: а) основные термодинамические параметры состояния; б) основные процессы идеальных газов; в) циклы ДВС с подводом теплоты при Р = const.

Задача 11.3. Для идеального цикла ДВС со смешанным подводом теплоты определить основные параметры газа во всех основных точках, полезную удельную работу, удельное количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла, если даны начальное давление Р1, начальная температура T1, а также основные характеристики цикла: ε, λ, ρ. Рабочее тело – воздух. Варианты задачи представлены в табл. 11.3.

Таблица 11.3

| № варианта | Р1, МПа | T1, К | ε = υ1/υ2, | λ = Р3/Р2 | ρ = υ3/υ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,06 | 293 | 9,0 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | 0,07 | 295 | 10,0 | 1,34 | 1,35 |
| 3 | 0,08 | 297 | 10,5 | 1,36 | 1,40 |
| 4 | 0,09 | 299 | 11,0 | 1,38 | 1,45 |
| 5 | 0,01 | 300 | 11,5 | 1,40 | 1,50 |
| 6 | 0,11 | 302 | 12,0 | 1,42 | 1,55 |
| 7 | 0,12 | 305 | 12,5 | 1,44 | 1,60 |

Окончание таблицы 11.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,13 | 307 | 13,5 | 1,46 | 1,65 |
| 9 | 0,14 | 309 | 14,0 | 1,48 | 1,70 |
| 10 | 0,15 | 302 | 14,5 | 1,50 | 1,75 |

Примечание: при  выполнении задачи необходимы следующие базовые знания по темам: а) основные термодинамические параметры; б) основные процессы идеальных газов; в) циклы ДВС со смешанным подводом  тепла.

Задача 11.4. В цикле поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом тепла начальное давление Р1, начальная температура t1. Количество подведенной в процесс теплоты q, а  степень сжатия рабочего тела в цилиндре поршневого двигателя ε. Необходимо  определить: какая часть тепла должна выделяться в процессе при υ = const, если максимальное давление в системе составляет Рmax? Рабочим телом считать воздух, теплоемкость которого постоянна. Варианты задачи представлены в табл. 11.4.

Таблица 11.4

| № варианта | Р1, бар | t1, ºC | ε = υ1/υ2 | q, кДж/кг | Рmax, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 65 | 9,0 | 1050 | 41 |
| 2 | 0,7 | 66 | 8,0 | 1060 | 42 |
| 3 | 0,8 | 67 | 10,5 | 1070 | 43 |
| 4 | 0,85 | 68 | 11,0 | 1080 | 44 |
| 5 | 0,90 | 69 | 10,0 | 1090 | 45 |
| 6 | 1,10 | 70 | 12,0 | 1100 | 46 |
| 7 | 1,25 | 71 | 12,5 | 1110 | 47 |
| 8 | 1,30 | 72 | 13,5 | 1200 | 48 |
| 9 | 1,45 | 73 | 14,0 | 1300 | 49 |
| 10 | 1,50 | 74 | 14,5 | 1400 | 50 |

Примечание: при  выполнении задачи необходимы следующие базовые знания по темам: а) основные термодинамические параметры; б) основные процессы идеальных газов; в) циклы ДВС со смешанным подводом теплоты при υ = const и при Р = const.

ЗАНЯТИЕ 12

Циклы газотурбинных установок (ГТУ)

Основным недостатком поршневых двигателей внутреннего сгорания являются ограниченность их мощности и невозможность адиабатного расширения рабочего тела до атмосферного давления. Эти недостатки отсутствуют в газотурбинных установках, где рабочим телом являются продукты сгорания жидкого или газообразного топлива. Рабочее тело, имеющее высокие температуру и давление, из камеры сгорания направляются в сопло, в котором оно расширяется и с большей скоростью поступает на лопатки газовой турбины, где используется его кинетическая энергия для получения механической работы.

ГТУ обладают многими важными преимуществами перед поршневыми двигателями. Газовые турбины имеют относительно малый вес и небольшие габариты, в них нет деталей с возвратно-поступательным движением, они могут выполняться с высокими числами оборотов и большими единичными мощностями. Если в поршневых двигателях объем газов при расширении ограничен объемом цилиндра, то в ГТУ такого ограничения нет, и газы могут расширяться до атмосферного давления.

ГТУ могут работать со сгоранием топлива при постоянном давлении и при постоянном объеме. Соответствующие им идеальные циклы делятся на циклы с подводом теплоты в процессе при постоянном давлении и постоянном объеме.

Цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты

На рис. 12.1 представлен цикл с изобарным подводом теплоты.

Рис. 12.1. Цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты

Рабочее тело с начальными параметрами Р1, υ1, T1 сжимается по адиабате 1-2 до точки 2. От точки 2 к рабочему телу подводиться некоторое количество теплоты q1 по изобаре 2-3. Затем рабочее тело расширяется по адиабате 3-4 до начального давления и возвращается по изобаре 4-1 в первоначальное состояние, при этом отводится теплота q2.

Характеристиками цикла являются: степень повышения давления в компрессоре  и степень изобарного расширения . Количество подведенной теплоты определяется по формуле:

,

а количество отводимой теплоты:

,

таким образом, учитывается характер процесса.

Термический КПД цикла равен:

После выражения температуры в характерных точках цикла T2, T3, T4 через T1, формула приобретает вид:

Термический к.п.д. газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении зависит от степени повышения давления β и показателя адиабаты k, возрастая с увеличением этих величин.

Теоретическая полезная удельная работа l', которую производит рабочее тело за один цикл, равна разности работ расширения и сжатия:

,

т.е. учитывается характер процессов расширения и сжатия.

Цикл ГТУ с изохорным подводом теплоты

На рис. 12.2  в Pυ- и Ts-диаграммах изображен идеальный цикл ГТУ с подводом теплоты при υ = const.

Рис. 12.2. Цикл ГТУ с изохорным подводом теплоты

Рабочее тело с начальными параметрами Р1, υ1, T1 сжимается по адиабате 1-2 до точки 2, давление в которой определяется степенью повышения давления.  Далее по изохоре 2-3 к рабочему телу подводится некоторое количество теплоты q1, затем рабочее тело расширяется по адиабате 3-4 до начального давления (точка 4) и возвращается в первоначальное состояние по изобаре 4-1, при этом отводится теплота q2.

Характеристиками цикла являются степень повышения давления в компрессоре β = P2/P1 и степень добавочного повышения давления λ = P3/P2.

Количество проводимой теплоты определяется по формуле:

,

а количество отводимой теплоты:

## Тогда термический к.п.д. цикла:

### С учетом характера термодинамических процессов, образующих теоретический цикл и выражения температур T2, T3 и T4 через начальную температуру рабочего тела T1, термический к.п.д. цикла  определяется по формуле:

### Термический к.п.д. ГТУ с подводом теплоты при υ = const зависит от k, β и λ и увеличивается с возрастанием этих величин.

Контрольные задания

Задача 12.1. Для идеального цикла ГТУ с подводом теплоты при P = const определить параметры воздуха в характерных точках, работу расширения, сжатия, и полезную работу, количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла. Начальные параметры воздуха: Р1, T1, степень повышения давления в компрессоре β = P2/P1  и степень изобарного расширения ρ = υ3/υ2. Температура в точке 3 равна 1000 К, теплоемкость воздуха считать постоянной. Варианты задачи представлены в табл. 12.1.

Таблица 12.1

| № варианта | Р1, МПа | T1, К | β = Р2/Р1 | ρ = υ3/υ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,091 | 280 | 8,00 | 800 |
| 2 | 0,092 | 285 | 8,50 | 850 |
| 3 | 0,093 | 290 | 9,00 | 900 |
| 4 | 0,095 | 295 | 9,50 | 950 |
| 5 | 0,100 | 300 | 10,0 | 1000 |
| 6 | 0,110 | 305 | 10,5 | 1050 |
| 7 | 0,120 | 310 | 11,0 | 1100 |
| 8 | 0,130 | 315 | 11,5 | 1150 |
| 9 | 0,140 | 320 | 12,0 | 1200 |
| 10 | 0,150 | 325 | 12,5 | 1250 |

Задача 12.2. Для  идеального  цикла ГТУ с подводом теплоты при υ = const определить параметры воздуха в характерных точках, работу расширения, сжатия, и полезную работу, количество подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д. цикла. Начальные параметры воздуха: Р1, T1, степень увеличения давления в адиабатном процессе сжатия β = Р2/Р1.  Температура в точке 3 равна 1000 К. Варианты задачи представлены в табл. 12.2.

Таблица 12.2

| № варианта | Р1, МПа | T1, К | β = Р2/Р1 | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,091 | 280 | 8,00 | 1,40 |
| 2 | 0,092 | 285 | 8,50 | 1,35 |
| 3 | 0,093 | 290 | 9,00 | 1,38 |
| 4 | 0,095 | 295 | 9,50 | 1,40 |
| 5 | 0,100 | 300 | 10,0 | 1,40 |
| 6 | 0,110 | 305 | 10,5 | 1,38 |
| 7 | 0,120 | 310 | 11,0 | 1,35 |
| 8 | 0,130 | 315 | 11,5 | 1,40 |
| 9 | 0,140 | 320 | 12,0 | 1,60 |
| 10 | 0,150 | 325 | 12,5 | 1,40 |

Задача 12.3. Компрессор всасывает G воздуха при давлении на входе в компрессор Р1 и температуре  Т1.  Давление на выходе из компрессора составляет Р2. Провести исследование и выбрать наиболее оптимальный режим работы компрессора, если процессы сжатия: а) изотермический; б) адиабатный; в) политропный при n = 2,5. Степень сжатия компрессора β = Р2/Р1. Варианты задачи представлены в табл. 12.3.

Таблица 12.3

| № варианта | G, м3 | Т1, К | Р1, МПа | Р2, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 260 | 0,080 | 0,50 |
| 2 | 85 | 270 | 0,085 | 0,55 |
| 3 | 90 | 280 | 0,090 | 0,60 |
| 4 | 95 | 290 | 0,095 | 0,65 |
| 5 | 100 | 300 | 0,100 | 0,70 |
| 6 | 105 | 310 | 0,105 | 0,80 |
| 7 | 110 | 320 | 0,110 | 0,85 |
| 8 | 115 | 330 | 0,115 | 0,90 |
| 9 | 120 | 340 | 0,120 | 0,95 |
| 10 | 125 | 350 | 0,125 | 1,00 |

ЗАДАНИЕ 13

Теоретические циклы холодильных установок

В соответствии со вторым законом термодинамики, в обратном обратимом цикле, можно затрачивая механическую работу, отнять теплоту от источника с низкой температурой и перенести ее к источнику с более высокой температурой. Машины, непрерывно поддерживающие температуры тел ниже температуры окружающей среды, называются холодильными машинами. Холодильные установки можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся газовые или воздушные установки. Ко второй группе относятся компрессорные паровые установки.

Кроме указанных выше типов холодильных установок, существуют холодильные установки, основанные на других принципах: пароэжекторные и абсорбционные. В них для производства холода затрачивается не механическая работа, а теплота какого-либо тела с высокой температурой. Холодильные установки в отличие от тепловых двигателей работают по обратным циклам.

Цикл воздушной холодильной установки (ВХУ)

Назначение  ВХУ – производить искусственное охлаждение. Холодильные машины работают по обратным термодинамическим циклам, а в воздушной холодильной установке рабочим телом является воздух, который при всех термодинамических превращениях остается в газообразном состоянии.

На рис. 13.1 в Pυ-  и Ts- диаграммах изображен цикл воздушной холодильной установки.

Процесс 1-2 соответствует адиабатному сжатию воздуха в неохлаждаемом компрессоре; процесс 2-3 – изобарному охлаждению в теплообменнике- охладителе; процесс 3-4 – адиабатному расширению воздуха в детандере и процесс 4-1 соответствует изобарному отводу тепла в холодильной камере испарителя.

Рассмотрим основные характеристики цикла ВХУ. Работа холодильного цикла lц, затраченная в ВХУ:

lц  =  lк –  lд,

где lк – работа по сжатию воздуха в компрессоре;  lд – работа, совершаемая при расширении воздуха в детандере.

Величина q2 называется удельной холодопроизводительностью. Это тепло, передаваемое в холодильную камеру от охлаждаемых тел одному кг холодильного агента. Соответственно для всего массового расхода хладагента величина Q0 (кВт) называется холодопроизводи-тельностью установки и зависит от массы холодильного агента m:

Рис. 13.1. Идеальный цикл воздушной холодильной установки

Холодильный коэффициент цикла ВХУ определяется по формуле:

,

где .

Работа по расширению воздуха в детандере:

Тепловая нагрузка в теплообменнике-охладителе:

Холодильный коэффициент идеального цикла ВХУ:

,

где Т1  – температура воздуха на входе в компрессор, Т2 – температура воздуха на выходе из компрессора.

Цикл парокомпрессорной холодильной установки (ПКХУ)

Наибольшее распространение для охлаждения тел до температуры  –20 ْС получили холодильные установки, в которых холодильным агентом являются легкокипящие жидкости – аммиак, фреоны, и другие газы при невысоких давлениях. На рис. 13.2 представлен цикл ПКХУ.

Насыщенный пар аммиака сжимается в компрессоре по адиабате 1-2 до состояния перегретого пара в точке 2. Из компрессора пар подается в конденсатор, где полностью конденсируется в жидкость, процесс 2-3-4. Из конденсатора жидкий аммиак проходит через дросселирующий вентиль, в котором дросселируется, при понижении температуры и давления. Затем жидкий аммиак с низкой температурой поступает в охладитель, где, получая в процессе 1-5 некоторое количество теплоты, испаряется и охлаждает рассол, который циркулирует в охлаждаемых камерах.

Процесс дросселирования – процесс необратимый и на  Ts-диаграмме (рис. 13.2.)  изображается условной кривой 4 -5.

Рис.13.2. Теоретический цикл парокомпрессорной холодильной установки в Ts-диаграмме

Основными характеристиками цикла парокомпрессорной холодильной установки являются:

- холодильный коэффициент парокомпрессорной установки:

,

где h1−h4=q2 – удельная холодопроизводительность;

- удельная работа, затраченная на сжатие в компрессоре:

,

- тепловая нагрузка на конденсатор:

,

- количество холодильного агента m (кг/с):

,

- теоретическая мощность на приводе компрессора  Nтеор (кВт)

Контрольные задания

Задача 13.1. Рассчитайте работу сжатия в компрессоре, если температура поступающего в компрессор  воздуха составляет t1, а температура сжатого воздуха равна  t2. Определить холодильный коэффициент идеального цикла воздушной холодильной установки. Теплоемкость воздуха считать постоянной. Варианты задачи представлены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

| № варианта | t1, ºС | t2, ºС |
| --- | --- | --- |
| 1 | –10 | 25 |
| 2 | –11 | 20 |
| 3 | –12 | 21 |
| 4 | –13 | 30 |
| 5 | –14 | 29 |
| 6 | –15 | 27 |
| 7 | –15 | 25 |
| 8 | –16 | 23 |
| 9 | –17 | 22 |
| 10 | –18 | 21 |

Задача 13.2. В компрессор воздушной установки поступает воздух из испарителя с параметрами Р1, t1, после адиабатного сжатия в компрессоре воздух с давлением Р2 поступает на охлаждение в воздухоохладитель, где охлаждается до t3 и поступает в детандер, в котором  адиабатно расширяется и поступает в испаритель холодильной камеры.  Определить температуру воздуха в холодильной камере, работу цикла, холодильный коэффициент ВХУ и цикла Карно. Варианты задачи представлены в табл. 13.2.

Таблица 13.2

| № варианта | Р1, бар | t1, ºС | Р2, бар | t3, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | –8 | 4,5 | 8 |
| 2 | 1,2 | –9 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,3 | –10 | 4,7 | 10 |
| 4 | 1,4 | –11 | 4,8 | 12 |
| 5 | 1,5 | –12 | 4,9 | 10 |
| 6 | 1,2 | –13 | 5,0 | 11 |
| 7 | 1,3 | –14 | 5,1 | 13 |
| 8 | 1,6 | –10 | 5,2 | 14 |
| 9 | 1,5 | –12 | 5,4 | 10 |
| 10 | 1,4 | –11 | 4,9 | 9 |

Задача 13.3. Воздушная холодильная установка производит 198 кг/ч льда при температуре –6 ºС из воды с температурой 12 ºС. Воздух в компрессоре сжимается от давления Р1 до давления Р2. Начальная температура воздуха равна t1. Сжатый воздух охлаждается в холодильнике до температуры t3. Определить часовой расход воздуха и потребляемую машиной мощность. Варианты задачи представлены в табл. 13.3.

Таблица 13.3

| № варианта | Р1, бар | t1, ºС | Р2, бар | t3, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | –8 | 4,5 | 30 |
| 2 | 1,2 | –9 | 4,6 | 32 |
| 3 | 1,3 | –10 | 4,7 | 36 |
| 4 | 1,4 | –11 | 4,8 | 38 |
| 5 | 1,5 | –12 | 4,9 | 34 |
| 6 | 1,2 | –13 | 5,0 | 30 |
| 7 | 1,3 | –14 | 5,1 | 28 |
| 8 | 1,6 | –10 | 5,2 | 30 |
| 9 | 1,5 | –12 | 5,4 | 34 |
| 10 | 1,4 | –11 | 4,9 | 30 |

Задача 13.4. В компрессор холодильной установки поступает аммиак со степенью сухости х и температурой t1. После адиабатного сжатия в компрессоре аммиачный пар становится сухим насыщенным с температурой t2. При охлаждении сухого пара в конденсаторе температура охлаждающей воды повышается с t1w  до t1w.

После дросселирования аммиак направляется в испаритель, где от него отводится теплота. Определить холодильный коэффициент цикла и массу охлаждающей воды в конденсаторе, если холодопроизводительность аммиачной холодильной  установки равна Q0.  Варианты задачи представлены в табл. 13.4.

Таблица 13.4

| № варианта | х | t1, ºС | t2, ºС | t1w, ºС | t2w, ºС | Q0, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,95 | –10 | 20 | 12 | 22 | 50 |
| 2 | 0,96 | –12 | 22 | 11 | 23 | 52 |
| 3 | 0,97 | –13 | 23 | 10 | 20 | 55 |
| 4 | 0,95 | –11 | 24 | 13 | 22 | 54 |
| 5 | 0,94 | –14 | 21 | 12 | 24 | 52 |
| 6 | 0,95 | –12 | 25 | 14 | 21 | 56 |
| 7 | 0,97 | –16 | 27 | 10 | 24 | 57 |
| 8 | 0,98 | –14 | 25 | 9 | 19 | 58 |
| 9 | 0,94 | –15 | 24 | 8 | 18 | 60 |
| 10 | 0,95 | –12 | 23 | 12 | 20 | 65 |

Задача 13.5. Аммиачная холодильная установка производительностью Q0 работает при температуре испарения t1. Пар из испарителя выходит сухим насыщенным. Температура конденсации равна t3, причем конденсат переохлажден до температуры t. Определить холодильный коэффициент теоретического цикла, а также часовой расход холодильного агента (аммиака). Варианты задачи представлены в табл. 13.5.

Таблица 13.5

| № варианта | t1, ºС | t3, ºС | Q0, кВт | t, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | –10 | 26 | 112 | 21 |
| 2 | –12 | 27 | 113 | 22 |
| 3 | –13 | 28 | 114 | 23 |
| 4 | –11 | 29 | 115 | 24 |
| 5 | –14 | 31 | 116 | 25 |
| 6 | –12 | 30 | 117 | 26 |
| 7 | –16 | 32 | 118 | 27 |
| 8 | –14 | 33 | 119 | 28 |
| 9 | –15 | 34 | 120 | 29 |
| 10 | –12 | 36 | 121 | 30 |

ЗАДАНИЕ 14

Термодинамика химических процессов

Химическими называются процессы (реакции), в результате которых образуются новые вещества, отличающиеся по физических и химических свойствам от исходных веществ. Реакции, идущие с выделением тепла, называются экзотермическими, а с поглащением тепла – эндотермическими. В термодинамике значение имеют реакции (процессы), происходящие при постоянной температуре и одновременно постоянном объеме, которые называюся изохорно-изотермическими, а также идущие при постоянной температуре и одновременно постоянном давлении, которые называются изобарно-изотермическими.

Число  молей в реакии может оставаться постоянным (Δn = n2 – – n1 = 0), увеличиваться (Δn = n2 – n1 > 0), уменьшаться (Δn = n2 – n1 < < 0),  где n1 и  n2  – число молей до и после реакции соответственно.

Тепловым эффектом реакции Q называется количество тепла, которым система обменивается с внешней средой при постоянной температуре реакции. Знаки подводимого или отводимого из процесса тепла и теплового эффекта противоположны. Тепловой эффект экзотермической реакции считается отрицательным, а эндотермической – положительным.

Тепловой эффект в изохорном процессе равен уменьшению внутренней энергии:

Тепловой эффект в изобарном процессе равен уменьшению энтальпии системы:

Соотношение тепловых эффектов QV и QP для идеальных газов зависит от числа молей:

,

и если Δn = n2 – n1 = 0, то QV = QP.

При определении Δn следует брать только изменение числа молей газообразных компонентов реакции.

По закону Г.И. Гесса «Тепловой эффект реакции не зависит от пути процесса и от промежуточных процессов, а лишь от начального и конечного состояния».

Из закона Гесса вытекают два следствия:

- Тепловой эффект реакции равен сумме теплот образования конечных продуктов реакции минус сумма теплот образования исходных веществ.

- Тепловой эффект реакции равен сумме теплот сгорания исходных веществ реакции минус сумма теплот сгорания конечных веществ.

Изменение теплового эффекта реакции при изменении температуры может быть определено по таблицам теплоемкостей. В этом случае применяется формула:

,

где Q1 – тепловой эффект реакции при температуре  t1 ºC; Q2 – тепловой эффект реакции при температуре t2 ºC;  – сумма произведений числа молей исходного вещества на его среднюю мольную теплоемкость в пределах от 0 ºC до t2  ºC;   – сумма произведений числа молей конечного вещества на его среднюю мольную теплоемкость в пределах от 0 ºC до t1 ºC.

Для исследования термодинамической системы применяются характеристические (термодинамические) функции. Это изохорно-изотермический (или просто изохорный)  потенциал F и изобарно-изотермический потенциал Z (изобарный).

Изохорный и изобарный потенциалы определяется соответственно из уравнений:

,

Для определения направления реакции определяется величина максимальной работы. Максимальная работа в обратимом изохорно-изотермическом процессе равна уменьшению изохорного потенциала системы:

Максимальная работа в изобарно-изотермическом обратимом процессе равна уменьшению изобарного потенциала системы:

Концентрация вещества при постоянной температуре реакции прямо пропорциональна парциальному далению этого вещества:

,

где Pi   – парциальное давление отдельного газообразного вещества в газовой смеси; µR – универсальная газовая постоянная; Т – температура реакции, К.

Для реакции вида:

,

где  a, b, c, d – число молей компонентов A, B, C, D.

Скорость прямой реакции определяется по формуле:

,

а скорость обратной реакции по формуле:

,

где k1 и k2 – константы равновесия прямой и обратной реакций, соответственно; cA, cB, cC, cD – соответственно концентрации веществ в момент равновесия.

Константа равновесия реакции находится по уравнению:

Константа равновесия химической реакции может быть найдена также по уравнению:

,

где рa, рb, рc, рd – парциальные давления компонентов в момент равновесия.

Константы Kc  и Kр связаны между собой уравнением:

,

где Δn – изменение числа молей в реакции:

Величина максимальной работы реакции определяется уравнениями:

Уравнения для Lmax называют уравнениями изотермы химической реакции и они  позволяют определить направление химической реакции:

- если Lmax > 0, то реакция потекает в сторону образования конечных подуктов, слева направо;

- если Lmax < 0 , то реакция протекает справа налево и прямая реакция невозможна;

- если Lmax = 0, то система находится в равновесии.

Изменение константы равновесия с изменением температуры устанавливается уравнением:

Это уравнение позволяет найти значение константы равновесия k2  при температуре T2, если известны тепловой эффект реакции Q  и константа равновесия в момент равновесия k1 при любой другой температуре T1.

Контрольные задания

Задача 14.1. Тепловой эффект реакции образования окиси углерода

C + ½ (-O2) = CO

равен QP, реакция протекает при Р = соnst. Температура реакции равна tP. Определить тепловой эффект той же реакции, если она протекает при   υ = const. Ответ выразить в МДж/кмоль. Варианты задания представлены в табл. 14.1.

Таблица 14.1

| № варианта | Qр, Дж/кмоль | tp, ºC |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 110598 | 25 |
| 2 | 100498 | 24 |
| 3 | 105270 | 23 |
| 4 | 98800 | 22 |
| 5 | 1240670 | 24 |

Окончание таблицы 14.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1000400 | 23 |
| 7 | 980600 | 22 |
| 8 | 890500 | 23 |
| 9 | 1100340 | 20 |
| 10 | 1200320 | 21 |

Задача 14.2. Определить теплоту сгорания 1 кг СО и 1 кг H2O при давлении Р = const и температуре t = 25 ºC, если известно, что тепловые эффекты реакций сгорания CO в CO2  и H2 в H2O при υ = = const и t = 25 ºC соответственно равны: QυCOи QυH2, с образованием воды. Варианты заданий представлены в табл. 14.2.

Примечание: горение (окисление) происходит по формулам:

CO + 1/2O2  = CO2

H2  = 1/2O2 + H2O

Таблица 14.2

| № варианта | QυCO, кДж/кмоль | QυH2, кДж/кмоль |
| --- | --- | --- |
| 1 | 281931 | 282287 |
| 2 | 271921 | 272187 |
| 3 | 269879 | 267200 |
| 4 | 290120 | 289105 |
| 5 | 289100 | 279800 |
| 6 | 269890 | 259900 |
| 7 | 259900 | 249890 |
| 8 | 243900 | 239798 |
| 9 | 290100 | 289200 |
| 10 | 289008 | 280107 |

Задача 14. 3. Определить тепловой эффект реакции CO  + ½ O2  = = CO2 + Qυ при температуре t2,ºC, если при температуре t1,ºC тепловой эффект реакции равен Qυ. Варианты заданий представлены в табл. 14.3.

Таблица 14.3

| № варианта | t1, ºC | t2, ºC | Qυ, кДж/кмоль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 25 | 1727 | 281931 |
| 2 | 21 | 1603 | 279006 |
| 3 | 28 | 1900 | 300604 |
| 4 | 22 | 1620 | 280953 |
| 5 | 20 | 1590 | 273002 |

Окончание таблицы 14.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 23 | 1690 | 289005 |
| 7 | 24 | 1700 | 290003 |
| 8 | 22 | 1703 | 280560 |
| 9 | 26 | 1860 | 290369 |
| 10 | 27 | 1897 | 300421 |

Задача 14.4. Для реакции 3H2 + N2 = 2NH3 при температуре t = = 450 ºC константа равновесия kc равна 0,518. Начальная концентрация водорода равна СH2, концентрация азота  равна   СN2, концентрация аммиака равна СNH3. Определить максимальную работу реакции и направление реакции. Варианты заданий представлены в табл. 14.4.

Таблица 14.4

| № варианта | СH2, кмоль/м3 | СN2, кмоль/м3 | СNH3, кмоль/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 5 | 7 |
| 10 | 2 | 3 | 4 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мазур, Л.С. Техническая термодинамика и теплотехника :  учебник / Л.С. Мазур. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 352 с.

2. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика : учебное пособие для втузов / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. – М. : Высшая школа, 2000. – 261 с.

3. Латыпов, Р.Ш. Техническая термодинамика и энерготехнология химических производств : учебник для вузов / Р.Ш. Латыпов, Р.Г. Шарафиев. – М. : Энергоатомиздат, 1998. – 344 с.

4. Нащoкин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача / В.В. Нащокин. – М. : Высшая школа, 1975. – 465 с.

5.  Теплотехника : учебник для вузов / В.Н. Луканин и [др.] ; общ.  ред. В.Н. Луканина. – М. : Высшая школа,  2000. – 671 с.

6. Техническая термодинамика и теплотехника : учебно-методическое пособие / сост. А.А. Сагдеев и [др.]; Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2005. – 84 с.

7. Техническая термодинамика : методические указания к практическим занятиям / Н.И. Куприянычева и [др.]; Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 1999. – 44 с.

Приложение А

Коэффициенты перевода отдельных часто встречающихся величин из других систем в СИ

| Единицы измерения работы, энергии, количества теплоты 1 кгс·м = 9,80665 Дж 1 эрг = 1·10–7 Дж 1 Вт·ч = 3600 Дж 1 кал = 4,1868 Дж 1 ккал = 4,1868·103 Дж Единицы измерения массового расхода 1 кг/ч = 277,8·106 кг/с 1 т/ч = 0,28 кг/с 1 кг/мин = 16,607·10–3 кг/с | Единицы измерения мощности 1 кгс·м/с = 9,80665 Вт 1 л.с. = 735,499 Вт 1 ккал/ч = 1,163 Вт 1 кал/с = 4,1868 Вт Единицы измерения кинематической вязкости 1 Ст = 1·10–4 м2/с Единицы измерения динамической вязкости 1 кгс·с/м2 = 9,80665 Па·с | Единицы измерения давления 1 дин/см2 = 0,1 Па 1 кгс·см2 = 98066,5 Па 1 кгс/см2 = 9,81 Па 1 бар = 1·105 Па 1 мм.вод.ст. = 9,80655 Па 1 мм.рт.ст = 133,322 Па 1 кгс/мм2 = 9,80665·106 Па Единицы измерения удельной теплоты 1 ккал/кг = 4,1868·103 Дж/кг 1 кал/г = 4,1868·103Дж |
| --- | --- | --- |
| Единицы измерения удельной теплоемкости 1 ккал/(кг·°С) = 4,1868 кДж/(кг·К) 1 кал/(г·°С) = 4,1868 Дж/(кг·К) 1 ккал/(м3·°С) = 4,1868 ·103 Дж/(м3·К) 1 кал/(см3·°С) = 4,1868·106 Дж/(м3·К) Коэффициенты теплообмена (теплоотдачи) и теплопередачи 1 ккал/м2·ч·°С = 1,163 Вт/(м2·К) 1 кал·см2·с·°С = 1,1868·104 Вт/(м2·К) |  |  |

Приложение Б

Таблица 1

Физические постоянные некоторых газов

| Газ | Химическая формула | Относительная молекулярная масса | Удельная газовая постоянная R, Дж/(кг·К) | Плотность газа при нормальных физических условиях, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород | О2 | 32 | 259,8 | 1,429 |
| Водород | Н2 | 2,016 | 4124,3 | 0,090 |
| Азот | N2 | 28,02 | 296,8 | 1,250 |
| Окись углерода | СО | 28 | 296,8 | 1,250 |
| Воздух | – | 28,96 | 287,0 | 1,293 |
| Двуокись углерода | СО2 | 44 | 189,0 | 1,977 |
| Водяной пар | Н2О | 18,016 | 461,6 | 0,804 |
| Гелий | Не | 4,003 | 2077,2 | 0,178 |
| Аргон | Ar | 39,944 | 208,2 | 1,784 |
| Аммиак | NH3 | 17,031 | 488,2 | 0,771 |
| Метан | СН4 | 16,032 | 518,59 | 0,389 |
| Этан | С2Н6 | 30,048 | 276,69 | 1,856 |
| Сернистый газ | SO2 | 64,066 | 129,79 | 2,140 |

Приложение В

Таблица 2

Средняя массовая теплоемкость газов

при постоянном давлении СP, кДж/(кг·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | СН4 | С2Н6 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9148 | 1,0304 | 1,0396 | 0,8148 | 14,195 | 1,8594 | 0,607 | 2,166 | 1,647 | 1,0036 |
| 100 | 0,9232 | 1,0316 | 1,0417 | 0,8658 | 14,353 | 1,8728 | 0,636 | 2,449 | 2,068 | 1,0061 |
| 200 | 0,9353 | 1,0346 | 1,0463 | 0,9102 | 14,421 | 1,8937 | 0,662 | 2,807 | 2,490 | 0,0115 |
| 300 | 0,9500 | 1,0400 | 1,0538 | 0,9487 | 14,446 | 1,9192 | 0,687 | 3,176 | 2,870 | 1,0191 |
| 400 | 0,9651 | 1,0475 | 1,0634 | 0,9826 | 14,477 | 1,9477 | 0,708 | 3,530 | 3,214 | 1,0283 |
| 500 | 0,9793 | 1,0567 | 1,0748 | 1,0128 | 14,509 | 1,9778 | 0,724 | 3,856 | 3,519 | 1,0387 |
| 600 | 0,9927 | 1,0668 | 1,0861 | 1,0396 | 14,542 | 2,0092 | 0,737 | 4,153 | 3,787 | 1,0496 |
| 700 | 1,0048 | 1,0777 | 1,0978 | 1,0639 | 14,587 | 2,0419 | 0,754 | 4,422 | 4,022 | 1,0605 |
| 800 | 1,0157 | 1,0881 | 1,1091 | 1,0852 | 14,641 | 2,0754 | 0,762 | 4,660 | 4,215 | 1,0710 |
| 900 | 1,0258 | 1,0982 | 1,1200 | 1,1045 | 14,706 | 2,1097 | 0,775 | 4,873 | 4,389 | 1,0815 |
| 1000 | 1,0350 | 1,1078 | 1,1304 | 1,1225 | 14,776 | 2,1436 | 0,783 | 5,062 | 4,548 | 1,0907 |
| 1100 | 1,0434 | 1,1170 | 1,1401 | 1,1384 | 14,853 | 2,1771 | 0,791 | 5,227 | 4,693 | 1,0999 |
| 1200 | 1,0509 | 1,1258 | 1,1493 | 1,1530 | 14,934 | 2,2106 | 0,795 | 5,368 | 4,823 | 1,1082 |
| 1300 | 1,0580 | 1,1342 | 1,1577 | 1,1660 | 15,023 | 2,2429 | - | 5,505 | 5,008 | 1,1166 |
| 1400 | 1,0647 | 1,1422 | 1,1656 | 1,1782 | 15,113 | 2,2743 | - | 5,548 | 5,232 | 1,1242 |

Таблица 3

##### Средняя массовая теплоемкость газов при

##### постоянном объеме Сυ , кДж/(кг·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | СН4 | С2Н6 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,6548 | 0,7352 | 0,7427 | 0,6259 | 10,071 | 1,3980 | 0,477 | 1,647 | 1,371 | 0,7164 |
| 100 | 0,6632 | 0,7365 | 0,7448 | 0,6770 | 10,228 | 1,4114 | 0,507 | 1,931 | 1,791 | 0,7193 |
| 200 | 0,6753 | 0,7394 | 0,7494 | 0,7214 | 10,297 | 1,4323 | 0,532 | 2,289 | 2,213 | 0,7243 |
| 300 | 0,6900 | 0,7448 | 0,7570 | 0,7599 | 10,322 | 1,4574 | 0,557 | 2,658 | 2,593 | 0,7319 |
| 400 | 0,7051 | 0,7524 | 0,7666 | 0,7938 | 10,353 | 1,4863 | 0,578 | 3,012 | 2,937 | 0,7415 |
| 500 | 0,7193 | 0,7616 | 0,7775 | 0,8240 | 10,384 | 1,5160 | 0,595 | 3,338 | 3,242 | 0,7519 |
| 600 | 0,7327 | 0,7716 | 0,7892 | 0,8508 | 10,417 | 1,5474 | 0,607 | 3,635 | 3,510 | 0,7624 |
| 700 | 0,7448 | 0,7821 | 0,8009 | 0,8746 | 10,463 | 1,5805 | 0,624 | 3,904 | 3,745 | 0,7733 |
| 800 | 0,7557 | 0,7926 | 0,8122 | 0,8964 | 10,517 | 1,6140 | 0,632 | 4,142 | 3,939 | 0,7842 |
| 900 | 0,7658 | 0,8030 | 0,8231 | 0,9157 | 10,581 | 1,6483 | 0,645 | 4,355 | 4,112 | 0,7942 |
| 1000 | 0,7750 | 0,8127 | 0,8336 | 0,9332 | 10,652 | 1,6823 | 0,653 | 4,544 | 4,271 | 0,8039 |
| 1100 | 0,7834 | 0,8219 | 0,8432 | 0,9496 | 10,727 | 1,7158 | 0,662 | 4,709 | 4,416 | 0,8127 |
| 1200 | 0,7913 | 0,8307 | 0,8566 | 0,9638 | 10,809 | 1,7488 | 0,666 | 4,850 | 4,547 | 0,8215 |
| 1300 | 0,7984 | 0,8390 | 0,8608 | 0,9772 | 10,899 | 1,7815 | - | 5,003 | 4,612 | 0,8294 |
| 1400 | 0,8051 | 0,8470 | 0,8688 | 0,9893 | 10,988 | 1,8129 | - | 5,324 | 4,728 | 0,8369 |

Таблица 4

##### Средняя объемная теплоемкость газов при

##### постоянном давлении  , кДж/(·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,3059 | 1,2946 | 1,2992 | 1,5998 | 1,2766 | 1,4943 | 1,733 | 1,2971 |
| 100 | 1,3176 | 1,2958 | 1,3017 | 1,7003 | 1,2908 | 1,5052 | 1,813 | 1,3004 |
| 200 | 1,3352 | 1,2996 | 1,3071 | 1,7873 | 1,2971 | 1,5223 | 1,888 | 1,3071 |
| 300 | 1,3561 | 1,3067 | 1,3167 | 1,8627 | 1,2992 | 1,5424 | 1,955 | 1,3172 |
| 400 | 1,3775 | 1,3163 | 1,3289 | 1,9297 | 1,3021 | 1,5654 | 2,018 | 1,3289 |
| 500 | 1,3980 | 1,3276 | 1,3427 | 1,9887 | 10,3050 | 1,5897 | 2,068 | 1,3427 |
| 600 | 1,4168 | 1,3402 | 1,3574 | 2,0411 | 1,3080 | 1,6148 | 2,114 | 1,3565 |
| 700 | 1,4344 | 1,3536 | 1,3720 | 2,0884 | 1,3121 | 1,6412 | 2,152 | 1,3708 |
| 800 | 1,4499 | 1,3670 | 1,3862 | 2,1311 | 1,3167 | 1,6680 | 2,181 | 1,3842 |
| 900 | 1,4645 | 1,3796 | 1,3996 | 2,1692 | 1,3226 | 1,6957 | 2,215 | 1,3976 |
| 1000 | 1,4775 | 1,3917 | 1,4126 | 2,2035 | 1,3289 | 1,7229 | 2,236 | 1,4097 |
| 1100 | 1,4892 | 1,4034 | 1,4248 | 2,2349 | 1,3360 | 1,7501 | 2,261 | 1,4214 |
| 1200 | 1,5005 | 1,4143 | 1,4361 | 2,2638 | 1,3431 | 1,7769 | 2,278 | 1,4327 |
| 1300 | 1,5106 | 1,4252 | 1,4465 | 2,2898 | 1,3511 | 1,8028 | - | 1,4432 |
| 1400 | 1,5202 | 1,4348 | 1,4566 | 2,3136 | 1,3591 | 1,8280 | - | 1,4528 |

Таблица 5

##### Средняя объемная теплоемкость газов при

##### постоянном объеме Сυ',  кДж/(·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9349 | 0,9236 | 0,9282 | 1,2288 | 0,9056 | 1,1237 | 1,361 | 0,9261 |
| 100 | 0,9466 | 0,9249 | 0,9307 | 1,3293 | 0,9198 | 1,1342 | 1,440 | 0,9295 |
| 200 | 0,9642 | 0,9286 | 0,9362 | 1,4164 | 0,9261 | 1,1514 | 1,516 | 0,9362 |
| 300 | 0,9852 | 0,9357 | 0,9458 | 1,4918 | 0,9282 | 1,1715 | 1,587 | 0,9462 |
| 400 | 1,0065 | 0,9454 | 0,9579 | 1,5587 | 0,9311 | 1,1945 | 1,645 | 0,9579 |
| 500 | 1,0270 | 0,9567 | 0,9718 | 1,6178 | 0,9341 | 1,2188 | 1,700 | 0,9718 |
| 600 | 1,0459 | 0,9692 | 0,9864 | 1,6701 | 0,9370 | 1,2439 | 1,742 | 0,9856 |
| 700 | 1,0634 | 0,9826 | 1,0011 | 1,7174 | 0,9412 | 1,2703 | 1,779 | 0,9998 |
| 800 | 1,0789 | 0,9960 | 1,0353 | 1,7601 | 0,9458 | 1,2971 | 1,813 | 1,0132 |
| 900 | 1,0936 | 1,0086 | 1,0287 | 1,7982 | 0,9516 | 1,3247 | 1,842 | 1,0262 |
| 1000 | 1,1066 | 1,0207 | 1,0417 | 1,8326 | 0,9579 | 1,3519 | 1,867 | 1,0387 |
| 1100 | 1,1183 | 1,0325 | 1,0538 | 1,8640 | 0,9650 | 1,3791 | 1,888 | 1,0505 |
| 1200 | 1,1296 | 1,0434 | 1,0651 | 1,8929 | 0,9722 | 1,4059 | 1,905 | 1,0618 |
| 1300 | 1,1396 | 1,0542 | 1,0756 | 1,9188 | 0,9801 | 1,4319 | - | 1,0722 |
| 1400 | 1,1498 | 1,0639 | 1,0856 | 1,9427 | 0,9881 | 1,4570 | - | 1,0819 |

Таблица 6

##### Средняя мольная теплоемкость газов при

##### постоянном давлении μCР , кДж/(кмоль·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | СН4 | С2Н6 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 29,274 | 29,115 | 29,123 | 35,860 | 28,617 | 33,499 | 38,85 | 34,89 | 49,77 | 29,073 |
| 100 | 29,877 | 29,199 | 29,262 | 40,206 | 29,128 | 34,055 | 42,41 | 39,39 | 61,8 | 29,266 |
| 200 | 30,815 | 29,471 | 29,647 | 43,689 | 29,241 | 34,964 | 45,55 | 45,15 | 74,28 | 29,676 |
| 300 | 31,832 | 29,952 | 30,254 | 46,515 | 29,299 | 36,036 | 48,23 | 51,87 | 86,48 | 30,266 |
| 400 | 32,758 | 30,576 | 30,974 | 48,860 | 29,396 | 37,191 | 50,24 | 59,55 | 98,73 | 30,949 |
| 500 | 33,549 | 31,250 | 31,707 | 50,815 | 29,559 | 38,406 | 51,71 | 68,19 | 110,83 | 31,640 |
| 600 | 34,202 | 31,920 | 32,402 | 52,452 | 29,793 | 39,662 | 52,88 | 76,21 | 123,23 | 32,301 |
| 700 | 34,746 | 32,540 | 33,025 | 53,826 | 30,099 | 40,951 | 53,76 | 84,18 | 135,23 | 32,900 |
| 800 | 35,203 | 33,101 | 33,574 | 54,977 | 30,472 | 42,249 | 54,43 | 92,05 | 147,68 | 33,432 |
| 900 | 35,584 | 33,599 | 34,055 | 55,952 | 30,869 | 43,513 | 55,01 | 100,19 | 159,88 | 33,905 |
| 1000 | 35,914 | 34,039 | 34,470 | 56,773 | 31,284 | 44,723 | 55,43 | 108,43 | 172,29 | 34,315 |
| 1100 | 36,216 | 34,424 | 34,826 | 57,472 | 31,723 | 45,858 | 55,77 | – | – | 34,679 |
| 1200 | 36,488 | 34,773 | 35,140 | 58,071 | 32,155 | 46,913 | 56,06 | – | – | 35,002 |
| 1300 | 36,752 | 35,070 | 35,412 | 58,586 | 32,590 | 47,897 | 56,35 | – | – | 35,921 |
| 1400 | 36,999 | 35,330 | 35,646 | 59,030 | 33,000 | 48,801 | 56,83 | – | – | 35,546 |

Таблица 7

##### Средняя мольная теплоемкость газов при

##### постоянном объеме μСυ,  кДж/(кмоль·град)

| t, ° С | О2 | N2 | СО | CO2 | Н2 | H2O | SO2 | СН4 | С2Н6 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20,959 | 20,800 | 20,808 | 27,545 | 20,302 | 25,184 | 30,52 | 26,51 | 41,8 | 20,758 |
| 100 | 21,562 | 20,884 | 20,947 | 31,891 | 20,813 | 25,740 | 34,08 | 30,70 | 53,9 | 20,951 |
| 200 | 22,500 | 21,156 | 21,332 | 25,374 | 20,926 | 26,649 | 37,22 | 36,60 | 66,3 | 21,361 |
| 300 | 23,517 | 21,637 | 21,939 | 38,200 | 20,984 | 27,721 | 39,90 | 42,86 | 78,6 | 21,951 |
| 400 | 24,443 | 22,261 | 22,659 | 40,515 | 21,081 | 28,876 | 41,91 | 50,38 | 90,7 | 22,634 |
| 500 | 25,234 | 22,935 | 23,392 | 42,500 | 21,244 | 30,091 | 43,38 | 58,87 | 103,01 | 23,325 |
| 600 | 25,887 | 23,605 | 24,087 | 44,137 | 21,478 | 31,347 | 44,55 | 67,36 | 115,2 | 23,986 |
| 700 | 26,431 | 24,225 | 24,710 | 45,511 | 21,784 | 32,636 | 45,43 | 75,51 | 127,7 | 24,585 |
| 800 | 26,888 | 24,786 | 25,259 | 46,662 | 22,157 | 33,934 | 46,10 | 83,83 | 139,8 | 25,117 |
| 900 | 27,269 | 25,284 | 25,740 | 47,637 | 22,554 | 35,198 | 46,68 | 91,98 | 152,1 | 25,990 |
| 1000 | 27,599 | 25,724 | 26,155 | 48,458 | 22,969 | 36,408 | 47,10 | 100,13 | 164,3 | 26,000 |
| 1100 | 27,901 | 26,109 | 26,511 | 49,157 | 23,408 | 37,543 | 47,44 | – | – | 26,394 |
| 1200 | 28,173 | 26,448 | 26,825 | 49,756 | 23,840 | 38,598 | 47,73 | – | – | 26,687 |
| 1300 | 28,437 | 26,745 | 27,097 | 50,271 | 24,275 | 39,582 | 48,04 | – | – | 26,976 |
| 1400 | 28,684 | 27,005 | 27,331 | 50,715 | 24,685 | 40,486 | 48,52 | – | – | 27,231 |

Приложение Г

Таблица 8

Удельные энтальпия, энтропия и внутренняя энергия газов

| t, °С | Воздух |  |  | О2 |  |  | Н2 |  |  | N2 |  |  | CO |  |  | CO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | s | u | h | s | u | h | s | u | h | s | u | h | s | u | h | s | u |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100,6 | 0,3128 | 71,9 | 92,32 | 0,2826 | 66,2 | 1435 | 4,388 | 1022 | 103,2 | 0,3215 | 80,8 | 104,2 | 0,3249 | 74,5 | 86,58 | 0,2692 | 67,9 |
| 200 | 202,3 | 0,5543 | 144,8 | 187,5 | 0,5083 | 134,9 | 2884 | 7,838 | 2056 | 206,9 | 0,5681 | 155,0 | 209,3 | 0,5744 | 150,0 | 182,0 | 0,4957 | 144,7 |
| 300 | 305,7 | 0,7524 | 219,5 | 285,0 | 0,6958 | 206,8 | 4333 | 10,62 | 3095 | 312,0 | 0,7695 | 230,4 | 316,1 | 0,7791 | 227,1 | 284,6 | 0,6921 | 228,7 |
| 400 | 411,3 | 0,9224 | 296,4 | 386,0 | 0,8583 | 281,9 | 5790 | 12,96 | 4138 | 419,1 | 0,9416 | 307,8 | 425,4 | 0,9550 | 306,7 | 393,1 | 0,8662 | 318,6 |
| 500 | 519,6 | 1,071 | 375,7 | 489,4 | 1,002 | 359,5 | 7256 | 14,99 | 5188 | 528,4 | 1,093 | 387,8 | 537,6 | 1,110 | 388,9 | 506,6 | 1,023 | 413,5 |
| 600 | 629,7 | 1,206 | 457,4 | 595,8 | 1,131 | 439,4 | 8725 | 16,78 | 6246 | 640,2 | 1,299 | 470,0 | 651,5 | 1,249 | 473,8 | 623,8 | 1,166 | 512,4 |
| 700 | 742,3 | 1,328 | 541,2 | 703,4 | 1,247 | 521,2 | 10212 | 18,39 | 7320 | 754,5 | 1,352 | 554,6 | 768,8 | 1,376 | 561,0 | 744,8 | 1,297 | 614,7 |
| 800 | 856,6 | 1,440 | 627,1 | 812,7 | 1,354 | 604,5 | 11715 | 19,86 | 8410 | 870,4 | 1,466 | 650,9 | 887,2 | 1,492 | 650,2 | 868,3 | 1,418 | 720,1 |
| 900 | 973,4 | 1,544 | 714,6 | 923,2 | 1,453 | 689,2 | 13234 | 21,21 | 9519 | 988,5 | 1,571 | 729,1 | 1008 | 1,599 | 741,3 | 993,9 | 1,530 | 827,7 |
| 1000 | 1091 | 1,640 | 803,7 | 1035 | 1,544 | 774,8 | 14775 | 22,48 | 10649 | 1108 | 1,671 | 818,8 | 1130 | 1,699 | 834,0 | 1122 | 1,635 | 937,5 |
| 1100 | 1210 | 1,730 | 894,1 | 1148 | 1,630 | 861,6 | 16337 | 23,65 | 12800 | 1229 | 1,761 | 910,3 | 1254 | 1,793 | 928,1 | 1252 | 1,733 | 1049,0 |
| 1200 | 1330 | 1,815 | 985,7 | 1261 | 1,709 | 949,2 | 17920 | 24,77 | 12971 | 1351 | 1,846 | 1002,8 | 1379 | 1,881 | 1023,4 | 1384 | 1,825 | 1162,1 |
| 1300 | 1452 | 1,893 | 1078,3 | 1375 | 1,784 | 1037,6 | 19531 | 25,83 | 14164 | 1475 | 1,927 | 1096,6 | 1505 | 1,964 | 1119,7 | 1516 | 1,913 | 1276,5 |
| 1400 | 1574 | 1,969 | 1171,8 | 1491 | 1,856 | 1126,8 | 21156 | 26,83 | 15379 | 1599 | 2,004 | 1191,0 | 1632 | 2,042 | 1216,8 | 1650 | 1,995 | 1392,1 |
| 1500 | 1697 | 2,041 | 1266,2 | 1607 | 1,928 | 1216,8 | 22801 | 27,78 | 16615 | 1725 | 2,077 | 1286,3 | 1760 | 2,116 | 1314,8 | 1784 | 2,073 | 1508,7 |

Примечание: обозначения и единицы величин: энтальпия – h, кДж/кг; энтропия – s, кДж/(кг·К); внутренняя энергия – u, кДж/кг.

Таблица 9

Термодинамические свойства сухого насыщенного водяного пара и воды

на линии насыщения (по температурам)

| t, °С | рн, МПа | υ', м3/кг | υ'', м3/кг | h', кДж/кг | h'', кДж/кг | r, кДж/кг | s', | s'', |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000611 | 0,0010002 | 206,3 | 0,00 | 2500,8 | 2500,8 | 0,00 | 9,1544 |
| 10 | 0,001227 | 0,0010004 | 106,42 | 42,04 | 2519,2 | 2477,3 | 0,1511 | 8,8995 |
| 20 | 0,002337 | 0,0010018 | 57,84 | 83,90 | 2537,2 | 2453,4 | 0,2964 | 8,663 |
| 30 | 0,004241 | 0,0010044 | 32,93 | 125,69 | 2555,6 | 2460,0 | 0,4367 | 8,4523 |
| 40 | 0,007375 | 0,0010079 | 19,55 | 167,51 | 2573,6 | 2406,1 | 0,5723 | 8,2560 |
| 50 | 0,012335 | 0,0010121 | 12,05 | 209,30 | 2591,6 | 2382,3 | 0,7038 | 8,0751 |
| 60 | 0,01992 | 0,0010171 | 7,678 | 251,12 | 2609,2 | 2358,0 | 0,8311 | 7,9084 |
| 70 | 0,03116 | 0,0010228 | 5,045 | 292,99 | 2626,4 | 2333,3 | 0,9550 | 7,7544 |
| 80 | 0,04736 | 0,0010290 | 3,409 | 334,94 | 2643,1 | 2308,2 | 1,0752 | 7,6116 |
| 90 | 0,07011 | 0,0010359 | 2,361 | 376,98 | 2659,5 | 2282,5 | 1,1924 | 7,4785 |
| 100 | 0,10132 | 0,0010435 | 1,673 | 419,10 | 2675,8 | 2256,7 | 1,3071 | 7,3545 |
| 110 | 0,14327 | 0,0010515 | 1,210 | 461,34 | 2691,3 | 2230,0 | 1,4185 | 7,2386 |
| 120 | 0,19854 | 0,0010603 | 0,8917 | 503,7 | 2706,3 | 2202,7 | 1,5278 | 7,1289 |
| 130 | 0,27011 | 0,0010697 | 0,6683 | 546,4 | 2720,6 | 2174,2 | 1,6345 | 7,0271 |
| 140 | 0,3614 | 0,0010798 | 0,5087 | 589,1 | 2734,0 | 2144,9 | 1,7392 | 6,9304 |
| 150 | 0,4760 | 0,0010906 | 0,3926 | 632,2 | 2746,5 | 2114,3 | 1,8418 | 6,8383 |
| 160 | 0,6180 | 0,0011021 | 0,3068 | 675,3 | 2757,8 | 2082,5 | 1,9427 | 6,7508 |
| 170 | 0,7920 | 0,0011144 | 0,2426 | 719,3 | 2768,7 | 2049,4 | 2,0419 | 6,6666 |
| 180 | 1,0027 | 0,0011275 | 0,1939 | 763,3 | 2778,4 | 2015,1 | 2,1395 | 6,5858 |

Окончание таблицы  9

| t, °С | рн, МПа | υ', м3/кг | υ'', м3/кг | h', кДж/кг | h'', кДж/кг | r, кДж/кг | s', | s'', |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 1,2553 | 0,0011415 | 0,1564 | 807,6 | 2786,3 | 1978,7 | 2,2358 | 6,5075 |
| 200 | 1,5550 | 0,0011565 | 0,1272 | 852,4 | 2793,0 | 1940,6 | 2,3308 | 6,4318 |
| 210 | 1,9080 | 0,0011726 | 0,1044 | 897,6 | 2798,0 | 1900,4 | 2,4246 | 6,3577 |
| 220 | 2,3202 | 0,0011900 | 0,08606 | 943,7 | 2801,4 | 1857,7 | 2,5179 | 6,2848 |
| 230 | 2,7979 | 0,0012087 | 0,07147 | 990,2 | 2803,1 | 1812,9 | 2,6101 | 6,2132 |
| 240 | 3,3480 | 0,0012291 | 0,05967 | 1037,5 | 2803,1 | 1765,6 | 2,7022 | 6,1425 |
| 250 | 3,978 | 0,0012512 | 0,05005 | 1086,1 | 2801,0 | 1714,9 | 2,7934 | 6,0721 |
| 260 | 4,694 | 0,0012755 | 0,04215 | 1135,0 | 2796,4 | 1661,3 | 2,8851 | 6,0014 |
| 270 | 5,505 | 0,0013023 | 0,03560 | 1185,3 | 2789,7 | 1604,4 | 2,9764 | 5,9298 |
| 280 | 6,419 | 0,0013321 | 0,03013 | 1236,8 | 2779,6 | 1542,8 | 3,0685 | 5,8573 |
| 290 | 7,445 | 0,0013655 | 0,02553 | 1290,0 | 2766,2 | 1476,3 | 3,1610 | 5,7824 |
| 300 | 8,592 | 0,0014036 | 0,02164 | 1344,8 | 2749,1 | 1404,3 | 3,2548 | 5,7049 |
| 310 | 9,869 | 0,001447 | 0,01831 | 1402,2 | 2727,3 | 1325,1 | 3,3507 | 5,6233 |
| 320 | 11,290 | 0,001499 | 0,01545 | 1462,0 | 2699,6 | 1237,6 | 3,4495 | 5,5354 |
| 330 | 12,864 | 0,001562 | 0,01297 | 1526,1 | 2665,7 | 1139,6 | 3,5521 | 5,4412 |
| 340 | 14,608 | 0,001639 | 0,01078 | 1594,8 | 2621,8 | 1027,0 | 3,6605 | 5,3361 |
| 350 | 16,537 | 0,001741 | 0,008805 | 1671,4 | 2564,4 | 893,0 | 3,7786 | 5,2117 |
| 360 | 18,674 | 00001894 | 0,006943 | 1761,4 | 2481,1 | 719,7 | 3,9163 | 5,0530 |
| 370 | 21,053 | 0,00222 | 0,00493 | 1892,4 | 2330,7 | 438,4 | 4,1135 | 4,7951 |
| 374 | 22,087 | 0,00280 | 0,00361 | 2031,9 | 2171,7 | 139,8 | 4,3258 | 4,5418 |

Таблица 10

Термодинамические свойства сухого насыщенного пара и воды

на линии насыщения (по давлениям)

| рн, МПа | t, °С | υ', м3/кг | υ'', м3/кг | h', кДж/кг | h'', кДж/кг | s', | s'', |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0040 | 28,95 | 0,0010042 | 34,93 | 121,33 | 2553,7 | 0,4225 | 8,4737 |
| 0,006 | 36,17 | 0,0010065 | 23,77 | 151,49 | 2567,1 | 0,5209 | 8,3297 |
| 0,008 | 41,53 | 0,0010085 | 18,13 | 173,89 | 2576,4 | 0,5919 | 8,2263 |
| 0,010 | 45,82 | 0,0010102 | 14,70 | 191,84 | 2583,9 | 0,6496 | 8,1494 |
| 0,014 | 52,57 | 0,0010132 | 10,69 | 220,05 | 2596,1 | 0,7368 | 8,0305 |
| 0,020 | 60,08 | 0,0010171 | 7,652 | 251,48 | 2609,2 | 0,8324 | 7,9075 |
| 0,030 | 69,12 | 0,0010223 | 5,232 | 289,30 | 2624,6 | 0,9441 | 7,7673 |
| 0,04 | 75,87 | 0,0010264 | 3,999 | 317,62 | 2636,3 | 1,0261 | 7,6710 |
| 0,05 | 81,33 | 0,0010299 | 3,243 | 340,53 | 2645,2 | 1,0912 | 7,5923 |
| 0,06 | 85,94 | 0,0010330 | 2,734 | 359,90 | 2653,1 | 1,1453 | 7,5313 |
| 0,07 | 89,95 | 0,0010359 | 2,367 | 376,79 | 2659,8 | 1,1920 | 7,4799 |
| 0,08 | 93,50 | 0,0010385 | 2,089 | 319,75 | 2665,3 | 1,2331 | 7,4342 |
| 0,09 | 96,71 | 0,0010409 | 1,871 | 405,19 | 2670,2 | 1,2699 | 7,3936 |
| 0,10 | 99,62 | 0,0010432 | 1,696 | 417,47 | 2674,9 | 1,3026 | 7,3579 |
| 0,12 | 104,80 | 0,0010472 | 1,430 | 439,34 | 2683,0 | 1,3610 | 7,2972 |
| 0,14 | 109,31 | 0,0010509 | 1,237 | 458,42 | 2690,1 | 1,4109 | 7,2460 |
| 0,16 | 113,31 | 0,0010543 | 1,092 | 475,41 | 2696,3 | 1,4550 | 7,2017 |
| 0,18 | 116,93 | 0,0010575 | 0,9782 | 490,68 | 2701,8 | 1,4945 | 7,1628 |
| 0,20 | 120,23 | 0,0010606 | 0,8860 | 504,74 | 2706,8 | 1,5306 | 7,1279 |
| 0,22 | 123,27 | 0,0010633 | 0,8103 | 517,7 | 2711,0 | 1,5632 | 7,0953 |

Окончание таблицы  10

| рн, МПа | t, °С | υ', м3/кг | υ'', м3/кг | h', кДж/кг | h'', кДж/кг | s', | s'', |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 126,09 | 0,0010659 | 0,7469 | 529,9 | 2714,9 | 1,5931 | 7,0658 |
| 0,26 | 128,73 | 0,0010684 | 0,6929 | 541,2 | 2718,9 | 1,6213 | 7,0399 |
| 0,28 | 131,20 | 0,0010709 | 0,6463 | 551,7 | 2722,3 | 1,6471 | 7,0152 |
| 0,30 | 133,54 | 0,0010733 | 0,6055 | 561,7 | 2725,5 | 1,6716 | 6,9922 |
| 0,35 | 138,87 | 0,0010787 | 0,5241 | 584,4 | 2732,3 | 1,6276 | 6,9404 |
| 0,40 | 143,62 | 0,0010836 | 0,4623 | 604,6 | 2738,7 | 1,7766 | 6,8969 |
| 0,45 | 147,92 | 0,0010883 | 0,4139 | 623,0 | 2743,9 | 1,8204 | 6,8572 |
| 0,5 | 151,84 | 0,0010927 | 0,3749 | 640,1 | 2748,8 | 1,8605 | 6,8221 |
| 0,6 | 158,84 | 0,0011009 | 0,3156 | 670,6 | 2756,9 | 1,9311 | 6,7609 |
| 0,7 | 164,96 | 0,0011081 | 0,2728 | 697,2 | 2763,7 | 1,9923 | 6,7090 |
| 0,8 | 170,41 | 0,0011149 | 0,2403 | 720,9 | 2769,0 | 2,0461 | 6,6630 |
| 0,9 | 175,36 | 0,0011213 | 0,2149 | 742,7 | 2773,7 | 2,0945 | 6,6223 |
| 1,0 | 179,88 | 0,0011273 | 0,1945 | 762,4 | 2777,8 | 2,1383 | 6,5867 |
| 1,1 | 184,05 | 0,0011330 | 0,1775 | 781,3 | 2781,2 | 2,1786 | 6,5523 |
| 1,2 | 187,95 | 0,0011385 | 0,1633 | 798,4 | 2784,6 | 2,2156 | 6,5224 |
| 2,2 | 217,24 | 0,0011851 | 0,09069 | 930,9 | 2800,6 | 2,4923 | 6,3056 |
| 2,4 | 221,77 | 0,0011932 | 0,08324 | 951,8 | 2801,8 | 2,5346 | 6,2727 |
| 2,6 | 226,04 | 0,0012011 | 0,07687 | 971,9 | 2802,6 | 2,5734 | 6,2407 |
| 2,8 | 230,04 | 0,0012088 | 0,07142 | 990,2 | 2803,1 | 2,6101 | 6,2129 |
| 3,0 | 233,93 | 0,0012164 | 0,06663 | 1008,4 | 2803,1 | 2,6455 | 6,1859 |
| 3,5 | 242,54 | 0,0012344 | 0,05706 | 1049,8 | 2802,8 | 2,7251 | 6,1242 |
| 4,0 | 250,33 | 0,0012520 | 0,04977 | 1087,5 | 2800,6 | 2,7965 | 6,0689 |

Таблица 11

Термодинамические свойства насыщенного пара аммиака (по температурам)

| t, °С | рн, МПа | υ', м3/кг | υ'', м3/кг | h', кДж/кг | h'', кДж/кг | r, кДж/кг | s', | s'', |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –55 | 0,0302 | 0,001413 | 3,49 | 172,5 | 1599,8 | 1427,3 | 3,1824 | 9,7272 |
| –50 | 0,0409 | 0,001425 | 2,62 | 193,4 | 1608,1 | 1414,7 | 3,2791 | 9,6204 |
| –45 | 0,0546 | 0,001437 | 2,01 | 215,6 | 1616,5 | 1400,9 | 3,3767 | 9,5199 |
| –40 | 0,0718 | 0,001449 | 1,55 | 237,8 | 1624,9 | 1387,1 | 3,4730 | 9,4245 |
| –35 | 0,0933 | 0,001462 | 1,22 | 260,0 | 1632,9 | 1372,9 | 3,5672 | 9,3341 |
| –30 | 0,1195 | 0,001476 | 0,963 | 282,2 | 1640,8 | 1358,6 | 3,6601 | 9,2486 |
| –25 | 0,1516 | 0,001490 | 0,772 | 304,4 | 1648,3 | 1344,6 | 3,7514 | 9,1674 |
| –20 | 0,1902 | 0,001504 | 0,624 | 327,4 | 1655,9 | 1328,5 | 3,8410 | 9,0895 |
| –15 | 0,2363 | 0,001519 | 0,509 | 350,0 | 1662,6 | 1312,6 | 3,9293 | 9,0150 |
| –10 | 0,2909 | 0,001534 | 0,419 | 372,6 | 1669,3 | 1296,7 | 4,0164 | 8,9438 |
| –5 | 0,3549 | 0,001550 | 0,347 | 395,7 | 1675,1 | 1279,5 | 4,1022 | 8,8756 |
| 0 | 0,4294 | 0,001566 | 0,290 | 418,7 | 1681,0 | 1262,3 | 4,1868 | 8,8094 |
| 5 | 0,5157 | 0,001583 | 0,244 | 441,7 | 1686,4 | 1244,7 | 4,2705 | 8,7458 |
| 10 | 0,6150 | 0,001601 | 0,206 | 465,2 | 1691,0 | 1225,9 | 4,3530 | 8,6838 |
| 15 | 0,7283 | 0,001619 | 0,175 | 488,6 | 1695,7 | 1207,1 | 4,4347 | 8,6240 |
| 20 | 0,8572 | 0,001639 | 0,149 | 512,5 | 1699,4 | 1187,0 | 4,5155 | 8,5658 |
| 25 | 1,003 | 0,001659 | 0,128 | 536,3 | 1703,2 | 1166,9 | 4,5954 | 8,5093 |
| 30 | 1,167 | 0,001680 | 0,111 | 560,2 | 1705,7 | 1145,5 | 4,6764 | 8,4536 |
| 35 | 1,350 | 0,001702 | 0,0959 | 584,9 | 1708,2 | 1123,3 | 4,7529 | 8,3991 |
| 40 | 1,554 | 0,001726 | 0,0833 | 609,2 | 1709,9 | 1100,7 | 4,8307 | 8,3455 |
| 45 | 1,781 | 0,001750 | 0,0727 | 633,9 | 1710,7 | 1076,8 | 4,9078 | 8,2928 |
| 50 | 2,033 | 0,001777 | 0,0635 | 659,0 | 1711,1 | 1052,1 | 4,9840 | 8,2400 |

Таблица 12

Термодинамические свойства воздуха

| t, °С | h, кДж/кг | u, кДж/кг | s, | t, °С | h, кДж/кг | u, кДж/кг | s, | t, °С | h, кДж/кг | u, кДж/кг | s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –50 | 223,19 | 159,12 | 6,4076 | 55 | 328,56 | 234,35 | 6,7946 | 160 | 434,75 | 310,40 | 7,0753 |
| –45 | 228,20 | 162,70 | 6,4298 | 60 | 333,59 | 237,94 | 6,8098 | 165 | 439,85 | 314,05 | 7,0869 |
| –40 | 233,21 | 166,27 | 6,4516 | 65 | 338,62 | 241,54 | 6,8248 | 170 | 444,94 | 317,71 | 7,0985 |
| –35 | 238,23 | 169,85 | 6,4728 | 70 | 343,66 | 245,14 | 6,8396 | 175 | 450,04 | 321,38 | 7,1100 |
| –30 | 243,24 | 173,43 | 6,4937 | 75 | 348,70 | 248,74 | 6,8541 | 180 | 455,15 | 325,05 | 7,1213 |
| –25 | 248,25 | 177,01 | 6,5141 | 80 | 353,70 | 252,35 | 6,8685 | 185 | 460,26 | 328,72 | 7,1325 |
| –20 | 253,26 | 180,58 | 6,5341 | 85 | 358,78 | 255,95 | 6,8827 | 190 | 465,37 | 332,40 | 7,1436 |
| –15 | 258,28 | 184,16 | 6,5537 | 90 | 363,82 | 259,56 | 6,8967 | 195 | 470,49 | 336,08 | 7,1546 |
| –10 | 263,29 | 187,74 | 6,5729 | 95 | 368,87 | 263,17 | 6,9105 | 200 | 475,61 | 339,77 | 7,1655 |
| –5 | 268,31 | 191,32 | 6,5918 | 100 | 373,92 | 266,79 | 6,9241 | 205 | 480,73 | 343,46 | 7,1762 |
| 0 | 273,32 | 194,90 | 6,6103 | 105 | 378,97 | 270,40 | 6,9375 | 210 | 485,86 | 347,15 | 7,1869 |
| 5 | 278,34 | 198,48 | 6,6285 | 110 | 384,02 | 274,02 | 6,9508 | 215 | 491,00 | 350,85 | 7,1975 |
| 10 | 283,35 | 202,06 | 6,6464 | 115 | 389,08 | 277,64 | 6,9639 | 220 | 496,14 | 354,55 | 7,2080 |
| 15 | 288,37 | 205,64 | 6,6540 | 120 | 394,14 | 281,27 | 6,9769 | 225 | 501,28 | 358,26 | 7,2183 |
| 20 | 293,39 | 209,23 | 6,6812 | 125 | 399,21 | 284,90 | 6,9897 | 230 | 506,43 | 361,98 | 7,2286 |
| 25 | 298,41 | 212,81 | 6,6982 | 130 | 404,28 | 288,53 | 7,0023 | 235 | 511,59 | 365,70 | 7,2388 |
| 30 | 303,43 | 216,40 | 6,7149 | 135 | 409,35 | 292,17 | 7,0148 | 240 | 516,74 | 369,42 | 7,2489 |
| 35 | 308,45 | 219,98 | 6,7314 | 140 | 414,42 | 295,80 | 7,0272 | 245 | 521,91 | 373,15 | 7,2589 |
| 40 | 313,48 | 223,57 | 6,7475 | 145 | 419,50 | 299,45 | 7,0391 | 250 | 527,08 | 376,88 | 7,2689 |
| 45 | 318,50 | 227,16 | 6,7634 | 150 | 424,58 | 303,09 | 7,0515 | 255 | 532,25 | 380,62 | 7,2787 |
| 50 | 323,53 | 230,75 | 6,7791 | 155 | 429,66 | 306,74 | 7,0634 | 260 | 537,43 | 384,36 | 7,2885 |

Приложение Д

hd-диаграмма влажного воздуха

hs-диаграмма водяного пара

hs-диаграмма аммиака

lgP-h-диаграмма аммиака

lgP-h-диаграмма воздуха

СОДЕРЖАНИЕ

| Занятие 1……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Занятие 2……………………………………………………………………… | 8 |
| Занятие 3……………………………………………………………………… | 11 |
| Занятие 4……………………………………………………………………… | 16 |
| Занятие 5……………………………………………………………………… | 19 |
| Занятие 6……………………………………………………………………… | 23 |
| Занятие 7……………………………………………………………………… | 26 |
| Занятие 8……………………………………………………………………… | 29 |
| Занятие 9……………………………………………………………………… | 32 |
| Занятие 10……………………………………………………………………. | 36 |
| Занятие 11……………………………………………………………………. | 40 |
| Занятие 12……………………………………………………………………. | 47 |
| Занятие 13……………………………………………………………………. | 51 |
| Занятие 14……………………………………………………………………. | 57 |
| Библиографический список…………………………………………………. | 62 |
| Приложения……………………………………………………….................. | 63 |

83

Учебное издание

Галимова Альбина Талгатовна

кандидат технических наук

Сагдеев Айрат Адиевич

кандидат технических наук, доцент

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Корректор Белова И.М.

Худ. редактор Фёдорова Л.Г.

Сдано в набор    14.12.17.

Подписано в печать   16.12.17.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 5,25. Тираж 100 экз.

Заказ №34.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск, 423570, ул. 30 лет Победы, д. 5а.